CAP 1. ¿Qué es Internet?

Hay dos formas de describir que es el internet, la primera es describiendo las tuercas y tornillos que forman la red, es decir, los componentes hardware y software básicos que forman Internet. La segunda es describiéndola en términos de la infraestructura de red que proporciona servicios a aplicaciones distribuidas.

Descripción de los componentes esenciales

- Internet es una red de computadoras que interconecta miles de millones de dispositivos informáticos a lo largo de todo el mundo. Los llamados servidores son los que almacenan y transmiten información tal como páginas web y mensajes de correo electrónico.

- El término red de computadoras está comenzando a sonar algo obsoleto, a causa de la gran cantidad de dispositivos no tradicionales que se conectan a Internet, como relojes, gafas, vehículos, etc. Todos estos dispositivos se denominan hosts o sistemas terminales.

- Los sistemas terminales se conectan entre sí mediante una red de enlaces de comunicaciones y conmutadores de paquetes. Existen muchos tipos de enlaces de comunicaciones, los cuales están compuestos por diferentes tipos de medios físicos, entre los que se incluyen el cable coaxial, el hilo de cobre, la fibra óptica y el espectro de radio. Los distintos enlaces pueden transmitir los datos a distintas velocidades y la velocidad de transmisión de un enlace se mide en bits/segundo. Cuando un sistema terminal tiene datos que enviar a otro sistema terminal, el emisor segmenta los datos y añade bytes de cabecera a cada segmento. Los paquetes de información resultantes, conocidos como paquetes en la jerga informática, se envían entonces a través de la red hasta el sistema terminal receptor, donde vuelven a ser ensamblados para obtener los datos originales.
Un conmutador de paquetes toma un paquete que llega a través de uno de sus enlaces de comunicaciones de entrada y lo reenvía a través de uno de sus enlaces de comunicaciones de salida. Los conmutadores de paquetes se suministran en muchas formas y modelos, pero los dos tipos más utilizados actualmente en Internet son los routers y los switches de la capa de enlace. Ambos tipos de conmutadores reenvían paquetes hacia sus destinos finales. Los switches de la capa de enlace normalmente se emplean en las redes de acceso, mientras que los routers suelen utilizarse en el núcleo de la red. La secuencia de enlaces de comunicaciones y conmutadores de paquetes que atraviesa un paquete desde el sistema terminal emisor hasta el sistema terminal receptor, se conoce con el nombre de ruta a través de la red.
Las redes de conmutación de paquetes (que transportan paquetes) son similares en muchos aspectos a las redes de transporte formadas por autopistas, carreteras e intersecciones (que transportan vehículos). Al igual que un camión sigue una ruta a través de la red de transporte por carretera, un paquete sigue una ruta a través de una red de computadoras.

- Los sistemas terminales acceden a Internet a través de los ISP (Internet Service Provider, Proveedor de servicios de Internet). Cada ISP es en sí mismo una red de conmutadores de paquetes y enlaces de comunicaciones. Los ISP proporcionan una amplia variedad de tipos de acceso a red a los sistemas terminales, entre los que se incluyen el acceso de banda ancha residencial, mediante módem por cable o DSL; el acceso LAN (Local Area Network, Red de área local) de alta velocidad y el acceso inalámbrico para dispositivos móviles. Los ISP también proporcionan acceso a Internet a los proveedores de contenido, conectando sitios web y servidores de vídeo directamente a Internet. El objetivo de Internet no es otro que conectar los sistemas terminales entre sí, por lo que los ISP que proporcionan el acceso a los sistemas terminales también tienen que estar interconectados entre ellos. Estos ISP de nivel inferior se interconectan a través de ISP de nivel superior nacionales e internacionales. La red de cada ISP, sea de nivel inferior o superior, se administra de forma independiente, ejecuta el protocolo IP (véase más adelante) y se ajusta a determinados convenios de denominación y de asignación de direcciones.
Los sistemas terminales, los conmutadores de paquetes y otros dispositivos de Internet ejecutan protocolos que controlan el envío y la recepción de información dentro de Internet. El protocolo TCP (cTransmission Control Protocol, Protocolo de control de transmisión) y el protocolo IP (Internet Protocol, Protocolo Internet) son dos de los protocolos más importantes de Internet. El protocolo IP especifica el formato de los paquetes que se envían y reciben entre los routers y los sistemas terminales. Los principales protocolos de Internet se conocen colectivamente como protocolos TCP/IP.

- Para que todo el mundo esté de acuerdo en qué hacen todos y cada uno de ellos, para que la gente pueda crear sistemas y productos capaces de interoperar se establecieron los estándares de Internet

Descripción de los servicios

- Para describir a Internet desde un punto de vista como una infraestructura que proporciona servicios a las aplicaciones hay que definir algunas cosas.

- Se dice que las aplicaciones son aplicaciones distribuidas, porque implican a varios sistemas terminales que intercambian datos entre sí. Es importante saber que las aplicaciones de Internet se ejecutan en los sistemas terminales, no en los conmutadores de paquetes que forman el núcleo de la red. Aunque los dispositivos de conmutación de paquetes facilitan el intercambio de datos entre sistemas terminales, no se preocupan de la aplicación que esté actuando como origen o destino de los datos.

- Los sistemas terminales conectados a Internet proporcionan una interfaz de sockets que especifica cómo un programa software, que se ejecuta en un sistema terminal, pide a la infraestructura de Internet que suministre datos a un programa de destino específico que se está ejecutando en otro sistema terminal. Esta interfaz de sockets de Internet es un conjunto de reglas que el programa que transmite los datos debe cumplir, para que Internet pueda entregar esos datos al programa de destino.

¿Qué es un Protocolo?

- Existen mensajes específicos que enviamos y acciones específicas que tomamos como respuesta a los mensajes de contestación recibidos o a otros sucesos.  Esta misma idea también es aplicable a las redes: hacen falta dos (o más) entidades comunicándose y ejecutando el mismo protocolo para poder llevar a cabo una tarea.

- Un protocolo de red es en el que las entidades que intercambian mensajes y llevan a cabo las acciones son los componentes hardware o software de cierto dispositivo. Cualquier actividad de Internet que implique dos o más entidades remotas que se comunican está gobernada por un protocolo. 
Ejemplo: En primer lugar, su computadora enviará un mensaje de solicitud de conexión al servidor web y esperará una respuesta. El servidor web recibirá su mensaje de solicitud de conexión y le devolverá un mensaje de respuesta de conexión. Sabiendo ahora que es posible solicitar el documento web, su computadora envía el nombre de la página web que desea extraer del servidor web, mediante un mensaje GET. Por último, el servidor web envía la página web (archivo) a su computadora.

- Un protocolo define el formato y el orden de los mensajes intercambiados entre dos o más entidades que se comunican, así como las acciones tomadas al producirse la transmisión y/o recepción de un mensaje u otro suceso. Internet, y las redes de computadoras en general, hacen un uso extensivo de los protocolos. Se utilizan diferentes protocolos para llevar a cabo las distintas tareas de comunicación.

La frontera de la red

- Los sistemas terminales también se conocen como hosts (huéspedes), ya que albergan (es decir, ejecutan) programas de aplicación tales como navegadores web, servidores web, programas cliente de correo electrónico o servidores de correo electrónico. En ocasiones, los hosts se clasifican en dos categorías: clientes y servidores. De un modo informal, podríamos decir que los clientes suelen ser las computadoras de escritorio y portátiles, los teléfonos inteligentes, etc., mientras que los servidores suelen ser equipos más potentes que almacenan y distribuyen páginas web, flujos de vídeo, correo electrónico, etc. Hoy en día, la mayoría de los servidores desde los que recibimos resultados de búsqueda, correo electrónico, páginas web y vídeos, residen en grandes centros de datos.

Redes de acceso - Acceso doméstico: DSL, cable, FTTH, acceso telefónico y satélite

- Los dos tipos de acceso residencial de banda ancha predominantes son las líneas DSL (Digital Subscriber Line, Línea de abonado digital) y el cable. Los domicilios particulares contratan el servicio DSL de acceso a Internet con la misma empresa telefónica local que les proporciona el acceso telefónico local fijo. Por tanto, cuando se utiliza el acceso mediante DSL, la compañía telefónica del cliente también actúa como ISP. El módem DSL de cada cliente utiliza la línea telefónica existente (hilo de cobre de par trenzado) para intercambiar datos con un multiplexor de acceso DSL (DSLAM), ubicado en la central de la compañía telefónica local. El módem DSL de la vivienda toma los datos digitales y los traduce a tonos de alta frecuencia para su transmisión a través de los hilos telefónicos hasta la central. La línea telefónica residencial transporta simultáneamente los datos y las señales telefónicas tradicionales, las cuales se codifican a 3 frecuencias distintas. Este método hace que el único enlace DSL existente se comporte como tres enlaces separados y se pueda compartir el enlace DSL a un mismo tiempo.
En el lado del cliente, las señales que llegan al domicilio son separadas en señales de datos y telefónicas mediante un circuito separador (splitter), que reenvía la señal de datos al módem DSL. En el lado de la compañía telefónica, en la central, el multiplexor DSLAM separa las señales de datos y de telefonía y envía los datos a Internet.

- El acceso por cable a Internet utiliza la infraestructura de televisión por cable existente. Las viviendas obtienen el acceso por cable a Internet de la misma compañía que les proporciona la televisión por cable. En este sistema se emplea tanto cable coaxial como fibra, a menudo se denomina sistema HFC (Hybrid Fiber Coax, Híbrido de fibra y coaxial). El acceso por cable a Internet requiere el uso de un módem especial, que se conoce como módem por cable. Normalmente el módem por cable es un dispositivo externo que se conecta a un PC de la vivienda a través de un puerto Ethernet . En el terminal de cabecera del cable, un sistema CMTS (Cable Modem Termination System, Sistema de terminación del módem de cable) transforma a formato digital la señal analógica enviada por los modems de cable de numerosas viviendas situadas aguas abajo. Los modems por cable dividen la red HFC en dos canales: un canal de descarga y un canal de carga
Una característica importante del acceso a Internet por cable es que se trata de un medio de difusión compartido. Es decir, cada uno de los paquetes enviados por el extremo de cabecera viaja a través de cada enlace hasta cada vivienda y los paquetes enviados desde las viviendas viajan a través del canal de subida hasta el extremo de cabecera.

- Una tecnología emergente que proporciona velocidades aún más altas es la tecnología FTTH (Fiber-To-The-Home, Fibra hasta el hogar)]. Como su nombre sugiere, el concepto en que se basa FTTH es muy simple: proporcionar una ruta de fibra óptica directa hasta la vivienda desde la central telefónica.

- La red de distribución óptica más simple se denomina fibra directa, en la que existe una fibra que sale de la central hasta cada domicilio. Sin embargo, lo más habitual es que cada fibra saliente de la central sea compartida por muchas viviendas y esta no se divida en fibras individuales específicas del cliente hasta llegar a un punto muy próximo a las viviendas. Hay disponibles dos arquitecturas de distribución de fibra óptica que llevan a cabo esta separación: las redes ópticas activas (AON, Active Optical Network) y las redes ópticas pasivas (PON, Passive Optical Network). Las redes AON son fundamentalmente redes Ethernet conmutadas.

- Vamos a ver brevemente las redes ópticas pasivas, que se utilizan en el servicio FIOS de Verizon. Un sistema FTTH que utiliza la arquitectura de distribución PON. Cada vivienda dispone de una terminación de red óptica (ONT, Optical Network Terminator), que se conecta a un distribuidor del vecindario mediante un cable de fibra óptica dedicado. El distribuidor combina una cierta cantidad de viviendas (normalmente menos de 100) en un único cable de fibra óptica compartido, que se conecta a una terminación de línea óptica (OLT, Optical Line Terminator) en la central de la compañía telefónica. La OLT, que realiza la conversión de señales ópticas en eléctricas, se conecta a Internet a través de un router de la compañía telefónica. En los domicilios, los usuarios conectan su router doméstico (normalmente un router inalámbrico) con la ONT y acceden a Internet a través de este router. En la arquitectura PON, todos los paquetes enviados desde la OLT al distribuidor se replican en este distribuidor (de forma similar a un terminal de cabecera de cable).

Redes de acceso - Acceso empresarial (y doméstico): Ethernet y WIFI

- En los campus universitarios y corporativos, y cada vez más en entornos domésticos, se utiliza una red de área local (LAN, Local Area Network) para conectar un sistema terminal al router de frontera. Los usuarios de Ethernet utilizan cable de cobre de par trenzado para conectarse a un switch Ethernet donde un switch Ethernet (o una red de tales switches) se conecta a Internet
En un entorno de LAN inalámbrica, los usuarios inalámbricos transmiten/reciben paquetes hacia/desde un punto de acceso que está conectado a la red empresarial (probablemente utilizando Ethernet cableada), que a su vez se conecta a la red Internet cableada. Habitualmente, los usuarios de una LAN inalámbrica deben encontrarse a unas pocas decenas de metros del punto de acceso

Redes de acceso - Acceso inalámbrico de área extensa: 3G y LTE

- A diferencia de WiFi, un usuario solo necesita estar a unas pocas decenas de kilómetros (en vez de unas pocas decenas de metros) de la estación base.

Medios físicos

- En cada par transmisor-receptor, el bit se envía mediante ondas electromagnéticas o pulsos ópticos a lo largo de un medio físico. Este medio físico puede tener muchas formas y no tiene por qué ser del mismo tipo para cada par transmisor-receptor existente a lo largo de la ruta. Los medios físicos se pueden clasificar dentro de dos categorías: medios guiados y medios no guiados. En los medios guiados, las ondas se canalizan a través de un medio sólido, como por ejemplo un cable de fibra óptica, un cable de cobre de par trenzado o un cable coaxial. En los medios no guiados, las ondas se propagan por la atmósfera y el espacio exterior. El coste real de un enlace físico (cable de cobre, de fibra óptica, etc.) suele ser relativamente pequeño cuando se compara con los restantes costes de la red. En particular, el coste de mano de obra asociado con la instalación del enlace físico puede ser varios órdenes de magnitud mayor que el coste del material.

Cable de cobre de par trenzado

- El medio de transmisión guiado más barato y más comúnmente utilizado es el cable de cobre de par trenzado más utilizado en las redes telefónicas. También suelen utilizarse para el acceso a Internet de tipo residencial.

- El par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair) se utiliza habitualmente para redes de computadoras confinadas dentro de un edificio, es decir, para redes LAN.

Cable coaxial

- El cable coaxial consta de dos conductores de cobre, pero dispuestos de forma concéntrica, en lugar de en paralelo. Con esta construcción y un aislamiento y apantallamiento especiales, el cable coaxial puede proporcionar altas velocidades de transmisión de datos. El cable coaxial es bastante común en los sistemas de televisión por cable. El cable coaxial puede utilizarse como un medio compartido guiado; es decir, una serie de sistemas terminales pueden estar conectados directamente al cable, recibiendo todos ellos lo que envíen los otros sistemas terminales.

Fibra óptica

- La fibra óptica es un medio flexible y de muy pequeño espesor que conduce pulsos de luz, representando cada pulso un bit. Un único cable de fibra óptica puede soportar velocidades de bit tremendamente altas, de hasta decenas o incluso centenares de gigabits por segundo. La fibra óptica es inmune a las interferencias electromagnéticas, presenta una atenuación de la señal muy baja para distancias de hasta 100 kilómetros y es muy difícil que alguien pueda llevar a cabo un “pinchazo” en una de estas líneas.

Canales de radio terrestres

- Los canales de radio transportan señales dentro del espectro electromagnético. Constituyen un medio atractivo, porque no requieren la instalación de cables físicos, pueden atravesar las paredes, proporcionan conectividad a los usuarios móviles y potencialmente pueden transportar una señal a grandes distancias. Las características de un canal de radio dependen de forma significativa del entorno de propagación y de la distancia a la que la señal tenga que ser transportada. Las consideraciones ambientales determinan la pérdida del camino y la atenuación por sombra (que disminuyen la intensidad de la señal a medida que recorre una distancia y rodea/atraviesa los objetos que obstruyen su camino), la atenuación multicamino (debido a la reflexión de la señal en los objetos que interfieren) y las interferencias (debidas a otras transmisiones y a señales electromagnéticas en general). 
Los canales de radio terrestre pueden clasificarse en tres amplios grupos: aquéllos que operan a distancia muy corta (por ejemplo, de uno o dos metros), los que operan en áreas locales, normalmente con un alcance de entre diez y unos cientos de metros y los que operan en un área extensa, con alcances de decenas de kilómetros.

Canales de radio vía satélite

- Un satélite de comunicaciones enlaza dos o más transmisores/receptores de microondas situados en la superficie, que se conocen como estaciones terrestres. El satélite recibe las transmisiones en una banda de frecuencia, regenera la señal utilizando un repetidor (véase más adelante) y transmite la señal a otra frecuencia. En este tipo de comunicaciones se emplean dos tipos de satélites: los satélites geoestacionarios y los satélites de la órbita baja terrestre (LEO, Low-Earth Orbiting). Los satélites geoestacionarios están permanentemente situados sobre el mismo punto de la Tierra. Los satélites LEO se colocan mucho más cerca de la Tierra y no se encuentran permanentemente sobre un mismo punto de la superficie, sino que giran alrededor de la Tierra (al igual que lo hace la Luna) y pueden comunicarse entre sí

El núcleo de la red

Conmutación de paquetes

- En una aplicación de red, los sistemas terminales intercambian mensajes unos con otros. Los mensajes pueden realizar una función de control (por ejemplo, los mensajes de saludo “Hola”) o pueden contener datos, como por ejemplo un mensaje de correo electrónico, una imagen JPEG o un archivo de audio MP3. Para enviar un mensaje desde un sistema terminal de origen hasta un sistema terminal de destino, el origen divide los mensajes largos en fragmentos de datos más pequeños que se conocen como paquetes. Entre el origen y el destino, cada uno de estos paquetes viaja a través de enlaces de comunicaciones y de conmutadores de paquetes (de los que existen dos tipos predominantes: los routers y los switches de la capa de enlace). Los paquetes se transmiten a través de cada enlace de comunicaciones a una velocidad igual a la velocidad de transmisión máxima del enlace.

Transmisión de almacenamiento y reenvío

- La mayoría de los conmutadores de paquetes aplican el método de transmisión de almacenamiento y reenvío en las entradas de los enlaces. Transmisión de almacenamiento y reenvío significa que el conmutador de paquetes tiene que recibir el paquete completo antes de poder comenzar a transmitir el primer bit del paquete al enlace de salida.
El origen comienza a transmitir en el instante 0; en el instante L/R segundos, el origen habrá transmitido todo el paquete, el cual habrá sido recibido y almacenado en el router. En ese mismo instante L/R segundos, como el router ha recibido ya todo el paquete, puede comenzar a transmitirlo hacia el destino a través del enlace de salida; en el instante 2L/R, el router habrá transmitido todo el paquete y este habrá sido recibido en su totalidad por el destino. Por tanto, el retardo total es de 2L/R. 
Consideremos ahora el caso general consistente en enviar un paquete desde el origen al destino a través de una ruta compuesta por N enlaces, cada uno de ellos de velocidad R (y en la que, por tanto, hay N-1 routers entre el origen y el destino). Aplicando la misma lógica anterior, vemos que el retardo extremo a extremo es:

Retardos de cola y pérdida de paquetes

- Cada conmutador de paquetes tiene varios enlaces conectados a él y para cada enlace conectado, el conmutador de paquetes dispone de un buffer de salida (también denominado cola de salida), que almacena los paquetes que el router enviará a través de dicho enlace. Si un paquete entrante tiene que ser transmitido a través de un enlace, pero se encuentra con que el enlace está ocupado transmitiendo otro paquete, el paquete entrante tendrá que esperar en el buffer de salida. Por tanto, además de los retardos de almacenamiento y reenvío, los paquetes se ven afectados por los retardos de cola del buffer de salida. Estos retardos son variables y dependen del nivel de congestión de la red. Puesto que la cantidad de espacio en el buffer es finita, un paquete entrante puede encontrarse con que el buffer está completamente lleno con otros paquetes que esperan a ser transmitidos. En este caso, se producirá una pérdida de paquetes: el paquete que acaba de llegar o uno que ya se encuentre en la cola será descartado.

Tablas de reenvío y protocolos de enrutamiento

- En Internet, cada sistema terminal tiene asignada una dirección, denominada dirección IP. Cuando un sistema terminal de origen quiere enviar un paquete a un sistema terminal de destino, el origen incluye la dirección IP de destino en la cabecera del paquete. Cuando un paquete llega a un router de la red, el router examina una parte de la dirección de destino del paquete y lo reenvía a un router adyacente. Más específicamente, cada router dispone de una tabla de reenvío que asigna las direcciones de destino (o una parte de las mismas) a los enlaces salientes de ese router. Cuando llega un paquete a un router, este examina la dirección y busca en su tabla de reenvío esa dirección de destino, para determinar el enlace de salida apropiado. A continuación, el router dirige el paquete a ese enlace de salida.
Internet dispone de una serie de protocolos de enrutamiento especiales que se utilizan para definir automáticamente las tablas de reenvío. Por ejemplo, un protocolo de enrutamiento puede determinar la ruta más corta desde cada router hasta cada destino y usar esas rutas más cortas para configurar las tablas de reenvío en los routers.

Conmutación de circuitos

- Existen dos métodos fundamentales que permiten transportar los datos a través de una red de enlaces y conmutadores: la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes.

- En las redes de conmutación de circuitos, los recursos necesarios a lo largo de una ruta (buffers, velocidad de transmisión del enlace) que permiten establecer la comunicación entre los sistemas terminales están reservados durante el tiempo que dura la sesión de comunicación entre dichos sistemas terminales. En las redes de conmutación de paquetes, estos recursos no están reservados; los mensajes de una sesión utilizan los recursos bajo petición y, en consecuencia, pueden tener que esperar (es decir, ponerse en cola) para poder acceder a un enlace de comunicaciones.
En esta red, los cuatro conmutadores de circuitos están interconectados mediante cuatro enlaces. Cada uno de los enlaces tiene cuatro circuitos, por lo que cada enlace puede dar soporte a cuatro conexiones simultáneas. Cada uno de los hosts (por ejemplo, PCs y estaciones de trabajo) está conectado directamente a uno de los conmutadores. Cuando dos hosts desean comunicarse, la red establece una conexión extremo a extremo dedicada entre ellos. Por tanto, para que el host A se comunique con el host B, la red tiene que reservar en primer lugar un circuito en cada uno de los dos enlaces.

- Por el contrario, veamos qué ocurre cuando un host desea enviar un paquete a otro host a través de una red de conmutación de paquetes, como por ejemplo Internet. Al igual que con la conmutación de circuitos, el paquete se transmite a través de una serie de enlaces de comunicaciones. Pero, a diferencia de la conmutación de circuitos, el paquete se envía a la red sin haber reservado ningún tipo de recurso de enlace. Si uno de los enlaces está congestionado porque otros paquetes tienen que ser transmitidos a través de él al mismo tiempo, entonces nuestro paquete tendrá que esperar en un buffer en el lado del enlace de transmisión correspondiente al emisor y sufrirá un retardo. Internet realiza el máximo esfuerzo para suministrar los paquetes a tiempo, pero no ofrece ningún tipo de garantía.

Multiplexación en redes de conmutación de circuitos

- Los circuitos de un enlace se implementan, bien mediante multiplexación por división de frecuencia (FDM, Frequency-Division Multiplexing) o bien mediante multiplexación por división en el tiempo (TDM, Time-Division Multiplexing). El enlace dedica una banda de frecuencias a cada conexión durante el tiempo que ésta dure. El ancho de esta banda se denomina, como cabría esperar, ancho de banda.

- Los partidarios de la tecnología de conmutación de paquetes siempre han argumentado que la conmutación de circuitos desperdicia recursos, porque los circuitos dedicados no se usan para nada durante los periodos de inactividad. Por ejemplo, cuando una persona deja de hablar durante una llamada telefónica, los recursos de red inactivos (bandas de frecuencia o particiones temporales en los enlaces situados a lo largo de la ruta de la conexión) no pueden ser empleados por otras conexiones en curso.

Comparación entre la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos

- Los detractores de la tecnología de conmutación de paquetes a menudo han argumentado que esta tecnología no es adecuada para los servicios en tiempo real, como por ejemplo las llamadas telefónicas y las videoconferencias, porque sus retardos extremo a extremo son variables e impredecibles (a causa principalmente de que los retardos de cola de los paquetes son variables e impredecibles). Por otro lado, los partidarios de la conmutación de paquetes argumentan que (1) ofrece una mejor compartición de la capacidad de transmisión existente que la tecnología de conmutación de circuitos y (2) es más sencilla, más eficiente y menos cara de implementar que la conmutación de circuitos.

Una red de redes

- El ISP de acceso puede proporcionar conectividad cableada o inalámbrica, mediante una amplia variedad de tecnologías de acceso, entre las que se incluyen DSL, cable, FTTH, Wi- Fi y la tecnología celular. Observe que el ISP de acceso no tiene por qué ser una compañía de telecomunicaciones o de cable: puede ser, por ejemplo, una universidad o una empresa o una empresa. Pero la conexión de los usuarios finales y de los proveedores de contenido a un ISP de acceso es solo una pequeña parte del problema de conectar los miles de millones de sistemas terminales que conforman Internet. Para completar este puzzle, los propios ISP de acceso deben interconectarse. Esto se hace creando una red de redes

- Un enfoque simplista consistiría en que cada ISP de acceso se conectara directamente con todos los restantes ISP de acceso. Esto es demasiado costoso para los ISP de acceso, ya que requeriría que cada uno de ellos dispusiera de un enlace de comunicación separado con cada uno de los restantes cientos de miles de ISP de acceso existentes en el mundo.

- Estructura de Red 1: interconecta todos los ISP de acceso mediante un único ISP global de tránsito. Nuestro (imaginario) ISP global de tránsito sería una red de routers y enlaces de comunicaciones que no solo cubriría todo el planeta, sino que dispondría además de al menos un router cerca de cada uno de los cientos de miles de ISP de acceso. Por supuesto, sería muy costoso para el ISP global construir una red tan extensa. Decimos que el ISP de acceso es un cliente y que el ISP global de tránsito es un proveedor.

- Estructura de Red 2: está formada por los cientos de miles de ISP de acceso y múltiples ISP globales de tránsito. Entonces ahora pueden elegir entre los proveedores globales de tránsito competidores, en función de sus precios y de los servicios que ofrezcan. Observe, sin embargo, que los propios ISP globales de tránsito deben interconectarse unos con otros: en caso contrario, los ISP de acceso conectados a uno de los proveedores globales de tránsito no serían capaces de comunicarse con los ISP de acceso conectados a los restantes proveedores globales de tránsito. Los proveedores globales de tránsito residen en el nivel superior y los ISP de acceso, en el inferior.

- Un PoP es, simplemente, un grupo de uno o más routers (en una misma ubicación) de la red del proveedor, a través de los cuales los ISP clientes pueden conectarse al ISP proveedor. Para conectarse al PoP del proveedor, la red del cliente puede arrendar un enlace de alta velocidad a un proveedor de telecomunicaciones cualquiera, con el fin de conectar directamente uno de sus routers a un router del PoP. Cualquier ISP (salvo los ISP de nivel 1) puede optar por la multidomiciliación, es decir, por conectarse a dos o más ISP proveedores.

- Los ISP clientes pagan a su ISP proveedor para obtener una interconectividad global a través de Internet. Para reducir estos costes, dos ISP próximos, situados en el mismo nivel de la jerarquía, pueden establecer una conexión entre pares, es decir, pueden conectar directamente sus redes, de modo que todo el tráfico que se intercambien pase por la conexión directa, en lugar de a través de intermediarios situados aguas arriba.

- Siguiendo estos mismos principios, una empresa puede crear un punto de intercambio Internet (IXP, Internet Exchange Point), que es un punto de reunión en el que múltiples ISP pueden establecer conexiones entre pares.

- Estructura de Red 5: la Internet de hoy en día —una red de redes— es compleja, estando compuesta por aproximadamente una docena de ISP de nivel 1 y cientos de miles de ISP de nivel inferior.

Retardos, pérdidas y tasa de transferencia en las redes de conmutación de paquetes

- Desearíamos que los servicios de Internet pudieran transportar tantos datos como quisiéramos entre cualesquiera dos sistemas terminales de forma instantánea y sin que tuviera lugar ninguna pérdida de datos. Evidentemente, en la realidad, este objetivo es inalcanzable, ya que necesariamente las redes de computadoras restringen la tasa de transferencia (la cantidad de datos por segundo que pueden transmitir) entre sistemas terminales, introducen retardos entre los sistemas terminales y pueden, de hecho, perder paquetes.

El retardo en las redes de conmutación de paquetes

- Cuando un paquete viaja de un nodo (host o router) al siguiente nodo (host o router) a lo largo de esa ruta, el paquete sufre varios tipos de retardo en cada uno de los nodos de dicha ruta. Los más importantes de estos retardos son: el retardo de procesamiento nodal, el retardo de cola, el retardo de transmisión y el retardo de propagación; todos estos retardos se suman para proporcionar el retardo nodal total.

Tipos de retardo

- Cuando el paquete llega al router A procedente del nodo situado aguas arriba, el router A examina la cabecera del paquete para determinar cuál es el enlace de salida apropiado para el paquete y luego dirige dicho paquete a ese enlace. En este ejemplo, el enlace de salida para el paquete es el enlace que lleva hasta el router B. Un paquete puede transmitirse a través de un enlace solo si actualmente no se está transmitiendo ningún otro paquete a través de él y si no hay otros paquetes que le precedan en la cola; si el enlace está ocupado actualmente o si existen otros paquetes en la cola esperando para ese enlace, entonces el paquete recién llegado tendrá que ponerse a la cola.
Retardo de procesamiento: El tiempo requerido para examinar la cabecera del paquete y determinar dónde hay que enviarlo es parte del retardo de procesamiento. El retardo de procesamiento puede también incluir otros factores, como el tiempo necesario para comprobar los errores de nivel de bit del paquete que se hayan producido al transmitir los bits del paquete desde el nodo situado aguas arriba hasta el router A.
Retardo de cola: En la cola, el paquete experimenta un retardo de cola mientras espera para ser transmitido a través del enlace. La duración del retardo de cola para un determinado paquete dependerá del número de paquetes que hayan llegado antes a la cola y que estén esperando para ser transmitidos por el enlace. 
Retardo de transmisión: Suponiendo que los paquetes se transmiten de manera que el primero que llega es el primero que sale, como suele ser común en las redes de conmutación de paquetes, nuestro paquete sólo puede ser transmitido después de que todos los paquetes que hayan llegado antes que él hayan sido transmitidos. Sea la longitud del paquete igual a L bits y la velocidad de transmisión del enlace del router A hasta el router B igual a R bits/segundo. El retardo de transmisión será igual a L/R. Este es el tiempo necesario para introducir (es decir, transmitir) todos los bits del paquete en el enlace. Normalmente, en la práctica, los retardos de transmisión son del orden de microsegundos a milisegundos.
Retardo de propagación: Una vez que un bit ha entrado en el enlace, tiene que propagarse hasta el router B. El tiempo necesario para propagarse desde el principio del enlace hasta el router B es el retardo de propagación. El bit se propaga a la velocidad de propagación del enlace, que depende del medio físico del enlace (es decir, de que el medio sea fibra óptica, cable de cobre de par trenzado, etc.). Es decir, el retardo de propagación es igual a d/s, donde d es la distancia entre el router A y el router B y s es la velocidad de propagación del enlace.

Comparación de los retardos de transmisión y de propagación

- El retardo de transmisión es la cantidad de tiempo necesario para que el router saque fuera el paquete; es una función de la longitud del paquete y de la velocidad de transmisión del enlace, pero no tiene nada que ver con la distancia existente entre los dos routers. Por el contrario, el retardo de propagación es el tiempo que tarda un bit en propagarse de un router al siguiente; es una función de la distancia entre los dos routers, pero no tiene nada que ver con la longitud del paquete ni con la velocidad de transmisión del enlace.

- Sean los retardos de procesamiento, de cola, de transmisión y de propagación, respectivamente. Entonces el retardo nodal total estará dado por:

Retardo de cola y pérdida de paquetes

- El componente más complejo e interesante del retardo nodal es el retardo de cola, dcola.

- A diferencia de los otros tres retardos (dproc , dtrans y dprop), el retardo de cola puede variar de un paquete a otro. Por ejemplo, si llegan 10 paquetes a una cola vacía al mismo tiempo, el primer paquete transmitido no sufrirá retardo de cola, mientras que el último paquete transmitido sufrirá un retardo de cola relativamente largo (mientras espera a que los restantes nueve paquetes sean transmitidos). El retardo medio de cola, la varianza del retardo de cola y la probabilidad de que el retardo de cola exceda un cierto valor especificado.
Sea a la velocidad media a la que llegan los paquetes a la cola (a se expresa en paquetes/segundo). Recuerde que R es la velocidad de transmisión; es decir, es la velocidad (en bits/segundo) a la que los bits salen de la cola. Con el fin de simplificar, supongamos también que todos los paquetes constan de L bits. Entonces, la velocidad media a la que llegan los bits a la cola es igual a L.a bits/segundo.

- El cociente L.a/R, denominado intensidad de tráfico, suele desempeñar un papel importante a la hora de estimar la magnitud del retardo de cola. Si La/R > 1, entonces la velocidad media a la que los bits llegan a la cola excede la velocidad a la que los bits pueden ser transmitidos desde la cola. En esta desafortunada situación, la cola tenderá a aumentar sin límite ¡y el retardo de cola se aproximará a infinito!
Cuando la velocidad de llegada sea menor que la capacidad de transmisión, la longitud de la cola disminuirá. Sin embargo, a medida que la intensidad de tráfico se aproxime a 1, la longitud media de la cola será cada vez mayor

Pérdida de paquetes

- Hemos supuesto que la cola es capaz de almacenar un número infinito de paquetes. En la práctica, una cola para acceder a un enlace tiene una capacidad finita, aunque la capacidad de la cola depende fundamentalmente del diseño y del coste del router. Pero un paquete puede llegar y encontrarse con que la cola está llena. Al no tener sitio para almacenar dicho paquete, el router lo elimina; es decir, el paquete se pierde. El porcentaje de paquetes perdidos aumenta a medida que crece la intensidad de tráfico. Por tanto, el rendimiento de un nodo suele medirse no solo en función del retardo, sino también en función de la probabilidad de pérdida de paquetes.

Retardo extremo a extremo

- Con N-1 la cantidad de routers —>  donde , siendo L el tamaño del paquete.

Traceroute

- Para ver el orden de magnitud del retardo extremo a extremo de una red de computadoras: cuando el usuario especifica un nombre de host de destino, el programa del host de origen envía al destino varios paquetes especiales. A medida que estos paquetes se dirigen a su destino, pasan a través de una serie de routers. Cuando un router recibe uno de estos paquetes especiales, devuelve al origen un mensaje corto que contiene el nombre y la dirección del router.

Retardos de los sistemas terminales, de las aplicaciones y otros

- Pueden existir retardos adicionales significativos. Por ejemplo, un sistema terminal que quiera transmitir un paquete a través de un medio compartido (por ejemplo, como sucede en un escenario que incluya WiFi o un módem por cable) puede retardar su transmisión a propósito como parte de su protocolo, para compartir el medio con otros sistemas terminales. Otro retardo importante es el retardo de empaquetamiento del medio, que aparece en las aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP, Voice-over-IP). En VoIP, el lado emisor debe, en primer lugar, rellenar un paquete con voz digitalizada codificada antes de pasar el paquete a Internet. El tiempo que se tarda en rellenar un paquete (denominado retardo de empaquetamiento) puede ser significativo y puede repercutir en la calidad percibida por el usuario de una llamada VoIP

Tasa de transferencia en las redes de computadoras

- Otra medida crítica de rendimiento de las redes de computadoras es la tasa de transferencia de extremo a extremo. Consideremos la transferencia de un archivo de gran tamaño desde el host A al host B a través de una red.
La tasa de transferencia instantánea en cualquier instante de tiempo es la velocidad (en bits/segundo) a la que el host B recibe el archivo.
Si el archivo consta de F bits y la transferencia dura T segundos hasta que el host B recibe los F bits, entonces la tasa media de transferencia del archivo es igual a F/T bits/segundo.

- Sea Rs la velocidad del enlace entre el servidor y el router, y sea Rc la velocidad del enlace entre el router y el cliente. ¿cuál es la tasa de transferencia del servidor al cliente? Para responder a esta pregunta, podemos pensar en los bits como en un fluido y en los enlaces de comunicaciones como si fueran tuberías. Evidentemente, el servidor no puede bombear los bits a través de su enlace a una velocidad mayor que Rs bps; y el router no puede reenviar los bits a una velocidad mayor que Rc bps. Si Rs < Rc , entonces los bits bombeados por el servidor “fluirán” a través del router y llegarán al cliente a una velocidad de Rs bps, obteniéndose una tasa de transferencia de Rs bps. Si, por el contrario, Rc < Rs , entonces el router no podrá reenviar los bits tan rápidamente como los recibe. En este caso, los bits abandonarán el router a una velocidad de solo Rc , dando lugar a una tasa de transferencia de extremo a extremo igual a Rc . (Observe también que si continúan llegando bits al router a una velocidad Rs , y siguen abandonando el router a una velocidad igual a Rc , la cantidad de bits en el router que están esperando a ser transmitidos hacia el cliente aumentará constantemente, lo que es una situación nada deseable.) La tasa de transferencia es mín{Rc , Rs }, es decir, es igual a la velocidad de transmisión del enlace cuello de botella. Podemos aproximar el tiempo que se tardará en transferir un archivo de gran tamaño de F bits desde el servidor al cliente, mediante la fórmula F/mín{Rs , Rc }. Estas expresiones para la tasa de transferencia y el tiempo de transferencia son únicamente aproximaciones, ya que no se han tenido en cuenta los retardos de almacenamiento y reenvío y de procesamiento, ni las cuestiones relativas al protocolo.

Capas de protocolos y sus modelos de servicio

Arquitectura en capas

- Se han separado las distintas funciones de la compañía aérea en capas, proporcionando un marco de trabajo en el que podemos explicar cómo se realiza un viaje en avión. Observe que cada capa, combinada con las capas que tiene por debajo, implementa una cierta funcionalidad, un cierto servicio.

- Una arquitectura de capas nos permite estudiar una parte específica y bien definida de un sistema más grande y complejo.

Capas de protocolos

- Para proporcionar una estructura al diseño de protocolos de red, los diseñadores de redes organizan los protocolos (y el hardware y el software de red que implementan los protocolos) en capas. Los servicios que ofrece una capa a la capa que tiene por encima se denomina modelo de servicio de la capa. Un potencial inconveniente de la estructura de capas es que una capa puede duplicar la funcionalidad de la capa inferior. Un segundo inconveniente potencial es que la funcionalidad de una capa puede precisar información (por ejemplo, un valor de una marca temporal) que solo existe en otra capa, y esto viola el objetivo de la separación en capas.

- Cuando los protocolos de las distintas capas se toman en conjunto se denominan pila de protocolos. La pila de protocolos de Internet consta de cinco capas y se aplica un enfoque descendente

- Capa de aplicación: es donde residen las aplicaciones de red y sus protocolos de nivel de aplicación. La capa de aplicación de Internet incluye muchos protocolos, tales como el protocolo HTTP (que permite la solicitud y transferencia de documentos web), SMTP (que permite la transferencia de mensajes de correo electrónico) y FTP (que permite la transferencia de archivos entre dos sistemas terminales). Un protocolo de la capa de aplicación está distribuido entre varios sistemas terminales, con la aplicación en un sistema terminal utilizando el protocolo para intercambiar paquetes de información con la aplicación que se ejecuta en otro sistema terminal. A este paquete de información de la capa de aplicación lo denominaremos mensaje.

- Capa de transporte: Transporta los mensajes de la capa de aplicación entre los puntos terminales de la aplicación. En Internet, existen dos protocolos de transporte, TCP y UDP, pudiendo cada uno de ellos transportar los mensajes de la capa de aplicación. TCP ofrece a sus aplicaciones un servicio orientado a la conexión. Este servicio incluye el suministro garantizado de los mensajes de la capa de aplicación al destino y un mecanismo de control del flujo (es decir, una adaptación de las velocidades del emisor y el receptor). TCP también divide los mensajes largos en segmentos más cortos y proporciona un mecanismo de control de congestión, de manera que un emisor regula su velocidad de transmisión cuando la red está congestionada. El protocolo UDP proporciona a sus aplicaciones un servicio sin conexión. Es un servicio básico que no ofrece ninguna fiabilidad, ni control de flujo, ni control de congestión. En este libro, denominaremos a los paquetes de la capa de transporte segmentos.

- Capa de red: Es responsable de trasladar los paquetes de la capa de red, conocidos como datagramas, de un host a otro. El protocolo de la capa de transporte Internet (TCP o UDP) de un host de origen pasa un segmento de la capa de transporte y una dirección de destino a la capa de red, al igual que nosotros damos al servicio de correo postal una carta con una dirección de destino. Luego, la capa de red proporciona el servicio de suministrar el segmento a la capa de transporte del host de destino. Existe un único protocolo IP y todos los componentes de Internet que tienen una capa de red deben ejecutar el protocolo IP.

- Capa de enlace: Encamina un datagrama a través de una serie de routers entre el origen y el destino. Para trasladar un paquete de un nodo (host o router) al siguiente nodo de la ruta, la capa de red confía en los servicios de la capa de enlace. En concreto, en cada nodo, la capa de red pasa el datagrama a la capa de enlace, que entrega el datagrama al siguiente nodo existente a lo largo de la ruta. En ese siguiente nodo, la capa de enlace pasa el datagrama a la capa de red. Los servicios proporcionados por la capa de enlace dependen del protocolo concreto de la capa de enlace que se emplee en el enlace. En la capa de enlace se incluyen Ethernet, WiFi y el protocolo DOCSIS de la red de acceso por cable.

- Capa física: El trabajo de la capa física consiste en mover de un nodo al siguiente los bits individuales que forman la trama. Los protocolos de esta capa son, de nuevo, dependientes del enlace y, por tanto, dependen del medio de transmisión del enlace

- El modelo OSI es un modelo de 7 capas que  tomó forma cuando los protocolos que se convertirían en los protocolos de Internet estaban en su infancia y eran simplemente uno de los muchos conjuntos de protocolos diferentes que estaban en desarrollo. La funcionalidad de cinco de estas capas es básicamente la misma que sus contrapartidas del mismo nombre de Internet. Las dos capas adicionales del modelo de referencia OSI: la capa de presentación y la capa de sesión. La función de la capa de presentación es la de proporcionar servicios que permitan a las aplicaciones que se comunican interpretar el significado de los datos intercambiados. Estos servicios incluyen la compresión y el cifrado de los datos (funciones cuyos nombres son autoexplicativos), así como la descripción de los datos (lo que libera a la aplicación de tener que preocuparse por el formato interno en el que los datos se representan y almacenan, formatos que pueden diferir de una computadora a otra). La capa de sesión permite delimitar y sincronizar el intercambio de datos, incluyendo los medios para crear un punto de restauración y un esquema de recuperación.

Ataques a las redes

- “Los malos” intentan hacer estragos en nuestras vidas diarias, dañando nuestras computadoras conectadas a Internet, violando nuestra intimidad y volviendo inoperables los servicios de Internet de los que dependemos.

Los “malos” pueden introducir software malicioso en nuestro host a través de Internet

- También existen elementos maliciosos, lo que se conoce de forma colectiva como software malicioso o malware, que puede también acceder a nuestros dispositivos e infectarlos. Una vez que el malware ha infectado un dispositivo, puede hacer todo tipo de maldades. Nuestro host comprometido también puede ser reclutado como parte de una red de miles de dispositivos comprometidos de forma similar, lo que se conoce de forma colectiva como botnet (red robot), que los atacantes controlan y aprovechan para la distribución de correo electrónico basura (spam) o para llevar a cabo ataques distribuidos de denegación de servicio (que pronto explicaremos) contra los hosts objetivo. 
Gran parte del malware que existe actualmente es auto-replicante: una vez que infecta un host, busca cómo acceder desde dicho host a otros hosts a través de Internet, y desde esos hosts que acaba de infectar, busca cómo acceder a otros.

- Un virus es un malware que requiere cierta interacción del usuario para infectar el dispositivo.

- Un gusano es un tipo de malware que puede entrar en un dispositivo sin ninguna interacción explícita por parte del usuario.

Los “malos” pueden atacar a los servidores y a la infraestructura de red

- Los ataques de denegación de servicio (DoS, Denial-of-Service)  vuelve inutilizable una red, un host o cualquier otro elemento de la infraestructura para los usuarios legítimos. Estos ataques son muy comunes en Internet, produciéndose miles de ataques de este tipo cada año y la mayoría pueden clasificarse en una de las tres categorías siguientes:
Ataque de vulnerabilidad: Este ataque implica el envío de unos pocos mensajes especialmente diseñados a una aplicación o sistema operativo vulnerable que esté ejecutándose en un host objetivo. Si se envía la secuencia de paquetes correcta a una aplicación o un sistema operativo vulnerables, el servicio puede detenerse o, lo que es peor, el host puede sufrir un fallo catastrófico.
Inundación del ancho de banda: El atacante envía una gran cantidad de paquetes al host objetivo, de modo que se inunda el enlace de acceso del objetivo, impidiendo que los paquetes legítimos puedan alcanzar al servidor.
Inundación de conexiones: El atacante establece un gran número de conexiones TCP completamente abiertas o semi-abiertas (las conexiones TCP se estudian en el Capítulo 3) con el host objetivo. El host puede llegar a atascarse con estas conexiones fraudulentas, impidiéndose así que acepte las conexiones legítimas.

- En un ataque DoS distribuido (DDoS, Distributed DoS) el atacante controla varios orígenes y hace que cada uno de ellos bombardee el objetivo con tráfico. Con este método, la tasa acumulada de tráfico para todos los orígenes controlados tiene que ser aproximadamente igual a R para inutilizar el servicio. Actualmente, se producen de forma común ataques DDoS que utilizan botnets con miles de hosts comprometidos. Los ataques DDoS son mucho más difíciles de detectar y contrarrestar que los ataques DoS procedentes de un único host.

Los “malos” pueden examinar y analizar los paquetes

- Colocando un receptor pasivo en las vecindades del transmisor inalámbrico, se puede recibir una copia de todos los paquetes que se están transmitiendo. Estos paquetes pueden contener todo tipo de información confidencial, incluyendo contraseñas, números de la seguridad social, secretos comerciales y mensajes personales privados. Un receptor pasivo que registra una copia de todos los paquetes que pasan por él se denomina sniffer (husmeador de paquetes). Puesto que los programas sniffer son pasivos (es decir, no inyectan paquetes en el canal), son difíciles de detectar. 


Los “malos” pueden suplantar la identidad de nuestros conocidos

- Imagine que el receptor confiado (por ejemplo, un router de Internet) que recibe tal paquete, toma la dirección de origen (falsa) como buena y luego ejecuta algún comando integrado en el contenido del paquete (por ejemplo, modifica la tabla de reenvío). La capacidad de inyectar paquetes en Internet con una dirección de origen falsa se conoce como suplantación IP y es una de las muchas formas en las que un usuario puede hacerse pasar por otro. Para resolver este problema, necesitaremos aplicar un medio de autenticación en el punto terminal, es decir, un mecanismo que nos permita determinar con seguridad si un mensaje tiene su origen donde creemos que lo tiene.

CAP 2. La capa de aplicación

- Las aplicaciones de red son la razón de ser de una red de computadoras: si no pudiéramos concebir ninguna aplicación útil, no existiría la necesidad de disponer de una infraestructura de red y de unos protocolos para darlas soporte.

Principios de las aplicaciones de red

- El desarrollo de una aplicación de red implica escribir programas que se ejecuten en distintos sistemas terminales y que se comuniquen entre sí a través de la red.

- Los dispositivos del núcleo de la red no operan en la capa de aplicación, sino en las capas situadas mas abajo: específicamente, en la capa de red e inferiores

Arquitecturas de las aplicaciones de red

- El desarrollador de aplicaciones diseña la arquitectura de la aplicación, que establece cómo debe estructurarse la aplicación en los distintos sistemas terminales. 
Hay dos paradigmas arquitectónicos predominantes en las aplicaciones de red modernas: la arquitectura cliente-servidor o la arquitectura P2P.

- En una arquitectura cliente-servidor existe un host siempre activo, denominado servidor, que da servicio a las solicitudes de muchos otros hosts, que son los clientes. Con esta arquitectura, el cliente y el servidor no se comunican directamente entre sí. Otra característica es que el servidor tiene una dirección fija y conocida, denominada dirección IP. Puesto que el servidor tiene una dirección fija y conocida, y siempre está activo, un cliente siempre puede contactar con él enviando un paquete a su dirección IP. 
A menudo, en una aplicación cliente-servidor un único host servidor es incapaz de responder a todas las solicitudes de sus clientes. Es por esto que en las arquitecturas cliente-servidor suele utilizarse un centro de datos, que alberga un gran número de hosts, para crear un servidor virtual de gran capacidad. Un centro de datos puede tener cientos de miles de servidores, a los que hay que suministrar energía y mantener.

- En una arquitectura P2P existe una mínima (o ninguna) dependencia de una infraestructura de servidores dedicados situados en centros de datos. En su lugar, la aplicación explota la comunicación directa entre parejas de hosts conectados de forma intermitente, conocidos como pares (peers). Puesto que los pares se comunican sin pasar por un servidor dedicado, la arquitectura se denomina arquitectura peer-to-peer (P2P). Una de las características más convincentes de las arquitecturas P2P es su auto-escalabilidad. Las arquitecturas P2P también presentan una buena relación coste-prestaciones, ya que normalmente no requieren una infraestructura de servidores significativa ni un gran ancho de banda de servidor. Sin embargo, las aplicaciones P2P plantean problemas de seguridad, rendimiento y fiabilidad, debido a su naturaleza altamente descentralizada.

Comunicación entre procesos

- Realmente los que se comunican no son programas, sino procesos.  Un proceso puede interpretarse como un programa que se ejecuta dentro de un sistema terminal. Cuando los procesos se ejecutan en el mismo sistema terminal, pueden comunicarse entre sí mediante sistemas de comunicación inter-procesos. hosts diferentes (con sistemas operativos potencialmente diferentes). Los procesos de dos sistemas terminales diferentes se comunican entre sí intercambiando mensajes a través de la red de computadoras. Un proceso emisor crea y envía mensajes a la red; un proceso receptor recibe estos mensajes y posiblemente responde devolviendo otros mensajes.

Procesos cliente y servidor

- Una aplicación de red consta de parejas de procesos que se envían mensajes entre sí a través de una red. En un sistema de compartición de archivos P2P, se transfiere un archivo desde un proceso que se ejecuta en un par, a un proceso de otro par. Normalmente, en una pareja de procesos que están comunicándose, designamos a uno de los procesos como el cliente y al otro como el servidor.

- En el contexto de una sesión de comunicación entre una pareja de procesos, el proceso que inicia la comunicación (es decir, que inicialmente se pone en contacto con el otro proceso al principio de la sesión) se designa como el cliente. El proceso que espera a ser contactado para comenzar la sesión es el servidor.

Interfaz entre el proceso y la red de computadoras

- Un proceso envía mensajes a la red y los recibe de la red a través de una interfaz software denominada socket. Un proceso es análogo a una casa y un socket es análogo a la puerta de la casa.

- Un socket es la interfaz entre la capa de aplicación y la capa de transporte de un host. También se conoce como interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface) entre la aplicación y la red, ya que el socket es la interfaz de programación con la que se construyen las aplicaciones de red.

Servicios de transporte disponibles para las aplicaciones

- Un socket es la interfaz entre el proceso de la aplicación y el protocolo de la capa de transporte. Muchas redes, incluyendo Internet, proporcionan más de un protocolo de la capa de transporte. Cuando vaya a desarrollar una aplicación, tendrá que elegir uno de los protocolos de la capa de transporte disponibles.  Podemos clasificar los posibles servicios de forma bastante general según cuatro parámetros: transferencia de datos fiable, tasa de transferencia, temporización y seguridad.

Transferencia de datos fiable: La pérdida de datos puede tener consecuencias catastróficas. Si un protocolo proporciona un servicio de entrega de datos garantizado, se dice que proporciona una transferencia de datos fiable. Si un protocolo de la capa de transporte no proporciona una transferencia de datos fiable, los datos enviados por el proceso emisor pueden no llegar nunca al proceso de recepción. Esto puede ser aceptable para las aplicaciones tolerantes a pérdidas.

Tasa de transferencia : La capa de transporte podría proporcionar: una tasa de transferencia disponible garantizada a un cierta velocidad especificada. Las aplicaciones con requisitos de tasa de transferencia se conocen como aplicaciones sensibles al ancho de banda. Las aplicaciones elásticas pueden hacer uso de la tasa de transferencia, mucha o poca, que haya disponible.

Temporización : Un protocolo de la capa de transporte también puede proporcionar garantías de temporización. Lo cual es esencial para  la telefonía por Internet, los entornos virtuales, la teleconferencia y los juegos multijugador, todas las cuales requieren restricciones de temporización muy estrictas sobre la entrega de datos para ser efectivas.

Seguridad : Por último, un protocolo de transporte puede proporcionar a una aplicación uno o más servicios de seguridad. Un protocolo de transporte también puede proporcionar otros servicios de seguridad además del de la confidencialidad, como pueden ser mecanismos para garantizar la integridad de los datos y mecanismos de autenticación en el punto terminal.

Servicios de transporte proporcionados por Internet

- Internet pone a disposición de las aplicaciones dos protocolos de transporte: UDP y TCP.

- Servicios TCP : El modelo de servicio TCP incluye un servicio orientado a la conexión y un servicio de transferencia de datos fiable.

- Servicio orientado a la conexión: TCP hace que el cliente y el servidor intercambien entre sí información de control de la capa de transporte antes de que empiecen a fluir los mensajes del nivel de aplicación. Alerta al cliente y al servidor, permitiéndoles prepararse para el intercambio de paquetes. Después de esta fase de negociación, se dice que existe una conexión TCP entre los sockets de los dos procesos. Los dos procesos pueden enviarse mensajes entre sí a través de la conexión al mismo tiempo. Una vez que la aplicación ha terminado de enviar mensajes, debe terminar la conexión.

- Servicio de transferencia de datos fiable: Los procesos que se están comunicando pueden confiar en TCP para entregar todos los datos enviados sin errores y en el orden correcto.

- TCP también incluye un mecanismo de control de congestión, que es un servicio para mejorar el funcionamiento general de Internet, este regula el proceso emisor (cliente o servidor) cuando la red está congestionada entre el emisor y el receptor.

- Servicios UDP : UDP es un protocolo de transporte ligero y simple que proporciona unos servicios mínimos pero proporciona un servicio de transferencia de datos no fiable y sin ninguna garantía. Además, los mensajes que sí llegan al proceso receptor pueden hacerlo de manera desordenada. UDP no incluye tampoco un mecanismo de control de congestión

Servicios no proporcionados por los protocolos de transporte de Internet

- En esta breve descripción de TCP y UDP hemos omitido notoriamente hacer mención de las garantías relativas a la tasa de transferencia o la temporización, servicios que no proporcionan los protocolos de transporte de Internet de hoy día.

Protocolos de la capa de aplicación

- Un protocolo de la capa de aplicación define cómo los procesos de una aplicación, que se ejecutan en distintos sistemas terminales, se pasan los mensajes entre sí. En particular, un protocolo de la capa de aplicación define:
• Los tipos de mensajes intercambiados
• La sintaxis de los diversos tipos de mensajes, es decir, los campos de los que consta el mensaje y cómo se delimitan esos campos. 
• La semántica de los campos, es decir, el significado de la información contenida en los campos. 
• Las reglas para determinar cuándo y cómo un proceso envía mensajes y responde a los mismos.

- Es importante diferenciar entre aplicaciones de red y protocolos de la capa de aplicación. Un protocolo de la capa de aplicación es únicamente un elemento de una aplicación de red

La Web y HTTP

- Quizá lo que atrae a la mayoría de los usuarios es que la Web opera bajo demanda. Los usuarios reciben lo que desean y cuando lo desean. Para cualquier persona, es tremendamente fácil publicar información en la Web

Introducción a HTTP

- El corazón de la Web lo forma el Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer Protocol), que es el protocolo de la capa de aplicación de la Web. Se implementa mediante dos programas: un programa cliente y un programa servidor. Ambos programas, que se ejecutan en sistemas terminales diferentes, se comunican entre sí intercambiando mensajes HTTP. HTTP define la estructura de estos mensajes y cómo el cliente y el servidor intercambian los mensajes.

- Una página web consta de objetos. Un objeto es simplemente un archivo que puede direccionarse mediante un único URL. La mayoría de las páginas web están constituidas por un archivo base HTML y varios objetos referenciados. El archivo base HTML hace referencia a los otros objetos contenidos en la página mediante los URL de los objetos. Cada URL tiene dos componentes: el nombre de host del servidor que alberga al objeto y el nombre de la ruta al objeto.

- Los servidores web albergan los objetos web, siendo cada uno de ellos direccionable mediante un URL.

- HTTP define cómo los clientes web solicitan páginas web a los servidores y cómo estos servidores web transfieren esas páginas a los clientes. Cuando un usuario solicita una página web, el navegador envía al servidor mensajes de solicitud HTTP, pidiendo los objetos contenidos en la página. El servidor recibe las solicitudes y responde con mensajes de respuesta HTTP que contienen los objetos. HTTP utiliza TCP.
Una de las grandes ventajas de una arquitectura en capas: HTTP no tiene que preocuparse por las pérdidas de datos o por los detalles sobre cómo TCP recupera los datos perdidos o los reordena dentro de la red.

Pero una desventaja es que  si un determinado cliente pide el mismo objeto dos veces en un espacio de tiempo de unos pocos segundos, el servidor reenvía el objeto, ya que ha olvidado por completo que ya lo había hecho anteriormente., es por esto que se dice que HTTP es un protocolo sin memoria del estado.

Conexiones persistentes y no persistentes

- Conexiones no persistentes: cada par solicitud/respuesta se envía a través de una conexión TCP separada

- Conexiones persistentes: se envían todas las solicitudes y sus correspondientes respuestas a través de la misma conexión TCP

HTTP con conexiones no persistentes

- Cada conexión TCP se cierra después de que el servidor envía el objeto: la conexión no se mantiene (no persiste) para los restantes objetos. Es decir, cada conexión TCP transporta exactamente un mensaje de solicitud y un mensaje de respuesta.

- En sus modos predeterminados, la mayoría de los navegadores abren entre 5 y 10 conexiones TCP en paralelo y cada una de estas conexiones gestiona una transacción solicitud-respuesta.

- La cantidad de tiempo que transcurre desde que un cliente solicita el archivo base HTML hasta que recibe dicho archivo completo es el tiempo de ida y vuelta (RTT, Round-Trip Time), que es el tiempo que tarda un paquete pequeño en viajar desde el cliente al servidor y volver de nuevo al cliente.

HTTP con conexiones persistentes

- Con las conexiones persistentes de HTTP, el servidor deja la conexión TCP abierta después de enviar una respuesta. Las subsiguientes solicitudes y respuestas que tienen lugar entre el mismo cliente y el servidor pueden enviarse a través de la misma conexión.

- Las solicitudes de objetos pueden realizarse una tras otra sin esperar a obtener las respuestas a las solicitudes pendientes (pipelining, procesamiento en cadena). Normalmente, el servidor HTTP cierra una conexión cuando no se ha utilizado durante cierto tiempo

Formato de los mensajes HTTP

- Mensaje de solicitud HTTP: El mensaje está escrito en texto ASCII normal. La primera línea de un mensaje de solicitud HTTP se denomina línea de solicitud y las siguientes son las líneas de cabecera. La línea de solicitud consta de tres campos: el campo de método(GET, POST, HEAD, PUT y DELETE), el campo URL y el campo de la versión HTTP.

GET /unadireccion/pagina.html HTTP/1.1 
Host: www.unaEscuela.edu 
Connection: close 
User-agent: Mozilla/5.0 
Accept-language: fr

- Mensaje de respuesta HTTP: El mensaje tiene una línea de estado inicial, seis líneas de cabecera y después el cuerpo de entidad. El cuerpo de entidad es la parte más importante del mensaje, ya que contiene el objeto solicitado en sí. La línea de estado contiene tres campos: el que especifica la versión del protocolo, un código de estado y el correspondiente mensaje explicativo del estado. 
El servidor utiliza la línea de cabecera Connection: close para indicar al cliente que va a cerrar la conexión TCP después de enviar el mensaje. La línea de cabecera 
 La línea de cabecera Date: indica la hora y la fecha en la que se creó la respuesta HTTP y fue enviada por el servidor.
La línea de cabecera Server: indica que el mensaje fue generado por un servidor web Apache.
La línea de cabecera Last-Modified: especifica la hora y la fecha en que el objeto fue creado o modificado por última vez.
La línea de cabecera Content-Length: especifica el número de bytes del objeto que está siendo enviado.
La línea Content-Type: indica que el objeto incluido en el cuerpo de entidad es texto HTML.
El código de estado y su frase asociada indican el resultado de la solicitud.

HTTP/1.1 200 OK 
Connection: close 
Date: Tue, 18 Aug 2015 15:44:04 GMT 
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Last-Modified: Tue, 18 Aug 2015 15:11:03 GMT 
Content-Length: 6821 
Content-Type: text/html  
(datos datos datos datos datos ...)

- Un navegador generará líneas de cabecera en función del tipo y la versión del navegador, de la configuración del navegador que tenga el usuario y de si el navegador tiene actualmente en caché una versión del objeto, posiblemente desactualizada.

Interacción usuario-servidor: cookies

- Hemos mencionado anteriormente que un servidor HTTP no tiene memoria del estado de la conexión. Sin embargo, para un sitio web, a menudo es deseable poder identificar a los usuarios, bien porque el servidor desea restringir el acceso a los usuarios o porque desea servir el contenido en función de la identidad del usuario. Para estos propósitos, HTTP utiliza cookies. Las cookies permiten a los sitios seguir la pista a los usuarios. Además las cookies pueden utilizarse para identificar a un usuario. La primera vez que un usuario visita un sitio, el usuario puede proporcionar una identificación suya

Almacenamiento en caché web

- Una caché web, también denominada servidor proxy, es una entidad de red que satisface solicitudes HTTP en nombre de un servidor web de origen. La caché web dispone de su propio almacenamiento en disco y mantiene en él copias de los objetos solicitados recientemente.

- Una caché es a la vez un servidor y un cliente. Cuando recibe solicitudes de y envía respuestas a un navegador, se comporta como un servidor. Cuando envía solicitudes a y recibe respuestas de un servidor de origen, entonces actúa como un cliente.

- El almacenamiento en caché web se ha implantado en Internet por dos razones. La primera razón es que una caché web puede reducir sustancialmente el tiempo de respuesta a la solicitud de un cliente. La segunda razón es que las cachés web pueden reducir sustancialmente el tráfico en el enlace de acceso a Internet de una institución.

- Gracias al uso de las redes de distribución de contenido (CDN, Content Distribution Networks), las cachés web están desempeñando un papel cada vez más importante en Internet. Una empresa CDN instala muchas cachés distribuidas geográficamente a través de Internet, localizando la mayor parte del tráfico.

GET condicional

- La copia de un objeto que reside en la caché puede estar desactualizada, es por esto que HTTP dispone de un mecanismo que permite a la caché verificar que sus objetos están actualizados. Este mecanismo se denomina GET condicional. La caché reenvía el objeto al navegador que lo ha solicitado pero también lo almacena localmente. Además, la caché también almacena la fecha de la última modificación junto con el objeto.

Correo electrónico en Internet

SMTP

- El protocolo SMTP es el corazón del correo electrónico por Internet. SMTP transfiere mensajes desde los servidores de correo de los emisores a los servidores de correo de los destinatarios. Es una tecnología que utiliza algunas funcionalidades arcaicas. Por ejemplo, restringe el cuerpo de todos los mensajes a formato ASCII. Pero actualmente, en la era multimedia, esta restricción del formato ASCII causa muchos problemas. Normalmente SMTP no utiliza servidores de correo intermedios para enviar correo.

- En primer lugar, el cliente SMTP (que se ejecuta en el host servidor de correo emisor) establece una conexión TCP con el puerto 25 del servidor SMTP (que se ejecuta en el host servidor de correo receptor). Si el servidor no está operativo, el cliente lo intentará más tarde. Una vez que se ha establecido la conexión, el servidor y el cliente llevan a cabo el proceso de negociación de la capa de aplicación (al igual que las personas, que antes de intercambiar información se presentan, los clientes y servidores SMTP se presentan a sí mismos antes de transferir la información). Durante esta fase de negociación SMTP, el cliente SMTP especifica la dirección de correo electrónico del emisor (la persona que ha generado el mensaje) y la dirección de correo electrónico del destinatario. Una vez que el cliente y el servidor SMTP se han presentado a sí mismos, el cliente envía el mensaje. SMTP cuenta con el servicio de transferencia de datos fiable de TCP para transferir el mensaje al servidor sin errores. El cliente repite entonces este proceso a través de la misma conexión TCP si tiene que enviar otros mensajes al servidor; en caso contrario, indica a TCP que cierre la conexión.

- SMTP utiliza conexiones persistentes: si el servidor de correo emisor tiene varios mensajes que enviar al mismo servidor de correo receptor, puede enviar todos los mensajes a través de la misma conexión TCP.

Comparación con HTTP

- Ambos protocolos se emplean para transferir archivos de un host a otro: HTTP transfiere archivos (también denominados objetos) desde un servidor web a un cliente web (normalmente, un navegador); SMTP transfiere archivos (es decir, mensajes de correo electrónico) desde un servidor de correo a otro servidor de correo. Para transferir los archivos, tanto HTTP persistente como SMTP emplean conexiones persistentes.

- Diferencias:
• En primer lugar, HTTP es principalmente un protocolo pull: alguien carga la información en un servidor web y los usuarios utilizan HTTP para extraer la información del servidor cuando desean. Es decir, la máquina que desea recibir el archivo inicia la conexión TCP. Por el contrario, SMTP es fundamentalmente un protocolo push (protocolo de inserción): el servidor de correo emisor introduce el archivo en el servidor de correo receptor. En concreto, la máquina que desea enviar el archivo inicia la conexión TCP. 
• Una segunda diferenci es que SMTP requiere que cada mensaje, incluyendo el cuerpo de cada mensaje, esté en el formato ASCII de 7 bits. Los datos HTTP no imponen esta restricción. 
•Una tercera diferencia tiene que ver con cómo se maneja un documento que conste de texto e imágenes. HTTP encapsula cada objeto en su propio mensaje de respuesta HTTP. El correo Internet incluye todos los objetos del mensaje en un mismo mensaje.

Formatos de los mensajes de correo

- Toda cabecera tiene que estar formada por una línea de cabecera From: y una línea de cabecera To:; también puede incluir una línea Subject:, así como otras líneas de cabecera opcionales.

From: alicia@crepes.fr 
To: benito@hamburger.edu 
Subject: Búsqueda del significado de la vida.

Protocolos de acceso para correo electrónico

- POP3:  Es un protocolo de acceso a correo extremadamente simple. POP3 se inicia cuando el agente de usuario (el cliente) abre una conexión TCP en el puerto 110 al servidor de correo (el servidor). Una vez establecida la conexión TCP, POP3 pasa a través de tres fases: autorización, transacción y actualización. Durante la primera fase, la autorización, el agente de usuario envía un nombre de usuario y una contraseña (en texto legible) para autenticar al usuario. Durante la segunda fase, la de transacción, el agente de usuario recupera los mensajes; también durante esta fase, el agente de usuario puede marcar los mensajes para borrado, eliminar las marcas de borrado y obtener estadísticas de correo. La tercera fase, la actualización, tiene lugar después que el cliente haya ejecutado el comando quit, terminando la sesión POP3; en este instante, el servidor de correo borra los mensajes que han sido marcados para borrado.

- IMAP: Si se quiere mantener una jerarquía de carpetas en un servidor remoto al que pueda acceder desde cualquier computadora, no es posible con POP3 (el protocolo POP3 no proporciona ningún medio al usuario para crear carpetas remotas y asignar mensajes a las mismas). Un servidor IMAP asociará cada mensaje con una carpeta; cuando un mensaje llega al servidor, se asocia con la carpeta INBOX (Bandeja de entrada) del destinatario, el cual puede entonces pasar el mensaje a una nueva carpeta creada por el usuario, leer el mensaje, borrarlo, etc.

- Correo electrónico web: Con este servicio, el agente de usuario es un navegador web corriente y el usuario se comunica con su buzón remoto a través de HTTP. Cuando un destinatario, como Benito, desea acceder a un mensaje de su buzón, este es enviado desde el servidor de correo de Benito al navegador del mismo utilizando el protocolo HTTP en lugar de los protocolos POP3 o IMAP.

DNS: el servicio de directorio de Internet

- Un identificador para los hosts es el nombre de host, como por ejemplo www. facebook.com. Los nombres de host proporcionan poca o ninguna información acerca de la ubicación del host dentro de Internet. Por estas razones, los hosts también se identifican mediante direcciones IP.

- Una dirección IP es jerárquica porque al explorar la dirección de izquierda a derecha, se obtiene información cada vez más específica acerca del lugar en el que está ubicado el host dentro de Internet.

Servicios proporcionados por DNS

- Las personas prefieren utilizar como identificador el nombre de host, mientras que los routers prefieren emplear las direcciones IP. Para reconciliar estas preferencias necesitamos un servicio de directorio que traduzca los nombres de host en direcciones IP. Esta es la tarea principal que lleva a cabo el Sistema de nombres de dominio (DNS, Domain Name System) de Internet. DNS es (1) una base de datos distribuida implementada en una jerarquía de servidores DNS y (2) un protocolo de la capa de aplicación que permite a los hosts consultar la base de datos distribuida. Aunque DNS añade un retardo adicional. La dirección IP deseada a menudo está almacenada en caché en un servidor DNS “próximo”, lo que ayuda a reducir el tráfico de red DNS, así como el retardo medio del servicio DNS.

- DNS proporciona algunos otros servicios importantes además de la traducción de los nombres de host en direcciones IP:

• Alias de host: Un host con un nombre complicado puede tener uno o más alias.

• Alias del servidor de correo: Es enormemente deseable que las direcciones de correo electrónico sean mnemónicas. (por ejemplo, yahoo.com  podría tener como nombre canónico algo parecido a relay1.west-coast.yahoo.com). Una aplicación de correo puede invocar al servicio DNS para obtener el nombre de host canónico para un determinado alias.

• Distribución de carga: DNS también se emplea para realizar la distribución de carga entre servidores replicados, como los servidores web replicados. Los sitios con una gran carga de trabajo, como cnn.com, están replicados en varios servidores, ejecutándose cada servidor en un sistema terminal distinto y teniendo cada uno una dirección IP diferente. Para los servidores web replicados hay asociado un conjunto de direcciones IP con un único nombre de host canónico.

Cómo funciona DNS

- Suponga que una determinada aplicación necesita traducir un nombre de host en una dirección IP. La aplicación invocará al lado del cliente de DNS, especificando el nombre de host del que necesita la correspondiente traducción. La aplicación DNS en el host del usuario entra en funcionamiento, enviando un mensaje de consulta a la red. El servicio DNS del host del usuario recibe un mensaje de respuesta DNS que proporciona la traducción deseada, la cual se pasa entonces a la aplicación que lo ha invocado.

- Un diseño simple de DNS podría ser un servidor DNS que contuviera todas las correspondencias entre nombres y direcciones. Entre los problemas con un diseño centralizado podemos citar los siguientes:

• Un único punto de fallo: Si el servidor DNS falla, entonces ¡también falla toda la red Internet!

• Volumen de tráfico: Un único servidor DNS tendría que gestionar todas las consultas DNS

• Base de datos centralizada distante: Un único servidor DNS no puede “estar cerca” de todos los clientes que efectúan consultas.

• Mantenimiento: Ese único servidor DNS tendría que mantener registros de todos los hosts de Internet.

En resumen, una base de datos centralizada almacenada en un único servidor DNS simplemente no podría escalarse.

Una base de datos jerárquica y distribuida

- Existen tres clases de servidores DNS: los servidores DNS raíz, los servidores DNS de dominio de nivel superior (TLD, Top-Level Domain) y los servidores DNS autoritativos.
• Servidores DNS raíz: Los servidores de nombres raíz proporcionan las direcciones IP de los servidores TLD.

• Servidores de dominio de nivel superior (TLD): Los servidores TLD proporcionan las direcciones IP para los servidores DNS autoritativos.

• Servidores DNS autoritativos: Todas las organizaciones que tienen hosts accesibles públicamente a través de Internet deben proporcionar registros DNS accesibles públicamente que establezcan la correspondencia entre los nombres de dichos hosts y sus direcciones IP. Un servidor DNS autoritativo de una organización alberga estos registros DNS.

- Todos los servidores DNS raíz, TLD y autoritativos pertenecen a la jerarquía de servidores DNS. Existe otro tipo importante de servidor DNS conocido como servidor DNS local que no pertenece estrictamente a la jerarquía de servidores. Cada ISP tiene un servidor DNS local entonces cuando un host se conecta a un ISP, este proporciona al host las direcciones IP de uno o más de sus servidores DNS locales

Almacenamiento en caché DNS

- El almacenamiento en caché DNS es una funcionalidad extremadamente importante del sistema DNS.  En una cadena de consultas, cuando un servidor DNS recibe una respuesta DNS, puede almacenar esta información en su memoria local.

- Si una relación nombre de host/dirección IP se almacena en la caché de un servidor DNS y llegan otras consultas a ese mismo servidor DNS preguntando por el mismo nombre de host, el servidor DNS puede proporcionar la dirección IP deseada, incluso aunque no sea autoritativo para el nombre de host. Dado que los hosts y las correspondencias entre nombres de host y direcciones IP no son permanentes, los servidores DNS descartan la información almacenada en caché pasado un cierto periodo de tiempo (normalmente, unos dos días).

- Gracias al almacenamiento en caché, todas las consultas DNS, excepto una pequeña fracción de las mismas, se saltan a los servidores raíz.

Registros y mensajes DNS

- Los servidores DNS almacenan los registros de recursos (RR). Cada mensaje de respuesta DNS transporta uno o más registros de recursos. Un registro de recurso está formado por los siguientes cuatro campos:  (Nombre, Valor, Tipo, TTL)
TTL es el tiempo de vida del registro de recurso; determina cuándo un recurso debería ser eliminado de una caché. El significado de Nombre y Valor depende del campo Tipo: 
• Si Tipo=A, entonces Nombre es un nombre de host y Valor es la dirección IP correspondiente a dicho nombre
• Si Tipo = NS, entonces Nombre es un dominio (como foo.com) y Valor es el nombre de host de un servidor DNS autoritativo 
• Si Tipo = CNAME, entonces Valor es un nombre de host canónico correspondiente al alias especificado por Nombre. 
• Si Tipo = MX, entonces Valor es el nombre canónico de un servidor de correo que tiene un alias dado por Nombre.

- Si un servidor DNS es autoritativo para un determinado nombre de host, entonces el servidor DNS contendrá un registro de tipo A para el nombre de host.

- Si un servidor DNS no es autoritativo para un nombre de host, entonces el servidor contendrá un registro de tipo NS para el dominio que incluye el nombre de host; también contendrá un registro de tipo A que proporcione la dirección IP del servidor DNS en el campo Valor del registro NS.

Mensajes DNS

- La semántica en los distintos campos de un mensaje DNS es la siguiente:
• Los primeros 12 bytes constituyen la sección de cabecera, la cual contiene una serie de campos.
• La sección cuestiones contiene información acerca de la consulta que se va a realizar.
• En una respuesta de un servidor DNS, la sección respuestas contiene los registros del recurso para el nombre que fue consultado originalmente. 
• La sección autoridad contiene registros de otros servidores autoritativos. 
• La sección información adicional contiene otros registros útiles.

Inserción de registros en la base de datos DNS

- Para entender cómo se introducen los registros en dicha base de datos definiremos ciertas cosas.

- Un registrador es una entidad comercial que verifica la unicidad del nombre de dominio, lo añade a la base de datos DNS y percibe unas pequeñas tasas por sus servicios.

- Al registrar el nombre de dominio networkutopia.com en alguna entidad registradora, también tendrá que proporcionarle los nombres y direcciones IP de sus servidores DNS autoritativos principal y secundario.

- Recientemente se ha añadido una opción de actualización (UPDATE) al protocolo DNS que permite añadir o borrar dinámicamente los datos de la base de datos mediante mensajes DNS.

Distribución de archivos P2P

- Las aplicaciones web, de correo electrónico y DNS, emplean todas ellas arquitecturas cliente-servidor que dependen en gran medida de que exista una infraestructura de servidores siempre activos.

- Una serie de parejas de hosts conectados de forma intermitente, denominados pares o peers, se comunican directamente entre sí. Los pares no son propiedad de un proveedor de servicios, sino que son computadoras de escritorio o portátiles controlados por los usuarios. En la distribución de archivos P2P, cada par puede redistribuir cualquier parte del archivo que ha recibido a cualesquiera otros pares, ayudando de este modo al servidor a llevar a cabo el proceso de distribución.

Escalabilidad de las arquitecturas P2P

- Vamos a considerar un modelo cuantitativo simple para la distribución de un archivo a un conjunto fijo de pares en ambos tipos de arquitectura. 
Sea us la velocidad de carga del enlace de acceso del servidor, ui la velocidad de carga del enlace de acceso del par i y di la velocidad de descarga del enlace de acceso del par i. Sea F el tamaño en bits del archivo que se va a distribuir y N el número de pares que desean obtener una copia del archivo. El tiempo de distribución es el tiempo que tardan los N pares en obtener una copia del archivo.

- En primer lugar, vamos a determinar el tiempo de distribución para la arquitectura cliente-servidor, el cual denotaremos como Dcs . En esta arquitectura, ninguno de los pares ayudan a distribuir el archivo.
  entonces

- Hagamos ahora un análisis similar para la arquitectura P2P, donde cada par puede ayudar al servidor a distribuir el archivo. En particular, cuando un par recibe datos del archivo, puede utilizar su propia capacidad de carga para redistribuir los datos a otros pares. El tiempo de distribución depende de cómo cada par implicado distribuya partes del archivo a los demás pares.
  entonces

- Las aplicaciones que emplean arquitectura P2P pueden auto-escalarse. Esta escalabilidad es una consecuencia directa de que los pares actúan a la vez como redistribuidores y consumidores de bits.

BitTorrent

- BitTorrent es un popular protocolo P2P para la distribución de archivos. La colección de todos los pares que participan en la distribución de un determinado archivo se conoce como torrent (torrente). Los peers de un torrente descargan fragmentos del mismo tamaño del archivo de uno a otro. Cuando un par se une por primera vez a un torrente, no tiene fragmentos del archivo. A lo largo del tiempo va acumulando cada vez más fragmentos. A la vez que descarga fragmentos, actualiza fragmentos en otros pares. Una vez que un par ha adquirido el archivo completo, puede (egoístamente) abandonar el torrente, o (de forma altruista) permanecer en el mismo y continuar suministrando fragmentos a otros pares.

- Cada torrente tiene un nodo de infraestructura denominado tracker (rastreador). Cuando un par se une a un torrente, se registra mediante el tracker y, periódicamente, informa de que todavía se encuentra en el torrente. De esta manera, el tracker sigue la pista a los pares que están participando en el torrente.

- Cuando un nuevo par, que llamaremos Alicia, se une al torrente, el tracker selecciona aleatoriamente un subconjunto de pares del conjunto de peers participantes y envía las direcciones IP de estos 50 peers a Alicia. Teniendo en su poder esta lista de pares, Alicia intenta establecer conexiones TCP concurrentes con todos los pares incluidos en dicha lista. Denominaremos a todos los pares con los que Alicia consigue establecer con éxito una conexión TCP “pares vecinos”. 
Si Alicia tiene L vecinos diferentes obtendrá L listas de fragmentos. Con esta información, Alicia solicitará (a través de las conexiones TCP) los fragmentos que ella no tiene. De esta manera, en un determinado instante, Alicia tendrá un subconjunto de fragmentos y sabrá qué fragmentos tienen sus vecinos. Con esta información, Alicia tendrá que tomar dos importantes decisiones. En primer lugar, qué fragmentos debe solicitar primero a sus vecinos. Y en segundo lugar, a cuáles de sus vecinos debe enviar ella los fragmentos solicitados. Para decidir qué fragmentos solicitar, Alicia utiliza una técnica conocida como primero el menos común.  Los fragmentos de los que existe el menor número de copias repetidas repartidas entre los vecinos) y solicitar entonces en primer lugar esos fragmentos menos comunes. De esta manera, dichos fragmentos se redistribuirán más rápidamente, consiguiendo que el número de copias de cada fragmento sea aproximadamente igual dentro del torrente. 
Para determinar a qué solicitudes debe ella responder, le da prioridad a los vecinos que actualmente están suministrando sus datos a mayor velocidad. Es decir para cada uno de los vecinos, Alicia mide de forma continua la velocidad a la que recibe bits y determina cuáles son los cuatro pares que le envían bits a mayor velocidad. Entonces, ella, de forma recíproca, envía fragmentos a esos mismos cuatro pares. En la jerga de BitTorrent, se dice que estos cuatro pares están no filtrados (unchoked).

Flujos de vídeo y redes de distribución de contenido

Vídeo por Internet

- Un vídeo es una secuencia de imágenes, que normalmente se visualizan a velocidad constante. Para poder garantizar una reproducción continua, la red debe proporcionar a la aplicación de flujos de vídeo una tasa de transferencia media que sea igual o superior a la tasa de bits del vídeo comprimido.

Flujos de vídeo HTTP y tecnología DASH

- En los flujos multimedia HTTP, el vídeo simplemente se almacena en un servidor HTTP como un archivo normal, con un URL específico. Cuando un usuario quiere ver el vídeo, el cliente establece una conexión TCP con el servidor y emite una solicitud GET HTTP para dicho URL. El servidor envía entonces el archivo de vídeo dentro de un mensaje de respuesta HTTP, con la máxima velocidad que permitan los protocolos de red subyacentes y las condiciones existentes de tráfico. En el lado del cliente, los bytes se acumulan en un buffer de la aplicación cliente. En cuanto el número de bytes en el buffer sobrepasa un umbral predeterminado, la aplicación cliente comienza la reproducción. De ese modo, la aplicación de flujos de vídeo muestra el vídeo al mismo tiempo que recibe y almacena en el buffer otros fotogramas, correspondientes a secuencias posteriores del vídeo. Aunque los flujos HTTP, tal como se describen en el párrafo anterior, se han implantado

- En DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, Flujos dinámicos adaptativos sobre HTTP) el vídeo se codifica en varias versiones diferentes, teniendo cada versión una tasa de bits distinta y, por tanto, un nivel de calidad diferente. El cliente solicita dinámicamente segmentos de vídeo de unos pocos segundos de duración. Cuando el ancho de banda disponible es grande, el cliente selecciona de forma natural los segmentos de una versión de alta tasa de bits; y cuando el ancho de banda disponible es pequeño, selecciona de forma natural los segmentos de una versión con menor tasa de bits. El cliente selecciona los segmentos de uno en uno mediante mensajes de solicitud GET HTTP. DASH permite que los clientes con diferentes tasas de acceso a Internet reciban flujos de vídeo con tasas de codificación diferentes.

Redes de distribución de contenido

- YouTube, por ejemplo, con una librería de cientos de millones de vídeos, distribuye a diario centenares de millones de flujos de vídeo a usuarios repartidos por todo el mundo.

- Quizá la solución más directa para proporcionar un servicio de flujos de vídeo sea construir un único centro de datos masivo, almacenar todos los vídeos en ese centro de datos y enviar los flujos de vídeo, pero esto trae muchos problemas.

• En primer lugar, si el cliente está lejos del centro de datos, los paquetes que viajan desde el servidor al cliente atravesarán muchos enlaces de comunicaciones y probablemente atraviesen muchos ISP

• Una segunda desventaja es que un vídeo muy popular será probablemente enviado muchas veces a través de los mismos enlaces de comunicaciones.
• Un tercer problema es que un único centro de datos representa un punto único de fallo, si se caen el centro de datos o sus enlaces de conexión con Internet, la empresa no podrá distribuir ningún flujo de vídeo.

- Es por esto que casi todas las principales empresas de flujos de vídeo utilizan redes de distribución de contenido (CDN, Content Distribution Network). Una CDN gestiona servidores situados en múltiples ubicaciones geográficamente distribuidas, almacena copias de los vídeos en sus servidores y trata de dirigir cada solicitud de usuario a una ubicación de la CDN que proporcione la mejor experiencia de usuario posible. Las redes CDN adoptan normalmente una de dos posibles filosofías de colocación de los servidores:
• Introducción profunda: Consiste en introducirse en profundidad en las redes de acceso de los proveedores de servicios Internet (ISP), implantando clústeres de servidores en proveedores ISP de acceso por todo el mundo. El objetivo es acercarse a los usuarios finales, mejorando así el retardo percibido por el usuario y la tasa de transferencia por el procedimiento de reducir el número de enlaces y de routers existentes entre el usuario final y el servidor CDN del que recibe el contenido. L tarea de mantener y gestionar los clústeres se convierte en todo un desafío.

• Atraer a los ISP: Consiste en atraer a los ISP construyendo grandes clústeres en un número más pequeño de lugares. Estas CDN suelen colocar sus clústeres en puntos de intercambio Internet. Esta filosofia suele tener menores costes de mantenimiento y gestión, posiblemente a cambio de un mayor retardo y una menor tasa de transferencia para los usuarios finales.

Funcionamiento de una red CDN

- Cuando se indica al navegador del host de un usuario que extraiga un vídeo concreto, la CDN debe interceptar la solicitud para (1) determinar un clúster de servidores de la CDN que resulte adecuado para ese cliente en ese preciso instante y (2) redirigir la solicitud del cliente a un servidor situado en dicho clúster.
1. El usuario visita la página web en NetCinema. 
2. Cuando el usuario hace clic sobre el vínculo http://video.netcinema.com/6Y7B23V, el host del usuario envía una solicitud DNS preguntando por video.netcinema.com. 
3. El servidor DNS local del usuario (al que llamaremos LDNS) retransmite la solicitud DNS a un servidor DNS autoritativo de NetCinema, que observa la cadena “video” en el nombre de host video.netcinema.com. Para “transferir” la consulta DNS a KingCDN, lo que hace el servidor DNS autoritativo de NetCinema es, en vez de devolver una dirección IP, enviar al LDNS un nombre de host perteneciente al dominio de KingCDN, como por ejemplo a1105. kingcdn.com. 
4. A partir de ese punto, la consulta DNS entra en la infraestructura DNS privada de KingCDN. El LDNS del usuario envía entonces una segunda consulta, preguntando ahora por a1105.kingcdn. com, y el sistema DNS de KingCDN termina por devolver al LDNS las direcciones IP de un servidor de contenido de KingCDN. Es por tanto aquí, dentro del sistema DNS de KingCDN, donde se especifica el servidor CDN desde el cual recibirá el cliente su contenido. 
5. El LDNS reenvía al host del usuario la dirección IP del nodo CDN encargado de servir el contenido.

6. Una vez que el cliente recibe la dirección IP de un servidor de contenido de KingCDN, establece una conexión TCP directa con el servidor situado en dicha dirección IP y transmite una solicitud GET HTTP para el vídeo deseado. Si se utiliza DASH, el servidor enviará primero al cliente un archivo de manifiesto con una lista de URL, uno para cada versión del vídeo, y el cliente seleccionará dinámicamente segmentos de las distintas versiones.

Estrategias de selección de clústeres

- Uno de los fundamentos de cualquier implantación de una red CDN es la estrategia de selección de clústeres, es decir, el mecanismo para dirigir a los clientes dinámicamente hacia un clúster de servidores o un centro de datos pertenecientes a la CDN.

- Una estrategia sencilla consiste en asignar al cliente al clúster geográficamente más próximo. Usando bases de datos comerciales de geolocalización. Una solución de este estilo puede funcionar razonablemente bien para una gran parte de los clientes pero el clúster geográficamente más cercano no es necesariamente el clúster más próximo en términos de la longitud o el número de saltos de la ruta de red. Esta estrategia tan simple no tiene en cuenta la variación a lo largo del tiempo del retardo y del ancho de banda disponible de las rutas en Internet

- Para determinar el mejor clúster para un cliente basándose en las condiciones actuales de tráfico, las redes CDN pueden, alternativamente, realizar periódicamente medidas en tiempo real del retardo y del comportamiento de pérdidas entre sus clústeres y los clientes.

Casos de estudio: Netflix, YouTube y Kankan

- Netflix: este sitio web se ejecuta enteramente en servidores de Amazon, dentro de la nube de Amazon. Además, la nube de Amazon se encarga de las siguientes funciones críticas:

• Ingesta de contenidos. Antes de que Netflix pueda distribuir una película a sus usuarios, debe primero realizar la ingesta y procesar la película.
• Procesamiento del contenido. Las máquinas de la nube de Amazon generan muchos formatos distintos para cada película, adecuados para una amplia variedad de clientes de reproducción de vídeo. Para cada uno de estos formatos se crea una versión diferente, lo que permite un envío adaptativo de los flujos multimedia a través de HTTP, usando DASH.
• Carga de las versiones en su CDN. Una vez generadas todas las versiones de una película, los hosts de la nube de Amazon cargan esas versiones en la CDN de Netflix.

Netflix no utiliza un sistema de caché que se rellena bajo demanda (pull-caching) para cargar el contenido en sus servidores CDN ubicados en los IXP e ISP. En lugar de ello, Netflix realiza la distribución cargando activamente los vídeos en sus servidores CDN durante las horas menor tráfico. Para aquellas ubicaciones que no pueden almacenar la biblioteca completa, Netflix carga solo los vídeos más populares

- YouTube:  Google utiliza su propia CDN privada para distribuir los vídeos de YouTube y ha instalado clústeres de servidores en muchos cientos de ubicaciones IXP e ISP distintas. Google distribuye los vídeos de YouTube desde estas ubicaciones y directamente desde sus inmensos centros de datos. Google emplea pull-caching y un mecanismo de redirección DNS. YouTube emplea flujos HTTP, ofreciendo a menudo un pequeño número de versiones distintas de cada vídeo

- Kankan:  Los flujos de vídeo P2P son muy similares a la descarga de archivos con BitTorrent. Cuando uno de los participantes quiere ver un vídeo, contacta con un tracker para descubrir otros homólogos en el sistema que dispongan de una copia de ese vídeo. El homólogo solicitante pide entonces segmentos de vídeo en paralelo a todos los homólogos que dispongan de él.

Programación de sockets: creación de aplicaciones de red

- Muchas aplicaciones de red están compuestas por una pareja de programas que residen en dos sistemas terminales distintos. Cuando se ejecutan estos dos programas, se crean un proceso cliente y un proceso servidor, y estos dos procesos se comunican entre sí leyendo y escribiendo en sockets. Existen dos tipos de aplicaciones de red. Uno de ellos es una implementación de un estándar de protocolo definido en, por ejemplo, un RFC o algún otro documento relativo a estándares. Para este tipo de implementaciones, los programas cliente y servidor deben adaptarse a las reglas dictadas por ese RFC. El otro tipo de aplicación de red son las aplicaciones propietarias. En este caso, el protocolo de la capa de aplicación utilizado por los programas cliente y servidor no tiene que cumplir necesariamente ninguna recomendación RFC existente.

Programación de sockets con UDP

- En esta subsección vamos a escribir programas cliente-servidor simples que utilizan UDP. Si se usa UDP, antes de que un proceso emisor pueda colocar un paquete de datos en la puerta del socket, tiene que asociar en primer lugar una dirección de destino al paquete. Una vez que el paquete atraviesa el socket del emisor, Internet utilizará la dirección de destino para enrutar dicho paquete hacia el socket del proceso receptor, a través de Internet. Cuando el paquete llega al socket de recepción, el proceso receptor recuperará el paquete a través del socket y a continuación inspeccionará el contenido del mismo y tomará las acciones apropiadas. Cuando se crea un socket, se le asigna un identificador, al que se denomina número de puerto.

Programación de sockets con TCP

- TCP es un protocolo orientado a la conexión. Esto significa que antes de que el cliente y el servidor puedan empezar a enviarse datos entre sí, tienen que seguir un proceso de acuerdo en tres fases y establecer una conexión TCP. Un extremo de la conexión TCP se conecta al socket del cliente y el otro extremo se conecta a un socket de servidor. Cuando creamos la conexión TCP, asociamos con ella la dirección del socket de cliente (dirección IP y número de puerto) y la dirección del socket de servidor (dirección IP y número de puerto). Una vez establecida la conexión TCP, cuando un lado desea enviar datos al otro lado, basta con colocar los datos en la conexión TCP a través de su socket.

- Al cliente le corresponde iniciar el contacto con el servidor. Para que este puede reaccionar al contacto inicial del cliente, tendrá que estar preparado, lo que implica dos cosas. En primer lugar, el servidor TCP tiene que estar ejecutándose como proceso antes de que el cliente trate de iniciar el contacto. En segundo lugar, el programa servidor debe disponer de algún tipo de puerta especial que acepte algún contacto inicial procedente de un proceso cliente que se esté ejecutando en un host arbitrario. Este contacto inicial del cliente es equivalente a “llamar a la puerta de entrada”.

- Primero el proceso cliente llama a la puerta de entrada del proceso servidor. Cuando el servidor “escucha” la llamada, crea una nueva puerta (o de forma más precisa, un nuevo socket) que estará dedicado a ese cliente concreto.

CAP 3. La capa de transporte

- Entre las capas de aplicación y de red se encuentra la  capa de transporte, una pieza fundamental de la arquitectura de red en capas que desempeña el papel crítico de proporcionar directamente servicios de comunicación a los procesos de aplicación que se ejecutan en hosts diferentes.

La capa de transporte y sus servicios

- Un protocolo de la capa de transporte proporciona una comunicación lógica entre procesos de aplicación que se ejecutan en hosts diferentes. En el lado emisor, la capa de transporte convierte los mensajes que recibe procedentes de un proceso de aplicación emisor en paquetes de la capa de transporte, conocidos como segmentos de la capa de transporte. Esto se hace dividiendo los mensajes de la aplicación en fragmentos más pequeños y añadiendo una cabecera de la capa de transporte a cada fragmento, con el fin de crear el segmento de la capa de transporte. A continuación, la capa de transporte pasa el segmento a la capa de red del sistema terminal emisor, donde el segmento se encapsula dentro de un paquete de la capa de red (un datagrama) y se envía al destino.

Relaciones entre las capas de transporte y de red

- Un protocolo de la capa de transporte proporciona una comunicación lógica entre procesos que se ejecutan en hosts diferentes, un protocolo de la capa de red proporciona una comunicación lógica entre hosts.

- Ejemplo con primos en costas distintas de un país:

mensajes de la aplicación = las cartas introducidas en los sobres

procesos = los primos

hosts (también denominados sistemas terminales) = las casas

protocolo de la capa de transporte = Ann y Bill

protocolo de la capa de red = el servicio postal (incluyendo a los carteros)

- Si el protocolo de la capa de red no proporciona garantías acerca del retardo ni del ancho de banda para los segmentos de la capa de transporte enviados entre hosts, entonces el protocolo de la capa de transporte no puede proporcionar ninguna garantía acerca del retardo o del ancho de banda a los mensajes de aplicación enviados entre procesos. No obstante, el protocolo de transporte puede ofrecer ciertos servicios incluso cuando el protocolo de red subyacente no ofrezca el servicio correspondiente en la capa de red.

La capa de transporte en Internet

- Protocolo de datagramas de usuario (UDP, User Datagram Protocol): proporciona un servicio sin conexión no fiable a la aplicación que le invoca. Los únicos dos servicios que ofrece este protocolo son la entrega de datos proceso a proceso y la comprobación de errores. UDP es un servicio no fiable, que no garantiza que los datos enviados por un proceso lleguen intactos al proceso de destino. El tráfico UDP, por el contrario, no está regulado.

- Protocolo de control de transmisión (TCP, Transmission Control Protocol): proporciona a la aplicación que le invoca un servicio orientado a la conexión fiable. Este protocolo garantiza que los datos transmitidos por el proceso emisor sean entregados al proceso receptor, correctamente y en orden. Además proporciona mecanismos de control de congestión, que se consigue regulando la velocidad a la que los lados emisores de las conexiones TCP pueden enviar tráfico a la red.

- El protocolo de la capa de red de Internet es el protocolo IP (Internet Protocol) que proporciona una comunicación lógica entre hosts. El modelo de servicio de IP es un servicio de entrega de mejor esfuerzo (best effort), es decir, hace todo lo que puede por entregar los segmentos entre los hosts que se están comunicando, pero no garantiza la entrega. Por esto es que se dice que IP es un servicio no fiable.

- Extender la entrega host a host a una entrega proceso a proceso es lo que se denomina multiplexación y demultiplexación de la capa de transporte

Multiplexación y demultiplexación

- En el host de destino, la capa de transporte recibe segmentos procedentes de la capa de red que tiene justo debajo. La capa de transporte tiene la responsabilidad de entregar los datos contenidos en estos segmentos al proceso de la aplicación apropiada que está ejecutándose en el host. Un proceso puede tener uno o más sockets

- Un host receptor dirige un segmento de entrada de la capa de transporte al socket apropiado. Cada segmento de la capa de transporte contiene un conjunto de campos destinados a este propósito. En el extremo receptor, la capa de transporte examina estos campos para identificar el socket receptor y, a continuación, envía el segmento a dicho socket. Esta tarea de entregar los datos contenidos en un segmento de la capa de transporte al socket correcto es lo que se denomina demultiplexación. La tarea de reunir los fragmentos de datos en el host de origen desde los diferentes sockets, encapsulando cada fragmento de datos con la información de cabecera para crear los segmentos y pasarlos a la capa de red es lo que se denomina multiplexación. La capa de transporte del host intermedio tiene que demultiplexar los segmentos que llegan de la capa de red inferior para entregárselos a los procesos de la capa superior; esto se hace dirigiendo los datos del segmento entrante al correspondiente socket del proceso.

- Cuando Bill recibe un lote de cartas del servicio de correos, lleva a cabo una operación de demultiplexación al determinar a quién van dirigidas las cartas y luego las entrega en mano a sus hermanos. Ann lleva a cabo una operación de multiplexación al recopilar las cartas de sus hermanos y entregar todas las cartas al cartero.

- La operación de multiplexación que se lleva a cabo en la capa de transporte requiere (1) que los sockets tengan identificadores únicos y (2) que cada segmento tenga campos especiales que indiquen el socket al que tiene que entregarse el segmento. Estos campos especiales son el campo número de puerto de origen y el campo número de puerto de destino.

- Servicio de demultiplexación: cada socket del host se puede asignar a un número de puerto y, al llegar un  segmento al host, la capa de transporte examina el número de puerto de destino contenido en el segmento y lo envía al socket correspondiente. A continuación, los datos del segmento pasan a través del socket y se entregan al proceso asociado. Como veremos, esto es básicamente lo que hace UDP.

Multiplexación y demultiplexación sin conexión

- Cuando se crea un socket UDP la capa de transporte asigna automáticamente un número de puerto al socket.

- La capa de transporte del host A crea un segmento de la capa de transporte que incluye los datos de aplicación, el número de puerto de origen, el número de puerto de destino y otros dos valores. La capa de transporte pasa a continuación el segmento resultante a la capa de red. La capa de red encapsula el segmento en un datagrama IP y hace el máximo esfuerzo por entregar el segmento al host receptor. Si el segmento llega al host receptor B, la capa de transporte del mismo examina el número de puerto de destino especificado en el segmento y entrega el segmento a su socket identificado por el puerto. A medida que los segmentos UDP llegan de la red, el host B dirige (demultiplexa) cada segmento al socket apropiado examinando el número de puerto de destino del segmento. Es importante observar que un socket UDP queda completamente identificado por una tupla que consta de una dirección IP de destino y un número de puerto de destino.

Multiplexación y demultiplexación orientadas a la conexión

- Un socket TCP queda identificado por una tupla de cuatro elementos: dirección IP de origen, número de puerto de origen, dirección IP de destino, número de puerto de destino. Por tanto, cuando un segmento TCP llega a un host procedente de la red, el host emplea los cuatro valores para dirigir (demultiplexar) el segmento al socket apropiado.

- El host servidor puede dar soporte a muchos sockets TCP simultáneos, estando cada socket asociado a un proceso y con cada socket identificado por su tupla de cuatro elementos.

Servidores web y TCP

- Un servidor web genera un nuevo proceso para cada conexión, entonces cada uno de estos procesos tiene su propio socket de conexión a través del cual llegan las solicitudes HTTP y se envían las respuestas HTTP.

- Si el cliente y el servidor están utilizando HTTP persistente, entonces mientras dure la conexión persistente el cliente y el servidor intercambiarán mensajes HTTP a través del mismo socket de servidor. Sin embargo, si el cliente y el servidor emplean HTTP no persistente, entonces se creará y cerrará una nueva conexión TCP para cada pareja solicitud/respuesta y, por tanto, se creará (y luego se cerrará) un nuevo socket para cada solicitud/respuesta. Esta creación y cierre de sockets tan frecuente puede afectar seriamente al rendimiento de un servidor web ocupado

Transporte sin conexión: UDP

- Como mínimo, la capa de transporte tiene que proporcionar un servicio de multiplexación/demultiplexación que permita transferir los datos entre la capa de red y el proceso de la capa de aplicación correcto. UDP hace casi lo mínimo que un protocolo de transporte debe hacer. Además de la función de multiplexación/demultiplexación y de algún mecanismo de comprobación de errores, no añade nada a IP. UDP toma los mensajes procedentes del proceso de la aplicación, asocia los campos correspondientes a los números de puerto de origen y de destino para proporcionar el servicio de multiplexación/ demultiplexación, añade dos campos pequeños más y pasa el segmento resultante a la capa de red. La capa de red encapsula el segmento de la capa de transporte en un datagrama IP y luego hace el mejor esfuerzo por entregar el segmento al host receptor. Si el segmento llega al host receptor, UDP utiliza el número de puerto de destino para entregar los datos del segmento al proceso apropiado de la capa de aplicación. Observe que con UDP no tiene lugar una fase de establecimiento de la conexión entre las entidades de la capa de transporte emisora y receptora previa al envío del segmento. Por esto, se dice que UDP es un protocolo sin conexión.

- (ventajas) Muchas aplicaciones están mejor adaptadas a UDP por las siguientes razones:

• Mejor control en el nivel de aplicación sobre qué datos se envían y cuándo. Con UDP, tan pronto como un proceso de la capa de aplicación pasa datos a UDP, UDP los empaqueta en un segmento UDP e inmediatamente entrega el segmento a la capa de red. Por el contrario, TCP dispone de un mecanismo de control de congestión que regula el flujo del emisor TCP de la capa de transporte cuando uno o más de los enlaces existentes entre los hosts de origen y de destino están excesivamente congestionados. TCP también continuará reenviando un segmento hasta que la recepción del mismo haya sido confirmada por el destino, independientemente de cuánto se tarde en llevar a cabo esta entrega fiable.

• Sin establecimiento de la conexión. TCP lleva a cabo un proceso de establecimiento de la conexión en tres fases antes de iniciar la transferencia de datos. UDP inicia la transmisión sin formalidades preliminares. Por tanto, UDP no añade ningún retardo a causa del establecimiento de una conexión.

• Sin información del estado de la conexión. TCP mantiene información acerca del estado de la conexión en los sistemas terminales. En cambio UDP no mantiene información del estado de la conexión y no controla ninguno de estos parámetros. Por esta razón, un servidor dedicado a una aplicación concreta suele poder soportar más clientes activos cuando la aplicación se ejecuta sobre UDP que cuando lo hace sobre TCP.

• Poca sobrecarga debida a la cabecera de los paquetes. Los segmentos TCP contienen 20 bytes en la cabecera de cada segmento, mientras que UDP solo requiere 8 bytes.

- DNS se ejecuta sobre UDP, evitando de este modo los retardos de establecimiento de la conexión TCP

Estructura de los segmentos UDP

- Los datos de la aplicación ocupan el campo de datos del segmento UDP. La cabecera UDP solo tiene cuatro campos, los números de puerto permiten al host de destino pasar los datos de la aplicación al proceso apropiado que está ejecutándose en el sistema terminal de destino. El campo de longitud especifica el número de bytes del segmento UDP. Es necesario un valor de longitud explícito ya que el tamaño del campo de datos puede variar de un segmento UDP al siguiente. El host receptor utiliza la suma de comprobación para detectar si se han introducido errores en el segmento.

Suma de comprobación de UDP

- La suma de comprobación de UDP proporciona un mecanismo de detección de errores. Es decir, se utiliza para determinar si los bits contenidos en el segmento UDP han sido alterados según se desplazaban desde el origen hasta el destino

- UDP tiene que proporcionar un mecanismo de detección de errores en la capa de transporte, terminal a terminal, si el servicio de transferencia de datos terminal a terminal ha de proporcionar la de detección de errores.

Principios de un servicio de transferencia de datos fiable

- El problema de implementar servicios de transferencia de datos fiables no solo aparece en la capa de transporte, sino también en la capa de enlace y en la capa de aplicación.

- La abstracción del servicio proporcionada a las entidades de la capa superior es la de un canal fiable a través del cual se pueden transferir datos. Disponiendo de un canal fiable, ninguno de los bits de datos transferidos está corrompido (cambia de 0 a 1, o viceversa) ni se pierde, y todos se entregan en el orden en que fueron enviados. Este es precisamente el modelo de servicio ofrecido por TCP. Es la responsabilidad de un protocolo de transferencia de datos fiable implementar esta abstracción del servicio.

Transferencia de datos fiable sobre un canal con errores de bit: rdt2.0

- Los errores de bit cuando estos se corrompen se producen en los componentes físicos de una red cuando un paquete se transmite, se propaga o accede a un buffer.

- Este protocolo de dictado de mensajes utiliza tanto reconocimientos positivos (“De acuerdo”) como reconocimientos negativos (“Por favor, repita”).

- En una red de computadoras, los protocolos de transferencia de datos fiables basados en tales retransmisiones se conocen como protocolos ARQ (Automatic Repeat reQuest, Solicitud automática de repetición). En los protocolos ARQ se requieren, fundamentalmente, tres capacidades de protocolo adicionales para gestionar la presencia de errores de bit:

• Detección de errores. Se necesita un mecanismo que permita al receptor detectar que se han producido errores de bit.

• Realimentación del receptor. Dado que el emisor y el receptor normalmente se ejecutan en sistemas terminales diferentes, posiblemente separados por miles de kilómetros, la única forma de que el emisor sepa lo que ocurre en el receptor es que el receptor envíe explícitamente información de realimentación al emisor, es decir una respuesta de reconocimiento positivo (ACK) o reconocimiento negativo (NAK)

• Retransmisión. Un paquete que se recibe con errores en el receptor será retransmitido por el emisor.

- Este protocolo tiene un defecto fatal. No se tiene en cuenta la posibilidad de que el paquete ACK o NAK pueda estar corrompido. Entonces, hay  tres posibilidades para gestionar los paquetes ACK o NAK corruptos:

• Si la persona que está dictando el mensaje no entiende la respuesta “De acuerdo” o “Por favor, repita” del receptor, probablemente diría “¿Cómo dice?” (lo que introduce un nuevo tipo de paquete del emisor al receptor en nuestro protocolo). A continuación, el receptor repetiría la respuesta. ¿Pero qué ocurriría si el “Cómo dice” está corrompido? El receptor no tendría ni idea de si esa frase formaba parte del dictado o era una solicitud de que repitiera la última respuesta, por lo que probablemente respondería con un “¿Cómo dice usted?”. Y, a su vez, por supuesto, dicha respuesta también podría verse alterada.

• Una segunda alternativa consistiría en añadir los suficientes bits de suma de comprobación como para permitir al emisor no solo detectar, sino también recuperarse de los errores de bit.

• Un tercer método consistiría simplemente en que el emisor reenviara el paquete de datos actual al recibir un paquete ACK o NAK alterado. Sin embargo, este método introduce paquetes duplicados en el canal emisor-receptor. La principal dificultad con los paquetes duplicados es que el receptor no sabe si el último paquete ACK o NAK enviado fue recibido correctamente en el emisor. Por tanto, a priori, no puede saber si un paquete entrante contiene datos nuevos o se trata de una retransmisión.

- Una solución para este problema de paquetes duplicados consiste en añadir un nuevo campo al paquete de datos, y hacer que el emisor numere sus paquetes de datos colocando un número de secuencia en este campo. Entonces bastará con que el receptor compruebe ese número de secuencia para determinar si el paquete recibido es o no una retransmisión.

- En el protocolo rdt2.1, el receptor envía tanto respuestas de reconocimiento positivo como negativo al emisor. Cuando recibe un paquete fuera de secuencia, el receptor envía un paquete ACK para el paquete que ha recibido. Cuando recibe un paquete corrompido, el receptor envía una respuesta de reconocimiento negativo. Podemos conseguir el mismo efecto que con una respuesta NAK si, en lugar de enviar una NAK, enviamos una respuesta de reconocimiento positivo (ACK) para el último paquete recibido correctamente. Un emisor que recibe dos respuestas ACK para el mismo paquete (es decir, recibe respuestas ACK duplicadas) sabe que el receptor no ha recibido correctamente el paquete que sigue al que está siendo reconocido (respuesta ACK) dos veces.

Transferencia de datos fiable sobre un canal con pérdidas y errores de bit: rdt3.0

- Suponga ahora que además de bits corrompidos, el canal subyacente también puede perder paquetes: cómo detectar la pérdida de paquetes y qué hacer cuando se pierde un paquete?

- Suponga que el emisor transmite un paquete de datos y bien el propio paquete o el mensaje ACK del receptor para ese paquete se pierde. En cualquiera de estos dos casos, al emisor no le llega ninguna respuesta procedente del receptor. Si el emisor está dispuesto a esperar el tiempo suficiente como para estar seguro de que se ha perdido un paquete, simplemente puede retransmitirlo. Es evidente que el emisor tiene que esperar al menos un tiempo igual al retardo de ida y vuelta entre el emisor y el receptor más una cierta cantidad de tiempo que será necesaria para procesar un paquete en el receptor. Ademas el protocolo debería recuperarse de la pérdida de paquetes tan pronto como fuera posible por lo que el método que se adopta en la práctica es que el emisor seleccione juiciosamente un intervalo de tiempo tal que sea probable que un paquete se haya perdido, aunque no sea seguro que tal pérdida se haya producido. Si dentro de ese intervalo de tiempo no se ha recibido un ACK, el paquete se retransmite. Esto introduce la posibilidad de que existan paquetes de datos duplicados en el canal emisor-receptor lo cual, el protocolo rdt2.2 ya dispone de la funcionalidad (los números de secuencia) para afrontar la existencia de paquetes duplicados. 
La implementación de un mecanismo de retransmisión basado en el tiempo requiere un temporizador de cuenta atrás que pueda interrumpir al emisor después de que haya transcurrido un determinado periodo de tiempo. Por tanto, el emisor necesitará poder (1) iniciar el temporizador cada vez que envíe un paquete (bien por primera vez o en una retransmisión), (2) responder a una interrupción del temporizador (ejecutando las acciones apropiadas) y (3) detener el temporizador.
Dado que los números de secuencia de los paquetes alternan entre 0 y 1, el protocolo rdt3.0 se denomina en ocasiones protocolo de bit alternante

Protocolo de transferencia de datos fiable con procesamiento en cadena

- La base del problema del rendimiento de rdt3.0 se encuentra en el hecho de que es un protocolo de parada y espera.  Tiene una tasa de utilización del emisor, Uemisor, bastante mala,  la tasa de utilización del emisor (o del canal) es la fracción de tiempo que el emisor está realmente ocupado enviando bits al canal

- La solución a este problema de rendimiento concreto es simple: en lugar de operar en el modo parada y espera, el emisor podría enviar varios paquetes sin esperar a los mensajes de reconocimiento. Dado que los muchos paquetes que están en tránsito entre el emisor y el receptor pueden visualizarse como el relleno de un conducto (pipeline), esta técnica se conoce como pipelining o procesamiento en cadena. El procesamiento en cadena tiene las siguientes consecuencias en los protocolos de transferencia de datos fiables:

• El rango de los números de secuencia tiene que incrementarse, dado que cada paquete en tránsito (sin contar las retransmisiones) tiene que tener un número de secuencia único y pueden coexistir múltiples paquetes en tránsito que no hayan sido confirmados mediante un reconocimiento.

• Los lados emisor y receptor de los protocolos pueden tener que almacenar en buffer más de un paquete. Como mínimo, el emisor tendrá en el buffer los paquetes que han sido transmitidos pero que todavía no han sido reconocidos.

• El rango necesario de los números de secuencia y los requisitos de buffer dependerán de la forma en que un protocolo de transferencia de datos responda a la pérdida de paquetes y a los paquetes corrompidos o excesivamente retardados. Hay disponibles dos métodos básicos que permiten la recuperación de errores mediante procesamiento en cadena: Retroceder N y la repetición selectiva.

Retroceder N (GBN)

- Protocolo GBN (Go-Back-N, Retroceder N): el emisor puede transmitir varios paquetes (si están disponibles) sin tener que esperar a que sean reconocidos, pero está restringido a no tener más de un número máximo permitido, N, de paquetes no reconocidos en el canal.
El rango de los números de secuencia permitidos para los paquetes transmitidos pero todavía no reconocidos puede visualizarse como una ventana de tamaño N sobre el rango de los números de secuencia. Cuando el protocolo opera, esta ventana se desplaza hacia adelante sobre el espacio de los números de secuencia. Por esta razón, N suele denominarse tamaño de ventana y el propio protocolo GBN se dice que es un protocolo de ventana deslizante.

- El emisor del protocolo GBN tiene que responder a tres tipos de sucesos:

• Invocación desde la capa superior. Cuando se llama a rdt_enviar() desde la capa superior, lo primero que hace el emisor es ver si la ventana está llena; es decir, si hay N paquetes no reconocidos en circulación. Si la ventana no está llena, se crea y se envía un paquete y se actualizan las variables de la forma apropiada. Si la ventana está llena, el emisor simplemente devuelve los datos a la capa superior, indicando de forma implícita que la ventana está llena.

• Recepción de un mensaje de reconocimiento ACK. En nuestro protocolo GBN, un reconocimiento de un paquete con un número de secuencia n implica un reconocimiento acumulativo, lo que indica que todos los paquetes con un número de secuencia menor o igual que n han sido correctamente recibidos por el receptor.

• Un suceso de fin de temporización. Se produce un fin de temporización, el emisor reenvía todos los paquetes que haya transmitido anteriormente y que todavía no hayan sido reconocidos. Si se recibe un paquete ACK pero existen más paquetes transmitidos adicionales no reconocidos, entonces se reinicia el temporizador. Si no hay paquetes no reconocidos en circulación, el temporizador se detiene.

- Las acciones del receptor en el protocolo GBN también son simples. Si un paquete con un número de secuencia n se recibe correctamente y en orden, el receptor envía un paquete ACK para el paquete n y entrega la parte de los datos del paquete a la capa superior. En todos los restantes casos, el receptor descarta el paquete y reenvía un mensaje ACK para el paquete recibido en orden más recientemente. Observe que dado que los paquetes se entregan a la capa superior de uno en uno, si el paquete k ha sido recibido y entregado, entonces todos los paquetes con un número de secuencia menor que k también han sido entregados.

- La ventaja de este método es la simplicidad del almacenamiento en el buffer del receptor (el receptor no necesita almacenar en el buffer ninguno de los paquetes entregados desordenados. La desventaja de descartar un paquete correctamente recibido es que la subsiguiente retransmisión de dicho paquete puede perderse o alterarse y, por tanto, ser necesarias aún más retransmisiones.

Repetición selectiva (SR)

- GBN presenta problemas de rendimiento cuando el tamaño de la ventana y el producto ancho de banda-retardo son grandes ya que puede haber muchos paquetes en el canal. En este caso, un único paquete erróneo podría hacer que el protocolo GBN retransmitiera una gran cantidad de paquetes, muchos de ellos de forma innecesaria.

- Los protocolos de repetición selectiva evitan las retransmisiones innecesarias haciendo que el emisor únicamente retransmita aquellos paquetes que se sospeche que llegaron al receptor con error. Esta retransmisión individualizada y necesaria requerirá que el receptor confirme individualmente qué paquetes ha recibido correctamente. De nuevo, utilizaremos una ventana de tamaño N para limitar el número de paquetes no reconocidos y en circulación en el canal.

- El receptor de SR confirmará que un paquete se ha recibido correctamente tanto si se ha recibido en el orden correcto como si no. Los paquetes no recibidos en orden se almacenarán en el buffer hasta que se reciban los paquetes que faltan, momento en el que un lote de paquetes puede entregarse en orden a la capa superior.

Transporte orientado a la conexión: TCP

- TCP es un protocolo de la capa de transporte de Internet, fiable y orientado a la conexión.

- Se dice que TCP está orientado a la conexión porque antes de que un proceso de la capa aplicación pueda comenzar a enviar datos a otro, los dos procesos deben primero “establecer una comunicación” entre ellos; es decir, tienen que enviarse ciertos segmentos preliminares para definir los parámetros de la transferencia de datos que van a llevar a cabo a continuación.

- La “conexión” TCP no es un circuito terminal a terminal con multiplexación sino que la “conexión” es una conexión lógica, con un estado común que reside solo en los niveles TCP de los dos sistemas terminales que se comunican. El protocolo TCP se ejecuta únicamente en los sistemas terminales

- Una conexión TCP proporciona un servicio full-duplex: si existe una conexión TCP entre el proceso A que se ejecuta en un host y el proceso B que se ejecuta en otro host, entonces los datos de la capa de aplicación pueden fluir desde el proceso A al proceso B en el mismo instante que los datos de la capa de aplicación fluyen del proceso B al proceso A. Una conexión TCP casi siempre es una conexión punto a punto, es decir, entre un único emisor y un único receptor.

- El cliente primero envía un segmento TCP especial; el servidor responde con un segundo segmento TCP especial y, por último, el cliente responde de nuevo con un tercer segmento especial. Los dos primeros segmentos no transportan ninguna carga útil; es decir, no transportan datos de la capa de aplicación; el tercero de estos segmentos es el que puede llevar la carga útil. Puesto que los tres segmentos son intercambiados entre dos hosts, este procedimiento de establecimiento de la conexión suele denominarse acuerdo en tres fases.

- La cantidad máxima de datos que pueden cogerse y colocarse en un segmento, está limitada por el tamaño máximo de segmento (MSS, Maximum Segment Size).

- TCP empareja cada fragmento de datos del cliente con una cabecera TCP, formando segmentos TCP. Los segmentos se pasan a la capa de red, donde son encapsulados por separado dentro de datagramas IP de la capa de red. Los datagramas IP se envían entonces a la red. Cuando TCP recibe un segmento en el otro extremo, los datos del mismo se colocan en el buffer de recepción de la conexión TCP. La aplicación lee el flujo de datos de este buffer. Cada lado de la conexión tiene su propio buffer de emisión y su propio buffer de recepción

Estructura del segmento TCP

- El segmento TCP consta de campos de cabecera y un campo de datos. El campo de datos contiene un fragmento de los datos de la aplicación. Cuando TCP envía un archivo grande, normalmente divide el archivo en fragmentos de tamaño MSS. Sin embargo, las aplicaciones interactivas suelen transmitir fragmentos de datos que son más pequeños que el MSS. Luego la cabecera incluye los números de puerto de origen y de destino, que se utilizan para multiplexar y demultiplexar los datos de y para las aplicaciones de la capa superior. La cabecera incluye un campo de suma de comprobación. La cabecera de un segmento TCP también contiene los siguientes campos:

• Campo Número de secuencia y el campo Número de reconocimiento: son utilizados por el emisor y el receptor de TCP para implementar un servicio de transferencia de datos fiable

• Campo Ventana de recepción: se utiliza para el control de flujo.

• Campo Longitud de cabecera: especifica la longitud de la cabecera TCP

• Campo Opciones: es opcional y de longitud variable. Se utiliza cuando un emisor y un receptor negocian el tamaño máximo de segmento (MSS) o como un factor de escala de la ventana en las redes de alta velocidad.

• Campo Indicador: el bit ACK se utiliza para indicar que el valor transportado en el campo de reconocimiento es válido

Números de secuencia y números de reconocimiento

- El campo número de secuencia y el campo número de reconocimiento son una parte crítica del servicio de transferencia de datos fiable de TCP.

- El número de secuencia de un segmento es por tanto el número del primer byte del segmento dentro del flujo de bytes. Como TCP es una conexión full-duplex, de modo que el host A puede estar recibiendo datos del host B mientras envía datos al host B. Todos los segmentos que llegan procedentes del host B tienen un número de secuencia para los datos que fluyen de B a A. El número de reconocimiento que el host A incluye en su segmento es el número de secuencia del siguiente byte que el host A está esperando del host B.

- TCP solo confirma los bytes hasta el primer byte que falta en el flujo por lo que se dice que TCP proporciona reconocimientos acumulativos.

- Cuando un host no recibe los segmentos en orden a través de una conexión TCP lo que hace es mantener los bytes no ordenados y espera a que lleguen los bytes que faltan para rellenar los huecos.

- Ambos lados de una conexión TCP eligen aleatoriamente un número de secuencia inicial para minimizar la posibilidad de que un segmento que todavía está presente en la red a causa de una conexión anterior que ya ha terminado entre dos hosts pueda ser confundido con un segmento válido de una conexión posterior entre esos dos mismos hosts

Telnet: caso de estudio de los números de secuencia y de reconocimiento

- La confirmación de los datos enviados desde el cliente al servidor se transporta en un segmento que contiene los datos enviados del servidor al cliente; se dice que este reconocimiento está superpuesto al segmento de datos enviado por el servidor al cliente.

Estimación del tiempo de ida y vuelta y fin de temporización

- El RTT es la cantidad de tiempo que transcurre desde que se envía un segmento (es decir, se pasa a IP) hasta que se recibe el correspondiente paquete de reconocimiento del segmento.

- El intervalo de fin de temporización no debería ser mucho mayor ya que si un segmento se pierde, TCP no retransmitirá rápidamente el segmento, provocando retardos muy largos en la transferencia de datos.

Transferencia de datos fiable

- TCP crea un servicio de transferencia de datos fiable sobre el servicio de mejor esfuerzo pero no fiable de IP. Este servicio garantiza que el flujo de datos que un proceso extrae de su buffer de recepción TCP no está corrompido, no contiene huecos, ni duplicados y está en orden; es decir, el flujo de bytes es exactamente el mismo flujo que fue enviado por el sistema terminal

- Hay tres sucesos importantes relacionados con la transmisión y la retransmisión de datos en el emisor TCP: los datos recibidos desde la aplicación; el fin de temporización del temporizador y la recepción de paquetes ACK.

• Al producirse el primero de los sucesos más importantes, TCP recibe datos de la aplicación, encapsula los datos en un segmento y pasa el segmento a IP. Cada segmento incluye un número de secuencia. Si el temporizador no está ya funcionando para algún otro segmento, TCP lo inicia en el momento de pasar el segmento a IP

• El segundo suceso importante es el fin de temporización. TCP responde a este suceso retransmitiendo el segmento que ha causado el fin de la temporización y, a continuación, reinicia el temporizador.

• El tercer suceso importante que tiene que gestionar el emisor TCP es la llegada de un segmento de reconocimiento (ACK) procedente del receptor. Al ocurrir este suceso, TCP compara el valor ACK y con su variable BaseEmision. La variable de estado TCP BaseEmision es el número de secuencia del byte de reconocimiento más antiguo.

Duplicación del intervalo de fin de temporización

- Cuando tiene lugar un suceso de fin de temporización TCP retransmite el segmento aún no reconocido con el número de secuencia más pequeño. Pero cada vez que TCP retransmite, define el siguiente intervalo de fin de temporización como dos veces el valor anterior. Esta modificación proporciona una forma limitada de control de congestión. La caducidad del temporizador está causada muy probablemente por la congestión en la red, es decir, llegan demasiados paquetes a una (o más) colas de router a lo largo de la ruta entre el origen y el destino, haciendo que los paquetes sean descartados y/o sufran largos retardos de cola. Cuando existe congestión, si los orígenes continúan retransmitiendo paquetes persistentemente, la congestión puede empeorar.

Retransmisión rápida

- Uno de los problemas con las retransmisiones generadas por los sucesos de fin de temporización es que el periodo de fin de temporización puede ser relativamente largo. Afortunadamente, el emisor puede a menudo detectar la pérdida de paquetes antes de que tenga lugar el suceso de fin de temporización, observando los ACK duplicados. Un ACK duplicado es un ACK que vuelve a reconocer un segmento para el que el emisor ya ha recibido un reconocimiento anterior.  Cuando un receptor TCP recibe un segmento con un número de secuencia que es mayor que el siguiente número de secuencia en orden esperado, detecta un hueco en el flujo de datos, es decir, detecta que falta un segmento. Este hueco podría ser el resultado de segmentos perdidos o reordenados dentro de la red. Dado que TCP no utiliza paquetes NAK, el receptor no puede devolver al emisor un mensaje de reconocimiento negativo explícito. En su lugar, simplemente vuelve a reconocer (es decir, genera un ACK duplicado) al último byte de datos en orden que ha recibido.

- En el caso de que se reciban tres ACK duplicados, el emisor TCP realiza una retransmisión rápida, reenviando el segmento que falta antes de que caduque el temporizador de dicho segmento.

Retroceder N o Repetición selectiva

- TCP se parece mucho a un protocolo de tipo GBN aunque muchas implementaciones de TCP almacenan en buffer los segmentos recibidos correctamente pero no en orden

- Una modificación propuesta para TCP es lo que se denomina reconocimiento selectivo, que permite a un receptor TCP reconocer segmentos no ordenados de forma selectiva, en lugar de solo hacer reconocimientos acumulativos del último segmento recibido correctamente y en orden. Cuando se combina con la retransmisión selectiva, TCP se comporta como nuestro protocolo SR selectivo. Por tanto, el mecanismo de recuperación de errores de TCP probablemente es mejor considerarlo como un híbrido de los protocolos GBN y SR.

Control de flujo

- TCP proporciona un servicio de control de flujo a sus aplicaciones para eliminar la posibilidad de que el emisor desborde el buffer del receptor. El control de flujo adapta la velocidad a la que el emisor está transmitiendo frente a la velocidad a la que la aplicación receptora está leyendo. TCP también puede atascarse debido a la congestión de la red IP; esta forma de control del emisor se define como un mecanismo de control de congestión. TCP proporciona un servicio de control de flujo teniendo que mantiene el emisor una variable conocida como ventana de recepción que es cuánto espacio libre hay disponible en el buffer del receptor.

Gestión de la conexión TCP

- El proceso de aplicación cliente informa en primer lugar al cliente TCP que desea establecer una conexión con un proceso del servidor. A continuación, el protocolo TCP en el cliente establece una conexión TCP con el protocolo TCP en el servidor de la siguiente manera:

• Paso 1. En primer lugar, TCP del lado del cliente envía un segmento TCP especial al TCP del lado servidor, que contiene uno de los bits indicadores de la cabecera del segmento y el bit SYN se pone a 1. Además, el cliente selecciona de forma aleatoria un número de secuencia inicial y lo coloca en el campo número de secuencia del segmento TCP inicial SYN.

• Paso 2. Una vez que el datagrama IP que contiene el segmento SYN TCP llega al host servidor, el servidor extrae dicho segmento SYN del datagrama, asigna los buffers y variables TCP a la conexión y envía un segmento de conexión concedida al cliente TCP. Por último, el servidor elige su propio número de secuencia inicial y almacena este valor en el campo número de secuencia de la cabecera del segmento TCP. El segmento de conexión concedida se conoce como segmento SYNACK.
• Paso 3. Al recibir el segmento SYNACK, el cliente también asigna buffers y variables a la conexión. El host cliente envía entonces al servidor otro segmento; este último segmento confirma el segmento de conexión concedida del servidor

Una vez completados estos tres pasos, los hosts cliente y servidor pueden enviarse entre sí segmentos que contengan datos. Este procedimiento de establecimiento de la conexión suele denominarse proceso de acuerdo en tres fases. Cualquiera de los dos procesos participantes en una conexión TCP pueden dar por terminada dicha conexión. Cuando una conexión se termina, los “recursos” de los hosts se liberan.

- Mientras se mantiene una conexión TCP, el protocolo TCP que se ejecuta en cada host realiza transiciones a través de los diversos estados TCP

Principios del control de congestión - Las causas y los costes de la congestión

- Dos emisores, un router con buffers de capacidad ilimitada: los grandes retardos de cola experimentados cuando la tasa de llegada de los paquetes se aproxima a la capacidad del enlace.

- Dos emisores y un router con buffers finitos: el emisor tiene que realizar retransmisiones para poder compensar los paquetes descartados (perdidos) a causa de un desbordamiento de buffer. Y las retransmisiones innecesarias del emisor causadas por retardos largos pueden llevar a que un router utilice el ancho de banda del enlace para reenviar copias innecesarias de un paquete.

- Cuatro emisores, routers con buffers de capacidad finita y rutas con múltiples saltos: cuando un paquete se descarta a lo largo de una ruta, la capacidad de transmisión empleada en cada uno de los enlaces anteriores para encaminar dicho paquete hasta el punto en el que se ha descartado termina por desperdiciarse.

Métodos para controlar la congestión

• Control de congestión terminal a terminal. En este método, la capa de red no proporciona soporte explícito a la capa de transporte para propósitos de control de congestión. Incluso la presencia de congestión en la red tiene que ser inferida por los sistemas terminales basándose únicamente en el comportamiento observado de la red. TCP tiene que aplicar este método de control de congestión terminal a terminal, ya que la capa IP no proporciona ninguna realimentación a los hosts relativa a la congestión de la red. La pérdida de segmentos TCP se toma como indicación de que existe congestión en la red, por lo que TCP reduce el tamaño de su ventana en consecuencia.

• Control de congestión asistido por la red. En este método de control de congestión, los routers proporcionan una realimentación explícita al emisor y/o receptor informando del estado de congestión en la red.

Mecanismo de control de congestión de TCP

- El método empleado por TCP consiste en que cada emisor limite la velocidad a la que transmite el tráfico a través de su conexión en función de la congestión de red percibida. Si un emisor TCP percibe que en la ruta entre él mismo y el destino apenas existe congestión, entonces incrementará su velocidad de transmisión; por el contrario, si el emisor percibe que existe congestión a lo largo de la ruta, entonces reducirá su velocidad de transmisión.

- El mecanismo de control de congestión de TCP que opera en el emisor hace un seguimiento de una variable adicional, la ventana de congestión, impone una restricción sobre la velocidad a la que el emisor TCP puede enviar tráfico a la red.

- Al inicio de cada periodo RTT, la restricción permite al emisor enviar VentCongestion bytes de datos a través de la conexión; al final del periodo RTT, el emisor recibe los paquetes ACK correspondientes a los datos. Por tanto, la velocidad de transmisión del emisor es aproximadamente igual a VentCongestion/RTT bytes/segundo. Ajustando el valor de la ventana de congestión, el emisor puede ajustar la velocidad a la que transmite los datos a través de su conexión. Cuando existe una congestión severa, entonces uno o más de los buffers de los routers existentes a lo largo de la ruta pueden desbordarse, dando lugar a que un datagrama sea descartado. A su vez, el datagrama descartado da lugar a un suceso de pérdida en el emisor, el cual lo interpreta como una indicación de que existe congestión en la ruta entre el emisor y el receptor. Puesto que TCP utiliza los paquetes de reconocimiento para provocar (o temporizar) sus incrementos del tamaño de la ventana de congestión, se dice que TCP es auto-temporizado.

•Un segmento perdido implica congestión y, por tanto, la velocidad del emisor TCP debe reducirse cuando se pierde un segmento.

• Un segmento que ha sido reconocido indica que la red está entregando los segmentos del emisor al receptor y, por tanto, la velocidad de transmisión del emisor puede incrementarse cuando llega un paquete ACK correspondiente a un segmento que todavía no había sido reconocido.

• Tanteo del ancho de banda. La estrategia de TCP para ajustar su velocidad de transmisión consiste en incrementar su velocidad en respuesta a la llegada de paquetes ACK hasta que se produce una pérdida, momento en el que reduce la velocidad de transmisión. El emisor TCP incrementa entonces su velocidad de transmisión para tantear la velocidad a la que de nuevo aparece congestión, retrocede a partir de ese punto y comienza de nuevo a tantear para ver si ha variado la velocidad a la que comienza de nuevo a producirse congestión.

- El algoritmo de control de congestión de TCP consta de tres componentes principales: (1) arranque lento (slow start), (2) evitación de la congestión (congestion avoidance) y (3) recuperación rápida (fast recovery). Los dos primeros componentes son obligatorios en TCP, pero el tercero solo es recomendable, no obligatorio.

Arranque lento

- Cuando se inicia una conexión TCP, el valor de la ventana de congestión (VentCongestion) normalmente se inicializa con un valor pequeño igual a 1 MSS. Pero al emisor TCP le gustaría poder determinar rápidamente la cantidad de ancho de banda disponible. Por tanto, en el estado de arranque lento, el valor de VentCongestion se establece en 1 MSS y se incrementa 1 MSS cada vez que se produce el primer reconocimiento de un segmento transmitido. Pero para finalizar este crecimiento exponencial, cuando se produce un suceso de pérdida de paquete (es decir, si hay congestión) señalado por un fin de temporización, el emisor TCP establece el valor de VentCongestion en 1 e inicia de nuevo un proceso de arranque lento. Tambien define el valor de  umbralAL como la mitad del valor del tamaño de la ventana de congestión cuando se ha detectado que existe congestión. Por tanto, cuando el valor de VentCongestion es igual a umbralAL, la fase de arranque lento termina y las transacciones TCP pasan al modo de evitación de la congestión.

Evitación de la congestión

- Al entrar en el estado de evitación de la congestión, el valor de VentCongestion es aproximadamente igual a la mitad de su valor en el momento en que se detectó congestión por última vez. TCP adopta un método más conservador e incrementa el valor de VentCongestion solamente en un MSS cada RTT. El algoritmo de evitación de la congestión de TCP se comporta del mismo modo que cuando tiene lugar un fin de temporización. El comportamiento de TCP ante este tipo de pérdida debería ser menos drástico que ante una pérdida de paquete indicada por un fin de temporización: TCP divide entre dos el valor de VentCongestion y configura el valor de umbralAL

Recuperación rápida

- En la fase de recuperación rápida, el valor de VentCongestion se incrementa en 1 MSS por cada ACK duplicado recibido correspondiente al segmento que falta y que ha causado que TCP entre en el estado de recuperación rápida. Cuando llega un ACK para el segmento que falta, TCP entra de nuevo en el estado de evitación de la congestión después de disminuir el valor de VentCongestion. Si se produce un fin de temporización, el mecanismo de recuperación rápida efectúa una transición al estado de arranque lento después de realizar las mismas acciones que en los modos de arranque lento y de evitación de la congestión: el valor de VentCongestion se establece en 1 MSS.
El mecanismo de recuperación rápida es un componente de TCP recomendado, aunque no obligatorio

Control de congestión de TCP: retrospectiva

- El control de congestión de TCP consiste en un crecimiento lineal (aditivo) de VentCongestion a razón de 1 MSS por RTT, seguido de un decrecimiento multiplicativo (división entre dos) del tamaño de la ventana, VentCongestion, cuando se reciben tres ACK duplicados. Por esta razón, suele decirse que el control de congestión de TCP es una forma de crecimiento aditivo y decrecimiento multiplicativo (AIMD, Additive-Increase, Multiplicative-Decrease)

- El algoritmo TCP Vegas intenta evitar la congestión manteniendo una buena tasa de transferencia. La idea básica del algoritmo Vegas es (1) detectar la congestión en los routers existentes entre el origen y el destino antes de que se pierda un paquete y (2) reducir la velocidad linealmente cuando se detecta una pérdida inminente de paquetes. La pérdida inminente de un paquete se predice observando el RTT. Cuanto mayor es el RTT de los paquetes, mayor es la congestión en los routers.

Equidad

- Se dice que un mecanismo de control de congestión es equitativo si la velocidad media de transmisión de cada conexión es aproximadamente igual, es decir cada conexión obtiene la misma cuota del ancho de banda del enlace.

- Cuando varias conexiones comparten un cuello de botella común, aquellas sesiones con un valor de RTT menor son capaces de apropiarse más rápidamente del ancho de banda disponible en el enlace, a medida que este va liberándose y por tanto disfrutan de una tasa de transferencia más alta que aquellas conexiones cuyo valor de RTT es más grande.

Equidad y UDP

- Desde la perspectiva de TCP, las aplicaciones multimedia que se ejecutan sobre UDP no son equitativas. Dado que el control de congestión de TCP disminuye la velocidad de transmisión para hacer frente a un aumento de la congestión (y de las pérdidas) y los orígenes de datos UDP no lo hacen, puede darse el caso de que esos orígenes UDP terminen por expulsar al tráfico TCP.

Equidad y conexiones TCP en paralelo

- Pero aunque se pudiera forzar al tráfico UDP a comportarse equitativamente, el problema de la equidad todavía no estaría completamente resuelto. Esto es porque no hay nada que impida a una aplicación basada en TCP utilizar varias conexiones en paralelo. Cuando una aplicación emplea varias conexiones en paralelo obtiene una fracción grande del ancho de banda de un enlace congestionado.

Notificación explícita de congestión (ECN): control de congestión asistido por la red

- Un emisor TCP no recibe ninguna indicación explícita de congestión por parte de la capa de red, deduciendo en su lugar la existencia de congestión a partir de la pérdida de paquetes observada.

- Notificación explícita de congestión (ECN, Explicit Congestion Notification): permiten a la red señalizar explícitamente la congestión a un emisor y un receptor TCP. En la capa de red, se utilizan para ECN dos bits. Esta indicación de congestión es transportada entonces en dicho datagrama IP hasta el host de destino, que a su vez informa al host emisor. Una segunda configuración de los bits ECN es utilizada por el host emisor para informar a los routers de que el emisor y el receptor son compatibles con ECN, y por tanto capaces de llevar a cabo acciones es respuesta a las indicaciones de congestión de la red proporcionadas por ECN.

CAP 4. La capa de red: el plano de datos

Existe un componente de la capa de red en todos y cada uno de los hosts y routers de la red. Esta capa puede descomponerse en dos partes que interaccionan mutuamente, el plano de datos y el plano de control.

Introducción a la capa de red

- La capa de red en H1 toma segmentos de la capa de transporte en H1, encapsula cada segmento en un datagrama y, a continuación, envía los datagramas al router más próximo, R1. En el host de recepción, H2, la capa de red recibe los datagramas de su router más próximo R2, extrae los segmentos de la capa de transporte y los entrega a la capa de transporte de H2. La función principal del plano de datos de cada router consiste en reenviar los datagramas desde sus enlaces de entrada a sus enlaces de salida; la función principal del plano de control de la red consiste en coordinar estas acciones de reenvío locales de cada router individual, de modo que los datagramas terminen transfiriéndose de extremo a extremo, a lo largo de series de routers comprendidos entre los hosts de origen y de destino.

Reenvío y enrutamiento: los planos de datos y de control

- La capa de red es engañosamente simple, transporta paquetes desde un host emisor a un host receptor. En la realización de esta tarea podemos identificar dos importantes funciones de la capa de red:

• Reenvío (forwarding). Cuando un paquete llega al enlace de entrada de un router, este tiene que

pasar el paquete al enlace de salida apropiado.

• Enrutamiento (routing). La capa de red tiene que determinar la ruta o camino que deben seguir los paquetes a medida que fluyen de un emisor a un receptor. Los algoritmos que calculan estas rutas se conocen como algoritmos de enrutamiento.

- El reenvío hace referencia a la acción local que realiza un router al transferir un paquete desde una interfaz de un enlace de entrada a una interfaz del enlace de salida apropiado. El reenvío tiene lugar en escalas de tiempo muy cortas y se implementa normalmente en hardware. El enrutamiento hace referencia al proceso que realiza la red en conjunto para determinar las rutas extremo a extremo que los paquetes siguen desde el origen al destino. El enrutamiento tiene lugar con escalas de tiempo mucho más largas y suele implementarse en software.

- Un elemento crucial en todo router de una red es su tabla de reenvío. Un router reenvía un paquete examinando el valor de uno o más campos de la cabecera del paquete entrante y utilizando después esos valores de la cabecera para realizar una indexación dentro de su tabla de reenvío. El valor almacenado en la entrada de la tabla de reenvío correspondiente a esos valores indica cuál es la interfaz del enlace de salida del router a la que hay que reenviar el paquete.

Plano de control: el enfoque tradicional

- Para determinar el contenido de las tablas de reenvío de los routers se ejecuta un algoritmo de enrutamiento en todos y cada uno de los routers, donde cada router contiene funciones tanto de reenvío como de enrutamiento. La función encargada del algoritmo de enrutamiento en un router se comunica con la función correspondiente en otros routers para calcular los valores con los que rellenar su tabla de reenvío.

Plano de control: la técnica SDN

- Un enfoque alternativo, en el que un controlador remoto, físicamente separado (de los routers), calcula y distribuye las tablas de reenvío que hay que usar en cada router, donde el controlador remoto puede implementarse en un centro de datos remoto de alta fiabilidad y redundancia, y puede ser gestionado por el ISP o por algún otro proveedor.

- La técnica de implementación del plano de control constituye la base de las redes definidas por software (SDN, Software-Defined Networking), donde la red está “definida por software” porque el controlador que calcula las tablas de reenvío y que interacciona con los routers está implementado en software.

Modelo de servicio de red

- El modelo de servicio de red define las características del transporte de paquetes extremo a extremo entre los hosts emisor y receptor. Algunos de los posibles servicios que podría proporcionar la capa de red son:

• Entrega garantizada. Este servicio garantiza que un paquete enviado por un host de origen terminará por llegar al host de destino.

• Entrega garantizada con retardo limitado. Este servicio no solo garantiza la entrega del paquete, sino que dicha entrega tendrá un límite de retardo especificado de host a host.

• Entrega de los paquetes en orden. Este servicio garantiza que los paquetes llegan al destino en el orden en que fueron enviados.

• Ancho de banda mínimo garantizado. Este servicio de la capa de red emula el comportamiento de un enlace de transmisión con una velocidad de bit específica entre los hosts emisor y receptor. Mientras que el host emisor transmita los bits a una velocidad inferior a la velocidad de bit especificada, todos los paquetes terminarán por entregarse al host de destino.

• Seguridad. La capa de red podría cifrar todos los datagramas en el origen y descifrarlos en el destino, proporcionando así confidencialidad a todos los segmentos de la capa de transporte.

- La capa de red de Internet proporciona un único servicio, conocido con el nombre de servicio de mejor esfuerzo (best-effort service). Con un servicio de mejor esfuerzo, no está garantizado que los paquetes se reciban en el orden que fueron emitidos y ni siquiera se garantiza la entrega de los paquetes transmitidos. No hay ninguna garantía sobre el retardo extremo a extremo, ni tampoco se garantiza un ancho de banda mínimo.

El interior de un router

- La capa de red tiene la función de reenvío, es decir la transferencia real de paquetes desde los enlaces de entrada de un router a los apropiados enlaces de salida. Para esto requerimos entender los cuatro componentes principales de un router:

• Puertos de entrada. Un puerto de entrada realiza varias funciones clave. Lleva a cabo la función de la capa física consistente en terminar un enlace físico entrante en un router,  también realiza las funciones de la capa de enlace necesarias para interoperar con la capa de enlace en el lado remoto del enlace de entrada, quizá lo más importante es que también se lleva a cabo una función de búsqueda en el puerto de entrada. Es aquí donde se consulta la tabla de reenvío, para determinar el puerto de salida del router al que se reenviará un paquete entrante a través del entramado de conmutación. Los paquetes de control son reenviados desde un puerto de entrada al procesador de enrutamiento.

• Entramado de conmutación. El entramado de conmutación conecta los puertos de entrada del router a sus puertos de salida.

• Puertos de salida. Un puerto de salida almacena los paquetes recibidos desde el entramado de conmutación y los transmite al enlace de salida, llevando a cabo las funciones necesarias de la capa de enlace y de la capa física.

• Procesador de enrutamiento. El procesador de enrutamiento lleva a cabo las funciones del plano de control. En los routers tradicionales, ejecuta los protocolos de enrutamiento, mantiene las tablas de enrutamiento y la información asociada de estado de los enlaces y calcula la tabla de reenvío para el router. En los routers SDN, el procesador de enrutamiento se encarga de comunicarse con el controlador remoto para recibir entradas de la tabla de reenvío calculadas por el controlador remoto e instalar dichas entradas en los puertos de entrada del router.

- Los puertos de entrada, los puertos de salida y el entramado de conmutación de un router se implementan casi siempre en hardware

- El plano de datos opera con una escala de tiempo de nanosegundos, las funciones de control de un router operan con una escala de tiempos de milisegundos o incluso de segundos. Por ello, estas funciones del plano de control suelen implementarse en software y se ejecutan en el procesador de enrutamiento

- Para el reenvío de paquetes hace falta un procesamiento:

• Reenvío basado en el destino (destination-based forwarding). Determina la salida de la rotonda que conduce a ese destino final (Analogía con una garita)

• Reenvío generalizado (generalized forwarding). En el caso del reenvío generalizado, son muchos los factores que pueden contribuir a la selección de la salida realizada por el operario para un vehículo concreto. (Analogía que se elige la salida según marca o tamaño del vehículo)

- La carretera de entrada y la garita de entrada se corresponden con el puerto de entrada (con una función de búsqueda para determinar el puerto local de salida); la rotonda se corresponde con el entramado de conmutación y la carretera de salida de la rotonda se corresponde con el puerto de salida.

Procesamiento en el puerto de entrada y reenvío basado en el destino

- La búsqueda realizada en el puerto de entrada resulta crucial para el funcionamiento del router —es aquí donde el router usa la tabla de reenvío para determinar el puerto de salida al que será reenviado un paquete entrante a través del entramado de conmutación. La tabla de reenvío es calculada y actualizada por el procesador de enrutamiento o se recibe desde un controlador SDN remoto.

- Con este tipo de tabla de reenvío, el router busca la coincidencia de un prefijo de la dirección de destino del paquete con las entradas de la tabla; si existe una coincidencia, el router reenvía el paquete a un enlace asociado con esa coincidencia. Si un prefijo no se corresponde con ninguna de las tres primeras entradas, entonces el router reenvía el paquete a la interfaz predeterminada

- Cuando existen varias coincidencias, el router aplica la regla de coincidencia con el prefijo más largo; es decir, busca la entrada más larga de la tabla con la que exista una coincidencia y reenvía el paquete a la interfaz de enlace asociada con el prefijo más largo.

- Una vez determinado, mediante la búsqueda, el puerto de salida de un paquete, dicho paquete puede ser enviado al entramado de conmutación

Conmutación

- El entramado de conmutación se encuentra en el corazón de todo router, ya que es a través de este entramado donde los paquetes son realmente conmutados desde un puerto de entrada a un puerto de salida. La conmutación puede llevarse a cabo de varias formas:

• Conmutación vía memoria. La conmutación entre los puertos de entrada y de salida se realizaba bajo el control directo de la CPU. El puerto de entrada al que llegaba un paquete enviaba una señal en primer lugar al procesador de enrutamiento mediante una interrupción. A continuación, el paquete se copiaba desde el puerto entrada en la memoria del procesador. Después, el procesador de enrutamiento extraía la dirección de destino de la cabecera, buscaba en la tabla de reenvío el puerto de salida apropiado y copiaba el paquete en los buffers del puerto de salida. Como desventaja no pueden reenviarse dos paquetes al mismo tiempo, incluso aunque tengan diferentes puertos de destino, ya que solo puede realizarse una lectura/escritura de memoria cada vez a través del bus compartido del sistema.

• Conmutación vía bus. El puerto de entrada transfiere directamente un paquete al puerto de salida a través de un bus compartido, sin intervención del procesador de enrutamiento. Esto se suele realizar haciendo que el puerto de entrada añada al paquete como prefijo, antes de transmitir el paquete hacia el bus, una etiqueta interna al conmutador (cabecera), que indica el puerto local de salida al que se está transfiriendo dicho paquete. Después, la etiqueta es eliminada en el puerto de salida. Los paquetes deben atravesar el bus de uno en uno.

• Conmutación vía una red de interconexión. Un conmutador de malla (crossbar switch) es una red de interconexión que consta de 2N buses que conectan N puertos de entrada a N puertos de salida. Cada bus vertical intersecta con cada bus horizontal en un punto de cruce, que puede ser abierto o cerrado en cualquier momento por el controlador del entramado de conmutación. Los conmutadores de malla son capaces de reenviar múltiples paquetes en paralelo. Un conmutador de malla es no bloqueante

Procesamiento en el puerto de salida

- Pueden formarse colas de paquetes en los puertos de entrada y en los puertos de salida. A medida que estas colas crecen, la memoria del router podría terminar agotándose, con lo que se producirá una pérdida de paquetes cuando no quede memoria disponible para almacenar los paquetes que lleguen.

Colas de entrada

- Los paquetes se irán añadiendo a las colas de los puertos de entrada con el fin de esperar su turno para ser transferidos hacia el puerto de salida a través del entramado de conmutación. Pero no solo el primer paquete tiene que esperar, sino también el paquete que está en la cola detrás del paquete inicial de la cola. Este fenómeno se conoce como bloqueo de cabeza o bloqueo HOL (Head-of-the-line, cabeza de línea) en un conmutador con colas de entrada

Colas de salida

- Cuando no hay suficiente memoria como para introducir en el buffer un paquete entrante, hay que tomar la decisión de eliminar ese paquete entrante , eliminación del último o en inglés drop-tail, o por el contrario, eliminar uno o más de los paquetes que ya se encuentran en la cola, para hacer sitio para el paquete recién llegado. En algunos casos, puede resultar conveniente eliminar un paquete antes de que el buffer se llene, para así proporcionar al emisor una indicación de congestión.

Planificación de paquetes

- FIFO: Los paquetes que llegan a la cola de salida del enlace esperan para su transmisión en caso de que el enlace esté actualmente ocupado transmitiendo otro paquete. Si no hay suficiente espacio de buffer para almacenar el paquete entrante, la política de descarte de paquetes de la cola determinará si el paquete es eliminado (perdido) o si se eliminarán otros paquetes de la cola para hacer sitio al paquete entrante. La disciplina de planificación FIFO selecciona los paquetes para su transmisión a través del enlace en el mismo orden en el que llegaron a la cola de salida del enlace.

- Colas con prioridad: Los paquetes que llegan al enlace de salida se clasifican en clases de prioridad al llegar a la cola. Con la disciplina de cola con prioridad sin desalojo, la transmisión de un paquete no se interrumpe una vez que se ha iniciado.

- Round robin y colas equitativas ponderadas (WFQ): Con la disciplina de cola round robin (por turnos), los paquetes se distribuyen en clases y el planificador round robin va alternando el servicio entre las distintas clases. La denominada disciplina de cola con conservación del trabajo no permitirá nunca que el enlace esté inactivo mientras haya paquetes esperando en cola para su transmisión. 
Con la disciplina de cola equitativa ponderada (WFQ, Weighted Fair Queueing) los paquetes entrantes se clasifican y se ponen en cola en el área de espera específica de la clase apropiada donde luego el planificador WFQ prestará servicio a las clases de forma circular. WFQ difiere de la disciplina round robin en que cada clase puede recibir una cantidad diferente de servicio en cualquier intervalo de tiempo determinado.

Protocolo de Internet (IP): IPv4, direccionamiento, IPv6 y más

Formato de los datagramas IPv4

- Recuerde que los paquetes de la capa de red de Internet se denominan datagramas. Los campos clave de los datagramas de IPv4 son los siguientes:

• Número de versión. Especifican la versión del protocolo IP del datagrama para que el router pueda determinar cómo interpretar el resto del datagrama IP.

• Longitud de la cabecera. Para determinar dónde comienza realmente la carga útil del datagrama IP.

• Tipo de servicio. Con el fin de poder diferenciar entre los distintos tipos de datagramas IP.

• Longitud del datagrama. Es la longitud total del datagrama IP

• Identificador, indicadores, desplazamiento de fragmentación.

• Tiempo de vida. Con el fin de garantizar que los datagramas no estarán eternamente en circulación a través de la red. Este campo se decrementa en una unidad cada vez que un router procesa un datagrama

• Protocolo. Se suele emplear cuando un datagrama IP alcanza su destino final. Indica el protocolo específico de la capa de transporte al que se pasarán los datos contenidos en ese datagrama IP.

• Suma de comprobación de cabecera. Ayuda a los routers a detectar errores de bit en un datagrama IP recibido.

• Direcciones IP de origen y de destino.

• Opciones. Permite ampliar una cabecera IP.

• Datos (carga útil). El campo de datos del datagrama IP contiene el segmento de la capa de transporte (TCP o UDP) que va a entregarse al destino.

Fragmentación del datagrama IPv4

- La cantidad máxima de datos que una trama de la capa de enlace puede transportar se conoce como unidad máxima de transmisión (MTU, Maximum Transmission Unit). Puesto que cada datagrama IP se encapsula dentro de una trama de la capa de enlace para ir de un router al siguiente, la MTU del protocolo de la capa de enlace impone un límite estricto a la longitud de un datagrama IP. Si el MTU de enlace es menor que la longitud del datagrama IP se debe  fragmentar la carga útil del datagrama IP en dos o más datagramas IP más pequeños, encapsular cada uno de los datagramas IP más pequeños en una trama de la capa de enlace distinta y enviar dichas tramas a través del enlace de salida. Cada uno de estos datagramas más pequeños se conocen como fragmentos.

Direccionamiento IPv4

- Un host dispone de un único enlace hacia la red; cuando el protocolo IP del host desea enviar un datagrama, lo hace a través de este enlace. El límite entre el host y el enlace físico se denomina interfaz.

- Las direcciones IP tienen una longitud de 32 bits (lo que equivale a 4 bytes), por lo que existen un total de 232 (unos 4.000 millones) direcciones IP posibles.

- En términos de IP, esta red que interconecta tres interfaces de host y una interfaz de router forma una subred

- La estrategia de asignación de direcciones en Internet se conoce como enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR, Classless Interdomain Routing). CIDR generaliza la noción de direccionamiento de subred. Al igual que sucede con el direccionamiento de subredes, la dirección IP de 32 bits se divide en dos partes y de nuevo se expresa en notación decimal con puntos como a.b.c.d/x, donde x indica el número de bits de la primera parte de la dirección. Los x bits más significativos de una dirección constituyen la parte de red de la dirección IP y a menudo se los denomina prefijo de la dirección.

Cómo obtener un bloque de direcciones

- Para obtener un bloque de direcciones IP que pueda ser utilizado dentro de la subred de una organización, el administrador de red tiene que contactar en primer lugar con su ISP, el cual le proporcionará direcciones extraídas de un bloque de direcciones mayor que ya habrá sido asignado al ISP. 
Obtener un conjunto de direcciones de un ISP es una forma de conseguir un bloque de direcciones, también debe existir una forma para el propio ISP de obtener un bloque de direcciones. Las direcciones IP son gestionadas por la ICANN. El papel de la organización sin ánimo de lucro ICANN no es solo el de asignar direcciones IP, sino también gestionar los servidores raíz DNS sino que también asigna los nombres de dominio y resuelve las disputas por dichos nombres.

Cómo obtener una dirección de host: Protocolo de configuración dinámica de host

- Una vez que una organización ha obtenido un bloque de direcciones, puede asignar direcciones IP individuales a las interfaces de sus hosts y routers. Un administrador de sistemas configura manualmente las direcciones IP de un router. Las direcciones de host también se pueden configurar manualmente, pero frecuentemente esta tarea se lleva cabo utilizando el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP permite a un host obtener automáticamente una dirección IP. Un administrador de red puede configurar DHCP de modo que un host dado reciba la misma dirección IP cada vez que se conecte a la red, o bien a un host puede asignársele una dirección IP temporal que será diferente cada vez que el host se conecte a la red. 
Debido a la capacidad de DHCP de automatizar el proceso de conexión de un host a una red, a menudo se dice que es un protocolo plug-and-play o de configuración cero (zeroconf). Por ejemplo un estudiante que traslada una computadora portátil desde su casa a la biblioteca y luego a clase, probablemente, en cada localización el estudiante se conectará a una subred y, por tanto, necesitará una nueva dirección IP en cada lugar. DHCP está idealmente adaptado para estas situaciones, ya que existen muchos usuarios que van y vienen, y que necesitan direcciones solo durante un periodo de tiempo limitado.

- El protocolo DHCP es un proceso de cuatro pasos:

• Descubrimiento del servidor DHCP. La primera tarea de un host recién llegado es encontrar un servidor DHCP con el que interactuar. Esto se hace mediante un mensaje de descubrimiento DHCP. En esta situación, el cliente DHCP crea un datagrama IP que contiene su mensaje de descubrimiento DHCP junto con la dirección IP de difusión y una dirección IP de origen de “este host”. El cliente DHCP pasa el datagrama IP a la capa de enlace, la cual difunde esta trama a todos los nodos conectados a la subred

• Oferta(s) del servidor DHCP. Un servidor DHCP que recibe un mensaje de descubrimiento DHCP responde al cliente con un mensaje de oferta DHCP, que se difunde a todos los nodos de la subred utilizando de nuevo la dirección IP de difusión. Cada mensaje de oferta de un servidor contiene el ID de transacción del mensaje de descubrimiento recibido, la dirección IP propuesta para el cliente, la máscara de red y el tiempo de arrendamiento de la dirección IP

• Solicitud DHCP. El cliente recién llegado seleccionará de entre las ofertas de servidor y responderá a la oferta seleccionada con un mensaje de solicitud DHCP, devolviendo los parámetros de configuración.

• ACK DHCP. El servidor contesta al mensaje de solicitud DHCP con un mensaje ACK DHCP, que confirma los parámetros solicitados.

- Dado que un cliente puede desear utilizar su dirección durante más tiempo del arrendado, DHCP también proporciona un mecanismo que permite a un cliente renovar su arrendamiento de una dirección IP.

- DHCP presenta una deficiencia importante. Puesto que se obtiene una nueva dirección IP mediante DHCP cada vez que un nodo se conecta a una nueva subred, una conexión TCP con una aplicación remota no podría mantenerse a medida que un nodo móvil se desplaza de una subred a otra.

Traducción de direcciones de red (NAT)

- Cuando una red SOHO (SOHO, Small Office, Home Office) desea instalar una LAN para conectar varias máquinas, el ISP debería asignar un rango de direcciones para cubrir todos los dispositivos IP de la red. Si la subred creciera, habría que asignar un bloque de direcciones mayor. Afortunadamente, existe una forma más simple de asignar direcciones que ha encontrado un uso cada vez más amplio en escenarios de este tipo: la traducción de direcciones de red (NAT, Network Address Translation)

- El router NAT no parece un router a ojos del mundo exterior. En su lugar, el router NAT se comporta de cara al exterior como un único dispositivo con una dirección IP única, oculta los detalles de la red doméstica al mundo exterior. El router obtiene su dirección del servidor DHCP del ISP y el router ejecuta un servidor DHCP para proporcionar direcciones a las computadoras, dentro del espacio de direcciones de la red doméstica controlado por el router NAT-DHCP.) Si todos los datagramas que llegan al router NAT procedentes de la WAN tienen la misma dirección IP de destino, entonces ¿cómo sabe el router a qué host interno debería reenviar un datagrama dado? El truco consiste en utilizar una tabla de traducciones NAT almacenada en el router NAT, e incluir números de puerto junto con las direcciones IP en las entradas de la tabla.

- Se podría argumentar que los números de puerto están pensados para direccionar procesos, no para direccionar hosts. De hecho, esta violación puede causar problemas en los servidores que se estén ejecutando en la red doméstica. Entre las soluciones técnicas a estos problemas están las herramientas de NAT traversal, así como UPnP (Universal Plug and Play), un protocolo que permite a un host descubrir y configurar un NAT cercano.

- NAT viola este principio de que los hosts deberían hablar directamente unos con otros, sin que nodos intermedios modifiquen las direcciones IP, y mucho menos los números de puerto. Pero, guste o no, NAT se ha convertido en un componente importante de Internet, al igual que otros tipos de dispositivos intermediarios.  Los dispositivos intermediarios no llevan a cabo el reenvío tradicional de datagramas, sino que en su lugar realizan funciones como NAT, equilibrado de carga de los flujos de tráfico, cortafuegos y otras.

IPv6

- Se dieron cuenta de que el espacio de direcciones IP de 32 bits estaba comenzando a agotarse, a causa de la velocidad con que estaban conectándose a Internet nuevas subredes y nodos IP. Para responder a esta necesidad de un espacio de direcciones IP más grande, se desarrolló un nuevo protocolo IP, el protocolo IPv6, cuyo formato de su datagrama es:

• Capacidades ampliadas de direccionamiento. IPv6 aumenta el tamaño de la dirección IP, de 32 a 128 bits.  IPv6 ha introducido un nuevo tipo de dirección, denominado dirección anycast, que permite entregar un datagrama a uno cualquiera de un grupo de hosts.

• Una cabecera de 40 bytes simplificada. La cabecera con una longitud fija de 40 bytes, permite un procesamiento más rápido del datagrama IP en los routers.

• Etiquetado del flujo. Esto permite “etiquetar los paquetes que pertenecen a determinados flujos para los que el emisor solicita un tratamiento especial, como una calidad de servicio no predeterminada o un servicio en tiempo real.

- En IPv6 se definen los siguientes campos:

• Versión. Identifica el número de versión IP.

• Clase de tráfico. Puede utilizarse para dar prioridad a ciertos datagramas dentro de un flujo, o para dar prioridad a los datagramas de determinadas aplicaciones frente a los datagramas de otras aplicaciones

• Etiqueta de flujo. Se utiliza para identificar un flujo de datagramas.

• Longitud de la carga útil. Proporciona el número de bytes del datagrama IPv6

• Siguiente cabecera. Identifica el protocolo al que se entregará el contenido de este datagrama.

• Límite de saltos. Cada router que reenvía un datagrama decrementa el contenido de este campo en una unidad. Si el límite de saltos alcanza el valor cero, el datagrama se descarta.

• Direcciones de origen y de destino.

• Datos. Esta es la parte de la carga útil del datagrama IPv6. Cuando el datagrama llegue a su destino, la carga útil se extraerá del datagrama IP y se pasará al protocolo especificado en el campo Siguiente cabecera.

- Podemos observar que varios campos del datagrama IPv4 ya no aparecen en IPv6:

•  Fragmentación/Reensamblado. IPv6 no permite ni la fragmentación ni el reensamblado en routers intermedios. El router simplemente lo descarta y envía de vuelta al emisor un mensaje de error ICMP “Paquete demasiado grande” . El emisor puede entonces reenviar los datos utilizando un tamaño de datagrama IP más pequeño. La fragmentación y el reensamblado son operaciones que consumen mucho tiempo

• Suma de comprobación de cabecera. Puesto que los protocolos de la capa de transporte y de la capa de enlace de datos de Internet utilizan sumas de comprobación, se vuelve redundante tenerlo.

• Opciones. Las opciones no han desaparecido. En su lugar, el campo de opciones es una de las posibles siguientes cabeceras a las que se apunta desde dentro de la cabecera IPv6.

Transición de IPv4 a IPv6

- Una opción sería declarar un día D: una fecha y hora en la que todas las máquinas conectadas a Internet se apagaran y actualizaran de IPv4 a IPv6. Pero esto no era posible.

- La solución más ampliamente adoptada en la práctica para la transición de IPv4 a IPv6 es la de tunelización. La idea básica en la que descansa el método de tunelización es la siguiente: suponga que dos nodos IPv6 desean interoperar utilizando datagramas IPv6, pero están conectados entre sí a través de routers IPv4. Al conjunto de routers intermedios IPv4 existentes entre dos routers IPv6 lo denominaremos túnel. Mediante la tunelización, el nodo IPv6 del lado emisor del túnel  toma el datagrama IPv6 completo y lo incluye en el campo de datos (carga útil) de un datagrama IPv4. Este datagrama IPv4 se direcciona entonces hacia el nodo IPv6 del lado receptor del túnel y se envía al primer nodo del túnel. Los routers intermedios IPv4 del túnel enrutan este datagrama IPv4 entre ellos mismos, como si fuera cualquier otro datagrama, siendo totalmente inconscientes de que el datagrama IPv4 contiene un datagrama IPv6 completo. El nodo IPv6 del lado de recepción del túnel termina recibiendo el datagrama IPv4, determina que el datagrama IPv4 contiene un datagrama IPv6, extrae el datagrama IPv6 y, a continuación, lo enruta exactamente igual que si hubiera recibido el datagrama IPv6 desde un vecino IPv6 directamente conectado.

Reenvío generalizado y SDN

- Cada entrada de la tabla de reenvío correspondencia-acción, que se conoce con el nombre de tabla de flujo en OpenFlow, incluye:

• Un conjunto de valores de campos de cabecera con los que se buscará una correspondencia en

el paquete entrante. Un paquete que no se corresponda con ninguna entrada de la tabla de flujo puede ser eliminado o enviado al controlador remoto para un procesamiento adicional. 
• Un conjunto de contadores que se actualizan a medida que se encuentran correspondencias de paquetes con entradas de la tabla de flujo. Estos contadores podrían incluir el número de paquetes para los que se ha encontrado correspondencia con la entrada de la tabla y el tiempo transcurrido desde que la entrada de la tabla se actualizó por última vez

• Un conjunto de acciones que hay que tomar cuando un paquete se corresponde con una entrada de la tabla de flujo. Estas acciones podrían consistir en reenviar el paquete a un puerto de salida determinado, eliminar el paquete, hacer copias del paquete y enviarlas a múltiples puertos de salida y/o reescribir ciertos campos seleccionados de la cabecera.

Correspondencia

- La abstracción correspondencia de OpenFlow permite buscar una correspondencia con campos seleccionados de tres capas de cabeceras de protocolo (violando así descaradamente el principio de separación en capas. Al poder reenviar basándose en las direcciones Ethernet, en lugar de en las direcciones IP, vemos que un dispositivo compatible con OpenFlow puede comportarse tanto como un router que reenvía datagramas, cuanto como un switch que reenvía tramas.

- El puerto de ingreso hace referencia al puerto de entrada del conmutador de paquetes a través del cual se recibe un paquete. También pueden buscarse correspondencias con los campos de número de puerto de origen y de destino de la capa de transporte. Las entradas de la tabla de flujo también pueden tener caracteres comodín.

- Cada entrada de la tabla de flujo tiene también asociada una prioridad. Si un paquete se corresponde con múltiples entradas de la tabla de flujo, la correspondencia y la acción correspondiente seleccionadas serán las de la entrada de mayor prioridad con la que el paquete se corresponda.

- Por último, no pueden establecerse correspondencias con todos los campos de una cabecera IP debido al compromiso entre funcionalidad y complejidad. El “arte” a la hora de seleccionar una abstracción consiste en proporcionar la suficiente funcionalidad como para llevar a cabo una tarea pero sin sobrecargar la abstracción con tantos detalles y tanta generalidad que la abstracción se expanda demasiado y resulte inutilizable.

Acción

- Cada entrada de la tabla de flujo tiene una lista de cero o más acciones, que determinan el procesamiento que hay que aplicar a un paquete que se corresponda con dicha entrada. Si hay múltiples acciones, se ejecutan en el orden especificado en la lista. Las más importantes de las acciones posibles son:

• Reenvío. Un paquete entrante puede ser reenviado a un puerto físico de salida concreto; puede ser difundido a través de todos los puertos o puede ser enviado a través de un conjunto seleccionado de puertos. El paquete también puede ser encapsulado y enviado al controlado remoto correspondiente a este dispositivo. El controlador puede entonces (o no) llevar a cabo alguna acción sobre dicho paquete, incluyendo la instalación de nuevas entradas de la tabla de flujo, y puede devolver el paquete al dispositivo, para que lo reenvíe de acuerdo con el conjunto de reglas actualizado de la tabla de flujo.

• Eliminación. Una entrada de la tabla de flujo sin ninguna acción indica que un paquete que se corresponda con ella debe ser eliminado.

• Modificación de campos. Los valores de diez campos de cabecera del paquete pueden ser reescritos antes de reenviar el paquete al puerto de salida elegido.

CAP 5. La capa de red: el plano de control

La capa de red está compuesta por el plano de control: la lógica de la red que controla no sólo cómo se reenvía un datagrama de un router a otro, a lo largo de una ruta extremo a extremo desde el host de origen al host de destino, sino también cómo se configuran y gestionan los servicios y componentes de la capa de red. 
Los algoritmos tradicionales de enrutamiento utilizados para calcular las rutas de coste mínimo en un grafo  son la base de dos protocolos de enrutamiento ampliamente implantados en Internet: OSPF y BGP
OSPF es un protocolo de enrutamiento que opera dentro de la red de un único ISP. 
BGP es un protocolo de enrutamiento que sirve para interconectar todas las redes de Internet; por ello se suele decir que BGP es el “pegamento” que mantiene unida Internet.

- Existen dos posibles enfoques para entender cómo se calculan, mantienen e instalan las tablas de reenvío y de flujo:

• Control por router. Se ejecuta un algoritmo de enrutamiento en todos y cada uno de los routers; cada router contiene tanto una función de reenvío como una función de enrutamiento. En cada router hay un componente de enrutamiento que se comunica con los componentes de enrutamiento de otros routers, con el fin de calcular los valores de su tabla de reenvío. Los protocolos OSPF y BGP están basados en este enfoque de control por router.

• Control lógicamente centralizado. Un controlador lógicamente centralizado calcula y distribuye las tablas de reenvío que tienen que usar todos y cada uno de los routers. La abstracción generalizada correspondencia-acción permite al router llevar a cabo tanto el reenvío IP tradicional, como un rico conjunto de otras funciones que anteriormente se habían venido implementando mediante dispositivos intermediarios separados.

- El controlador interactúa con un agente de control (AC) que reside en cada router, a través de un protocolo bien definido, para configurar y gestionar la tabla de flujo de ese router. Normalmente, el AC tiene una funcionalidad mínima; su trabajo consiste en comunicarse con el controlador y en hacer lo que el controlador le ordene. A diferencia de los algoritmos de enrutamiento, los AC no interactúan directamente entre sí, ni participan activamente en el cálculo de la tabla de reenvío.

- Por control “lógicamente centralizado” queremos decir que al servicio de control de enrutamiento se accede como si fuera un único punto central de servicio, aunque es probable que el servicio se implemente mediante múltiples servidores, por razones de tolerancia a fallos y de escalabilidad del rendimiento.

Algoritmos de enrutamiento

- El objetivo de los algoritmos de enrutamiento es determinar buenas rutas desde los emisores a los receptores, a través de la red de routers. Normalmente, una “buena ruta” es aquella que tiene el coste mínimo.

- En el contexto del enrutamiento de la capa de red, los nodos del grafo representan los routers (los puntos en los que se toman las decisiones acerca del reenvío de los paquetes), mientras que las aristas que conectan estos nodos representan los enlaces físicos entre los routers. Normalmente, el coste de una arista puede reflejar la longitud física del enlace correspondiente, la velocidad del enlace o el coste monetario asociado con el enlace.

- Un algoritmo de enrutamiento centralizado calcula la ruta de coste mínimo entre un origen y un destino utilizando un conocimiento global y completo acerca de la red. Es decir, el algoritmo toma como entradas la conectividad entre todos los nodos y todos los costes de enlace. Esto requiere, por tanto, que el algoritmo obtenga de alguna manera esta información antes de realizar el propio cálculo. El cálculo en sí puede hacerse en un solo sitio, o replicarse en el componente de enrutamiento de todos y cada uno de los routers. La característica distintiva aquí, sin embargo, es que un algoritmo global dispone de toda la información acerca de la conectividad y de los costes de los enlaces. Los algoritmos con información de estado global a menudo se denominan algoritmos de estado de enlaces (LS, Link-State), ya que el algoritmo tiene que ser consciente del coste de cada enlace de la red.

- En un algoritmo de enrutamiento descentralizado, el cálculo de la ruta de coste mínimo se realiza por parte de los routers de manera iterativa y distribuida. Ningún nodo tiene toda la información acerca del coste de todos los enlaces de la red. En lugar de ello, al principio, cada nodo sólo conoce los costes de sus propios enlaces directamente conectados. Después, a través de un proceso iterativo de cálculo e intercambio de información con sus nodos vecinos, cada nodo calcula gradualmente la ruta de coste mínimo hacia un destino o conjunto de destinos. El algoritmo de enrutamiento descentralizado se denomina algoritmo de vector de distancias (DV, Distance-Vector), porque cada nodo mantiene un vector de estimaciones de los costes (distancias) a todos los demás nodos de la red.

- Una segunda forma general de clasificar los algoritmos de enrutamiento es según sean estáticos o dinámicos. En los algoritmos de enrutamiento estático, las rutas cambian muy lentamente con el tiempo, a menudo como resultado de una intervención humana. Los algoritmos de enrutamiento dinámico modifican los caminos de enrutamiento a medida que la carga de tráfico o la topología de la red cambian. Un algoritmo dinámico puede ejecutarse periódicamente o como respuesta directa a cambios en la topología o en el coste de los enlaces. Aunque los algoritmos dinámicos responden mejor a los cambios de la red, también son más susceptibles a problemas como los bucles de enrutamiento y la oscilación de rutas.

- Una tercera forma de clasificar los algoritmos de enrutamiento es según sean sensibles o no a la carga. En un algoritmo sensible a la carga, los costes de enlace varían de forma dinámica para reflejar el nivel actual de congestión en el enlace subyacente. Si se asocia un coste alto con un enlace que actualmente esté congestionado, el algoritmo de enrutamiento tenderá a elegir rutas que eviten tal enlace congestionado.

- Los algoritmos de enrutamiento actuales de Internet son algoritmos no sensibles a la carga, ya que el coste de un enlace no refleja explícitamente su nivel actual de congestión.

Algoritmo de enrutamiento de estado de enlaces (LS)

- En un algoritmo de estado de enlaces, la topología de la red y el coste de todos los enlaces son conocidos; es decir, están disponibles como entradas para el algoritmo LS. En la práctica, esto se consigue haciendo que cada nodo difunda paquetes del estado de los enlaces a todos los demás nodos de la red, conteniendo cada paquete de estado de enlaces las identidades y costes de sus enlaces conectados. Esto suele realizarse mediante un algoritmo de difusión de estado de los enlaces donde cada nodo puede entonces ejecutar el algoritmo LS y calcular el mismo conjunto de rutas de coste mínimo que cualquier otro nodo.

- El algoritmo de Dijkstra calcula la ruta de coste mínimo desde un nodo hasta todos los demás nodos de la red. El algoritmo de Dijkstra es iterativo y tiene la propiedad de que después de la k-ésima iteración del algoritmo se conocen las rutas de coste mínimo hacia k nodos de destino, y entre las rutas de coste mínimo a todos los nodos de destino, estas k rutas tendrán los k costes más pequeños.
Su complejidad es de orden n al cuadrado: O(n2 ). Una implementación más sofisticada de este algoritmo, que utiliza una estructura de datos conocida como heap podría reducir un poco la complejidad

- ¿Qué podemos hacer para evitar oscilaciones (que pueden producirse en cualquier algoritmo, no solo el LS, que utilice una métrica de enlace basada en la congestión o el retardo)? Una solución sería obligar a que los costes de enlace no dependan de la cantidad de tráfico transportado (una solución inaceptable, ya que uno de los objetivos del enrutamiento es evitar los enlaces altamente congestionados; por ejemplo, los enlaces con un alto retardo). Otra solución consiste en garantizar que no todos los routers ejecuten el algoritmo LS al mismo tiempo. Esta parece una solución más razonable, ya que podríamos esperar que, aunque los routers ejecuten el algoritmo LS con la misma periodicidad, la instancia de ejecución del algoritmo no sería la misma en cada uno de los nodos.

Algoritmo de enrutamiento por vector de distancias (DV)

- El algoritmo por vector de distancias (DV) es iterativo, asíncrono y distribuido. Es distribuido en el sentido de que cada nodo recibe información de uno o más de sus vecinos directamente conectados, realiza un cálculo y luego distribuye los resultados de su cálculo de vuelta a sus vecinos. Es iterativo porque este proceso continúa hasta que ya no se intercambia más información entre los vecinos. El algoritmo es asíncrono en el sentido de que no requiere que todos los nodos operen sincronizados entre sí.

- Los costes mínimos están relacionados mediante la conocida ecuación de Bellman-Ford

donde minv se calcula para todos los vecinos de x.

- El algoritmo DV es un algoritmo descentralizado y no utiliza dicha información global. De hecho, la única información que tendrá un nodo es el coste de los enlaces a los vecinos a los que está directamente conectado y la información que recibe de esos vecinos. Cada nodo espera a recibir una actualización de cualquier vecino, calcula su nuevo vector de distancias cuando recibe una actualización y distribuye su nuevo vector de distancias a sus vecinos

Algoritmo de vector de distancias: cambios en el coste de los enlaces y fallo de los enlaces

- Cuando un nodo que ejecuta el algoritmo DV detecta un cambio en el coste del enlace desde sí mismo a un vecino, actualiza su vector de distancias y, si existe un cambio en el coste de la ruta de coste mínimo, informa a sus vecinos de su nuevo vector de distancias. El algoritmo de vector de distancias da lugar a la siguiente secuencia de sucesos:

• En el instante t0 , y detecta el cambio en el coste del enlace (el coste ha cambiado de 4 a 1), actualiza su vector de distancias e informa a sus vecinos de este cambio, puesto que su vector de distancias ha cambiado.

• En el instante t1 , z recibe la actualización de y y actualiza su tabla. Calcula el nuevo coste mínimo a x (ha disminuido de 5 a 2) y envía su nuevo vector de distancias a sus vecinos.

• En el instante t2 , y recibe la actualización de z y actualiza su tabla de distancias. El coste mínimo de y no cambia y, por tanto, y no envía ningún mensaje a z. El algoritmo entra en el estado de reposo.

- Un bucle de enrutamiento es como un agujero negro (un paquete destinado a x que llega a y o z en t 1 rebotará entre estos dos nodos permanentemente, o hasta que las tablas de reenvío cambien). A causa de los escenarios de este tipo, en ocasiones se designa a este problema con el nombre de problema de la cuenta hasta infinito.

Algoritmo de vector de distancias: adición de la inversa envenenada

- El escenario concreto de bucle puede evitarse utilizando una técnica conocida como inversa envenenada. La idea es simple: si z enruta a través de y para llegar al destino x, entonces z anunciará a y que Dz (x) 5 ∞ (incluso aunque z sepa que, en realidad, Dz (x) 5 5). El nodo z continuará contando esta pequeña mentira a y mientras continúe enrutando hacia x a través de y. Dado que y cree que z no dispone de una ruta hacia x, el nodo y nunca intentará enrutar hacia x a través de z, mientras z continúe enrutando hacia x a través de y (y mintiendo acerca de ello).

Comparación de los algoritmos de enrutamiento LS y DV

- Con el algoritmo de vector de distancias, cada nodo solo se comunica con sus vecinos directamente conectados, pero les proporciona sus estimaciones de coste mínimo desde sí mismo a todos los demás nodos (conocidos) de la red. El algoritmo de estado de enlaces requiere información global. En consecuencia, cuando se lo implemente en todos y cada uno de los routers, cada nodo tendrá que comunicarse con todos los restantes nodos (vía difusión), pero solo les informará de los costes de sus enlaces directamente conectados.

• Complejidad del mensaje. Hemos visto que el algoritmo LS requiere que cada nodo conozca el coste de cada enlace de la red. Esto requiere el envío de O(|N| |E|) mensajes. Además, cuando el coste de un enlace cambia, el nuevo coste tiene que enviarse a todos los nodos. El algoritmo de vector de distancias requiere intercambios de mensajes entre los vecinos directamente conectados en cada iteración. Hemos visto que el tiempo necesario para que el algoritmo converja puede depender de muchos factores. Cuando los costes de los enlaces cambian, el algoritmo de vector de distancias propagará los resultados del coste del enlace que ha cambiado solo si el nuevo coste de enlace da lugar a una ruta de coste mínimo distinta para uno de los nodos conectados a dicho enlace. 
• Velocidad de convergencia. Hemos visto que nuestra implementación del algoritmo de estado de enlaces es un algoritmo O(|N|2 ) que requiere enviar O(|N| |E|)) mensajes. El algoritmo de vector de distancias puede converger lentamente y pueden aparecer bucles de enrutamiento mientras está convergiendo. Este algoritmo también sufre el problema de la cuenta hasta infinito.

• Robustez. Con el algoritmo de estado de enlaces, un router podría difundir un coste incorrecto para uno de sus enlaces conectados (pero no para los otros). Un nodo también podría corromper o eliminar cualquier paquete recibido como parte de un mensaje de difusión LS. Pero, con el algoritmo LS, un nodo solo calcula su propia tabla de reenvío, mientras que otros nodos realizan cálculos similares por sí mismos. Esto significa que los cálculos de rutas son hasta cierto punto independientes en LS, proporcionando un mayor grado de robustez. Con el algoritmo de vector de distancias, un nodo puede anunciar rutas de coste mínimo incorrectas a uno o a todos los destinos. En un sentido más general, observamos que, en cada iteración, los cálculos de un nodo con el algoritmo de vector de distancias se pasan a sus vecinos y luego, indirectamente, al vecino del vecino en la siguiente iteración. En este sentido, con el algoritmo de vector de distancias, un cálculo de nodo incorrecto puede difundirse a través de toda la red.

- En resumen, ningún algoritmo es el ganador evidente; de hecho, ambos algoritmos se utilizan en Internet.

Enrutamiento dentro de un sistema autónomo en Internet: OSPF

- Los algoritmos de estado de enlaces y de vector de distancias ejecutan el mismo algoritmos de enrutamiento, el cual es un poco simplista, por al menos dos razones importantes:

• Escala. Cuando el número de routers comienza a hacerse grande, la sobrecarga implicada en la comunicación, cálculo y almacenamiento de la información de enrutamiento se hace prohibitiva. Almacenar la información de enrutamiento para todos los posibles destinos en cada uno de estos routers evidentemente requeriría enormes cantidades de memoria.

• Autonomía administrativa. Internet es una red de ISPs, estando compuesto cada ISP por su propia red de routers. Un ISP generalmente desea operar su red a su antojo u ocultar al mundo exterior ciertos aspectos de la organización interna de su red. Idealmente, una organización debería poder operar y administrar su red como desee, sin por ello dejar de conectar su red a otras redes externas.

- Estos dos problemas pueden resolverse organizando los routers en sistemas autónomos (AS, Autonomous System), estando cada AS formado por un grupo de routers que se encuentran bajo el mismo control administrativo. Cada sistema autónomo se identifica mediante su número de sistema autónomo (ASN, Autonomous System Number), que es único globalmente. Los números de AS, como las direcciones IP, son asignados por los registros regionales de ICANN

- Los routers de un mismo AS ejecutan todos ellos el mismo algoritmo de enrutamiento y disponen de información unos de otros. El algoritmo de enrutamiento que se ejecuta dentro de un sistema autónomo se denomina protocolo de enrutamiento interno del sistema autónomo.

OSPF

- El enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First, protocolo abierto de preferencia para la ruta más corta) y su pariente próximo, IS-IS, se utilizan ampliamente para el enrutamiento interno a los sistemas autónomos en Internet. El ‘Open’ de OSPF indica que la especificación del protocolo de enrutamiento está disponible públicamente

- OSPF es un protocolo de estado de enlaces que utiliza la técnica de inundación de información de estado de los enlaces y un algoritmo de la ruta de coste mínimo de Dijkstra. Con OSPF, un router construye un mapa topológico completo del sistema autónomo entero. A continuación, cada router ejecuta localmente el algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra para determinar un árbol de rutas más cortas a todas las subredes, con él mismo como nodo raíz. El administrador de la red configura los costes de los enlaces individuales. El administrador puede decidir hacer igual a 1 el coste de todos los enlaces, proporcionando así un enrutamiento con un número mínimo de saltos, o puede definir los pesos de los enlaces para que sean inversamente proporcionales a la capacidad de los mismos, con el fin de disuadir al tráfico de utilizar los enlaces con poco ancho de banda. OSPF no establece una política para definir el peso de los enlaces, sino que proporciona el mecanismo (el protocolo) para determinar el enrutamiento de coste mínimo para el conjunto dado de pesos de los enlaces.

- Con OSPF, un router difunde la información de enrutamiento a todos los demás routers del sistema autónomo, no solo a sus routers vecinos. Un router difunde la información de estado de los enlaces cuando se produce un cambio en el estado de un enlace. También difunde periódicamente el estado de un enlace, incluso aunque el estado del mismo no haya cambiado.

- El protocolo OSPF tiene que implementar por sí mismo funcionalidades tales como la de transferencia fiable de mensajes y la de envío de mensajes de difusión acerca del estado de los enlaces. El protocolo OSPF también comprueba que los enlaces estén operativos y permite al router OSPF obtener de un vecino la base de datos de estado de los enlaces de toda la red. Algunas de las funcionalidades avanzadas incluidas en OSPF son las siguientes:

• Seguridad. Los intercambios entre routers OSPF pueden ser autenticados. Con la autenticación, solo pueden participar en el protocolo OSPF los routers de confianza del sistema autónomo, impidiendo así que intrusos maliciosos inyecten información incorrecta en las tablas de los routers. Pueden configurarse dos tipos de autenticación: simple y MD5. Con la autenticación simple, se configura la misma contraseña en todos los routers. Cuando un router envía un paquete OSPF, incluye la contraseña en texto plano. La autenticación MD5 está basada en claves secretas compartidas que están configuradas en todos los routers. Para cada paquete OSPF que se envía, el router calcula el hash MD5 del contenido del paquete OSPF, al que se añade la clave secreta. A continuación, el router incluye el valor hash resultante en el paquete OSPF. El router receptor, utilizando la clave secreta preconfigurada, calculará un hash MD5 del paquete y lo comparará con el valor hash que transporta el paquete, verificando de este modo la autenticidad del mismo.

• Varias rutas de igual coste. Cuando varias rutas a un destino tienen el mismo coste, OSPF permite utilizar varias rutas

• Soporte integrado para enrutamiento por unidifusión y por multidifusión. OSPF multidifusión (MOSPF, Multicast OSPF) añade extensiones simples a OSPF para permitir el enrutamiento por multidifusión. MOSPF utiliza la base de datos de enlaces OSPF existente y añade un nuevo tipo de anuncio de estado de enlaces al mecanismo de difusión de estado de los enlaces de OSPF.

• Soporte para definir una jerarquía dentro de un mismo AS. Un sistema autónomo OSPF puede configurarse jerárquicamente en áreas. Cada área ejecuta su propio algoritmo OSPF de enrutamiento por estado de enlaces, encargándose cada router de un área de difundir su información de estado de enlaces a todos los restantes routers del área. Dentro de un área, uno o más routers de frontera de área son responsables de enrutar los paquetes hacia fuera del área. Por último, una y solo una de las áreas OSPF del AS se configura como área troncal. El papel principal del área troncal es enrutar el tráfico entre las restantes áreas del AS. El área troncal es la que contiene siempre todos los routers de frontera de área del AS y puede contener también routers que no sean de frontera. El enrutamiento entre áreas dentro del AS requiere que el paquete se enrute primero hacia router de frontera de área, que luego se enrute a través del área troncal hasta el router de frontera perteneciente al área de destino y que después se enrute hasta su destino final.

Enrutamiento entre los ISP: BGP

- Para enrutar un paquete entre múltiples sistemas autónomos necesitamos un protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos que requiere la coordinación de múltiples AS, los sistemas autónomos que se estén comunicando deberán ejecutar el mismo protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos. De hecho, en Internet, todos los AS utilizan el mismo protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos, denominado Border Gateway Protocol, más conocido como BGP.  BGP es un protocolo descentralizado y asíncrono.

El papel de BGP

- Para los destinos que se encuentran dentro del mismo AS, las entradas de la tabla de reenvío del router están determinadas por el protocolo de enrutamiento dentro del sistema autónomo. ¿Pero qué ocurre con los destinos que se encuentran fuera del AS? Es precisamente aquí donde BGP viene al rescate. En BGP, los paquetes no se enrutan hacia una dirección de destino específica, sino hacia prefijos CIDR, representando cada prefijo a una subred o a una colección de subredes.

- Como protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos, BGP proporciona a cada router mecanismos para: 1. Obtener de los sistemas autónomos vecinos información acerca de la alcanzabilidad de los prefijos. En particular, BGP permite a cada subred anunciar su existencia al resto de Internet.

2. Determinar las “mejores” rutas hacia los distintos prefijos. Un router puede llegar a conocer dos o más rutas hacia un prefijo específico. Para determinar la mejor ruta, el router ejecutará localmente un procedimiento de selección de rutas de BGP

El papel de BGP

- En un sistema autónomo determinado, cada router puede ser un router de pasarela o un router interno. Un router de pasarela es aquel que está situado en la frontera de un sistema autónomo y se conecta directamente a uno o más routers de otros sistemas autónomos. Un router interno sólo está conectado a hosts y routers pertenecientes a su propio sistema autónomo.

- Para anunciar la información de alcanzabilidad del prefijo X a todos los routers se van pasando el mensaje agregandole la ruta y así de esta forma los distintos sistemas autónomos no solo aprenderán que X existe, sino también una ruta de sistemas autónomos que conduce hasta X.

- Las conexiones TCP, junto con todos los mensajes BGP enviados a través de la conexión, se denomina conexión BGP. Además, una conexión BGP que abarca dos sistemas autónomos se llama conexión BGP externa (eBGP), mientras que una sesión BGP entre routers de un mismo sistema autónomo se denomina conexión BGP interna (iBGP).

Determinación de las mejores rutas

- Cuando un router anuncia un prefijo a través de una conexión BGP, incluye con el prefijo varios atributos BGP. En la jerga de BGP, un prefijo junto con sus atributos se denomina ruta. Dos de los atributos más importantes son AS-PATH y NEXT-HOP. El atributo AS-PATH contiene la lista de sistemas autónomos a través de los que ha pasado el anuncio. Los routers BGP también utilizan el atributo AS-PATH para detectar e impedir los bucles de anuncio; en concreto, si un router ve que su propio sistema autónomo está en la lista de la ruta, rechazará el anuncio

- El atributo NEXT-HOP proporciona el enlace crítico entre el protocolo de enrutamiento interno del sistema autónomo y el protocolo de enrutamiento entre sistemas autónomos, y tiene un sutil aunque importante uso. El siguiente salto (NEXT-HOP) es la dirección IP de la interfaz de router que inicia la secuencia de sistemas autónomos (AS-PATH).

Enrutamiento de la patata caliente

- En el enrutamiento de la patata caliente, la ruta elegida será aquella que tenga el mínimo coste hasta el router NEXT-HOP que da comienzo a la ruta. 
La idea que subyace al enrutamiento de la patata caliente es que el router debe preocuparse de conseguir que los paquetes salgan de su propio sistema autónomo lo más rápidamente posible, sin preocuparse del coste que tengan las partes restantes de la ruta hasta el destino, situadas fuera de su propio sistema autónomo. Es, por tanto, un algoritmo egoísta: trata de reducir el coste dentro de su propio sistema autónomo, ignorando los restantes componentes de los costes extremo a extremo que están fuera de su sistema autónomo.

Algoritmo de selección de ruta

- Si solo existe una ruta, obviamente BGP seleccionará esa ruta. Si existen dos o más rutas hacia el mismo prefijo, entonces BGP invoca secuencialmente las siguientes reglas de eliminación hasta quedarse con una ruta:

1. Se asigna un valor de preferencia local a las rutas, como uno de sus atributos. La preferencia local de una ruta podría haber sido definida por el router o podría haber sido aprendida de otro router perteneciente al mismo sistema autónomo. El valor del atributo de preferencia local es una decisión política que se deja completamente en manos del administrador de red del sistema autónomo. Se eligen las rutas con los valores de preferencia local más altos.

2. De las rutas que quedan (todas ellas con el mismo valor de preferencia local), se selecciona la ruta con la secuencia de sistemas autónomos más corta. Siendo la métrica de distancia utilizada el número de saltos entre sistemas autónomos, en lugar del número de saltos entre routers.

3. Para las restantes rutas, se utiliza el enrutamiento de la patata caliente, es decir, se selecciona la ruta con el router del siguiente salto más próximo.

4. Si siguiera quedando más de una ruta, el router utilizaría identificadores BGP para seleccionar la ruta

IP-Anycast

- BGP se usa a menudo para implementar el servicio IP-anycast, utilizado comúnmente en DNS. Para entender la motivación de IP-anycast, nos interesa (1) duplicar el mismo contenido en diferentes servidores, situados en muchas ubicaciones distintas, geográficamente dispersas; y (2) hacer que cada usuario acceda al contenido usando el servidor que tenga más próximo.

- En la práctica las redes CDN no suelen utilizar IP-anycast, porque los cambios en el enrutamiento BGP pueden hacer que diferentes paquetes de una misma conexión TCP lleguen a diferentes instancias del servidor web. Pero IP-anycast sí que es ampliamente utilizado por el sistema DNS para dirigir las consultas DNS al servidor DNS raíz más cercano.

Política de enrutamiento

- Cuando un router selecciona una ruta hacia un destino, la política de enrutamiento del sistema autónomo puede prevalecer sobre todas las restantes consideraciones.

- Un ISP de acceso multidomiciliado es aquel que está conectado al resto de la red a través de dos proveedores diferentes.

- ¿Cómo impedir que X reenvíe tráfico entre B y C? Esto se puede conseguir fácilmente controlando la forma en que son anunciadas las rutas BGP. En concreto, X operará como la red de un ISP de acceso si anuncia (a sus vecinos B y C) que no tiene ninguna ruta a ningún otro destino excepto a ella misma.

El plano de control SDN

- El plano de control SDN: la lógica de la red que controla el reenvío de paquetes entre los dispositivos compatibles con SDN de una red, así como la configuración y gestión de estos dispositivos y sus servicios.

- Podemos identificar cuatro características fundamentales de una arquitectura SDN:
• Reenvío basado en el flujo. El reenvío de paquetes por parte de conmutadores controlados mediante SDN puede estar basado en los valores de diversos campos de las cabeceras de las capas de transporte, de red o de enlace.

• Separación del plano de datos y el plano de control. El plano de datos está compuesto por los conmutadores de la red: dispositivos relativamente simples (pero rápidos) que ejecutan las reglas de “correspondencia más acción” contenidas en sus tablas de flujo. El plano de control está compuesto por servidores y software que determinan y gestionan las tablas de flujo de los conmutadores.

• Funciones de control de la red: externas a los conmutadores del plano de datos. A diferencia de los routers tradicionales, sin embargo, este software se ejecuta en servidores que son diferentes (y remotos) de los conmutadores de la red.

• Una red programable. La red se puede programar mediante las aplicaciones de control de red que se ejecutan en el plano de control. Estas aplicaciones representan el “cerebro” del plano de control SDN y utilizan las API proporcionadas por el controlador SDN con el fin de especificar y controlar el plano de datos en los dispositivos de la red.

- Teniendo en cuenta todo esto, podemos ver que SDN representa un significativo “desempaquetamiento” de la funcionalidad de red: los conmutadores del plano de datos, los controladores SDN y las aplicaciones de control de red son entidades separadas, que pueden ser suministradas por diferentes proveedores y organizaciones.

El plano de control SDN: controlador SDN y aplicaciones SDN de control de red

- El plano de control SDN está dividido, a grandes rasgos, en dos componentes: el controlador SDN y las aplicaciones SDN de control de red. Exploremos en primer lugar el controlador.

- La funcionalidad de un controlador puede organizarse, desde un punto de vista general, en tres capas. Veamos cuáles son estas capas en el orden tradicional abajo-arriba:

• Una capa de comunicaciones: comunicación entre el controlador SDN y los dispositivos de red controlados. Si un controlador SDN tiene que controlar el funcionamiento de un conmutador, host u otro dispositivo remoto compatible con SDN, se necesita un protocolo para transferir información entre el controlador y ese dispositivo. Además, un dispositivo debe ser capaz de comunicar al controlador sucesos observados localmente. Estos sucesos proporcionan al controlador SDN una visión actualizada del estado de la red.

• Una capa de gestión del estado de la red. Las decisiones últimas de control tomadas por el plano de control SDN requiere que el controlador disponga de información actualizada sobre el estado de los hosts, enlaces, conmutadores y otros dispositivos controlados por SDN que haya en la red. La tabla de flujo de un conmutador contiene contadores cuyos valores también pueden ser aprovechados por las aplicaciones de control de red

• La interfaz con la capa de aplicaciones de control de red. Esta API permite a las aplicaciones de control de red leer/escribir el estado de la red y las tablas de flujo dentro de la capa de gestión del estado. Las aplicaciones pueden registrarse para que se las notifique cuando se produzcan sucesos de cambio de estado, con el fin de poder tomar acciones en respuesta a las notificaciones de sucesos de red enviadas desde los dispositivos controlados por SDN.

Protocolo OpenFlow

- El protocolo OpenFlow opera entre un controlador SDN y un conmutador controlado por SDN u otro dispositivo que implemente la API OpenFlow.

- Entre los mensajes de mayor importancia que fluyen desde el controlador hacia el conmutador controlado podemos citar: 
• Configuración (configuration). Este mensaje permite al controlador consultar y configurar los parámetros de configuración del conmutador.

• Modificar estado (modify-state). El controlador utiliza este mensaje para añadir/borrar o modificar entradas de la tabla de flujo del conmutador, así como para configurar las propiedades de los puertos del conmutador.

• Leer estado (read-state). El controlador usa este mensaje para recopilar estadísticas y valores de contadores de los puertos y tablas de flujo del conmutador.

• Enviar paquete (send-packet). El controlador usa este mensaje para enviar un paquete específico a través de un puerto de salida especificado del conmutador controlado. El propio mensaje contiene, en su carga útil, el paquete que hay que enviar.

- Entre los mensajes que fluyen desde el conmutador controlado por SDN hacia el controlador podemos citar:

• Flujo eliminado (flow-removed). Este mensaje informa al controlador de que se ha eliminado una entrada de una tabla de flujo.

• Estado de puerto (port-status). El conmutador usa este mensaje para informar al controlador de un cambio en el estado de un puerto.

• Paquete entrante (packet-in). Los paquetes para los que sí exista correspondencia también pueden ser enviados al controlador. El mensaje packet-in se emplea para enviar tales paquetes al controlador.

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP)

- Los hosts y los routers utilizan ICMP (Internet Control Message Protocol, protocolo de mensajes de control de Internet), para intercambiarse información acerca de la capa de red. ICMP a menudo se considera parte de IP pero, en sentido arquitectónico, se encuentra justo encima de IP, ya que los mensajes ICMP son transportados dentro de datagramas IP. Es decir, los mensajes ICMP son transportados como carga útil de IP, al igual que los segmentos TCP o UDP son transportados como carga útil de IP. De forma similar, cuando un host recibe un datagrama IP con ICMP especificado como el protocolo de la capa superior, demultiplexa el contenido del datagrama hacia ICMP, al igual que demultiplexaría el contenido de un datagrama hacia TCP o UDP.

- Los mensajes ICMP tienen un campo de tipo y un campo de código, y contienen la cabecera y los 8 primeros bytes del datagrama IP que ha dado lugar a la generación del mensaje ICMP

- El famoso programa ping envía un mensaje ICMP de tipo 8 y código 0 al host especificado. El host de destino, al ver la solicitud de eco, devuelve una respuesta de eco ICMP de tipo 0 y código 0.

- Traceroute se implementa con mensajes ICMP. Para determinar los nombres y las direcciones de los routers existentes entre el origen y el destino, el programa Traceroute del origen envía una serie de datagramas IP ordinarios al destino. Cada uno de estos datagramas transporta un segmento UDP con un número de puerto UDP poco probable.

El marco conceptual de la gestión de red

- Los componentes clave de la gestión de red:

• El servidor de gestión es una aplicación, normalmente con intervención humana, que se ejecuta en una estación central de gestión de red situada en el centro de operaciones de red (NOC, Network Operations Center). El servidor de gestión es el punto focal de la actividad de administración de la red; controla la recopilación, procesamiento, análisis y/o visualización de la información de gestión de la red. Es aquí donde se inician las acciones para el control del comportamiento de la red y donde el administrador interactúa con los dispositivos que forman la red.

• Un dispositivo gestionado es un equipo de red (incluyendo su software) que forma parte de una red gestionada. Un dispositivo gestionado puede ser un host, un router, un switch, un dispositivo intermediario, un módem, un termómetro o cualquier otro dispositivo conectado a la red. Dentro de un dispositivo gestionado pueden existir diversos objetos gestionados. Estos objetos gestionados son los propios elementos hardware contenidos en el dispositivo gestionado y los parámetros de configuración para los distintos elementos hardware y software

• Cada objeto gestionado de un dispositivo gestionado tiene asociados distintos elementos de información, que se recopilan en una base de información de gestión (MIB, Management Information Base); como veremos, los valores de estos elementos de información están a disposición del servidor de gestión

• En cada dispositivo gestionado reside también un agente de gestión de red, que es un proceso que se ejecuta en el dispositivo gestionado y que se comunica con el servidor de gestión, llevando a cabo acciones locales en el dispositivo gestionado bajo control y por orden del servidor de gestión.

• El último componente del marco conceptual de la gestión de red es el protocolo de gestión de red. El protocolo se ejecuta entre el servidor de gestión y los dispositivos gestionados, permitiendo al servidor consultar el estado de los dispositivos gestionados y llevar a cabo acciones de manera indirecta en estos dispositivos a través de sus agentes. Los agentes pueden utilizar el protocolo de gestión de red para informar al servidor de gestión de que se han producido sucesos excepcionales. Es importante recalcar que el protocolo de gestión de red no se encarga él mismo de administrar la red; simplemente proporciona una serie de capacidades que un administrador puede utilizar para gestionar

El protocolo SNMP

- El protocolo simple de gestión de red versión 2 (SNMPv2) es un protocolo de la capa de aplicación que se utiliza para transportar mensajes de información y control para la gestión de red entre un servidor de gestión y un agente que actúa por cuenta del servidor de gestión. El uso más común de SNMP es el modo de solicitud-respuesta, en el que un servidor de gestión SNMP envía una solicitud a un agente SNMP, el cual la recibe, lleva a cabo ciertas acciones y envía una respuesta a dicha solicitud. Normalmente, una solicitud se utilizará para consultar (recuperar) o modificar (establecer) los valores de objetos MIB asociados con un dispositivo gestionado. Un segundo uso común de SNMP es cuando un agente envía un mensaje no solicitado, conocido como mensaje TRAP, a un servidor de gestión. Los mensajes TRAP se utilizan para notificar a un servidor de gestión una situación excepcional que ha dado lugar a cambios en los valores de los objetos MIB.

- SNMPv2 define siete tipos de mensajes, conocidos genéricamente como unidades de datos de protocolo (PDU, Protocol Data Unit):

• Las PDU GetRequest, GetNextRequest y GetBulkRequest son enviadas desde un servidor de gestión a un agente para solicitar el valor de uno o más objetos MIB del dispositivo gestionado por el agente. GetRequest puede solicitar un conjunto arbitrario de valores MIB; pueden utilizarse múltiples GetNextRequests para recorrer secuencialmente una lista o tabla de objetos MIB; GetBulkRequest permite devolver un gran bloque de datos, evitando la sobrecarga en que se incurre si se envían varios mensajes GetRequest o GetNextRequest. En los tres casos, el agente responde con una PDU Response que contiene los identificadores de objeto y sus valores asociados.

• Un servidor de gestión utiliza la PDU SetRequest para establecer el valor de uno o más objetos MIB en un dispositivo gestionado. Un agente responde con una PDU Response con el estado de error “noError”, con el fin de confirmar que el valor ha sido definido.

• Un servidor de gestión utiliza una PDU InformRequest para notificar a otro servidor de gestión cierta información MIB que es remota al servidor receptor.

• La PDU Response es enviada normalmente por un dispositivo gestionado al servidor de gestión en respuesta a un mensaje de solicitud recibido de ese servidor. Con esta PDU se devuelve la información solicitada.

• El último tipo de PDU de SNMPv2 es el mensaje TRAP. Los mensajes TRAP son generados asíncronamente; es decir, no son generados en respuesta a una solicitud recibida, sino en respuesta a un suceso para el que el servidor de gestión requiere una notificación. Una solicitud TRAP recibida no requiere ninguna respuesta por parte del servidor de gestión.

- Dado que UDP es un protocolo de transporte no fiable, no existe ninguna garantía de que una solicitud, o su respuesta, sea recibida por el destino. El servidor de gestión utiliza el campo ID de solicitud de la PDU para numerar las solicitudes que envía a un agente; la respuesta del agente toma su ID de solicitud de la solicitud recibida. Por tanto, el campo ID de solicitud puede ser utilizado por el servidor de gestión para detectar las solicitudes y respuestas perdidas. Dependerá del servidor de gestión decidir si retransmite una solicitud si no ha recibido la respuesta correspondiente transcurrido un cierto periodo de tiempo.

- Los diseñadores de SNMPv3 han señalado que “SNMPv3 puede interpretarse como SNMPv2 con una serie de capacidades adicionales de seguridad y administración”

CAP 6. La capa de enlace y las redes de área local

Hay dos tipos de canales fundamentalmente distintos de la capa de enlace. El primer tipo está compuesto por los canales de difusión, que conectan varios hosts en las redes de área local (LAN) inalámbricas, en las redes por satélite y en las redes de acceso híbridas de fibra y cable coaxial (HFC). En un canal de difusión hay muchos hosts conectados a un mismo canal de comunicaciones, por lo que se hace necesario utilizar lo que se denomina un protocolo de acceso al medio para coordinar la transmisión de las tramas. En algunos casos, se puede emplear un controlador central para coordinar las transmisiones; en otros casos, son los propios hosts los que coordinan estas transmisiones. El segundo tipo de canal de la capa de enlace es el canal de comunicaciones punto a punto, como el que existe entre dos routers conectados mediante un enlace de larga distancia, o entre la computadora de sobremesa de un usuario y el switch Ethernet al que está conectada. La coordinación del acceso a un enlace punto a punto es más simple; el material de referencia disponible en el sitio web del libro proporciona una exposición detallada acerca del Protocolo punto a punto, el cual se utiliza en configuraciones tan variadas como el servicio de acceso a través de una línea telefónica o en el transporte de tramas punto a punto a alta velocidad a través de enlaces de fibra óptica.

Introducción a la capa de enlace

- Cualquier dispositivo que ejecute un protocolo de la capa de enlace lo denominaremos nodo. Los nodos incluyen a los hosts, los routers, los switches y los puntos de acceso WiFi. También nos referimos a los canales de comunicación que conectan nodos adyacentes a lo largo de la ruta de comunicaciones con el nombre de enlaces. Para que un datagrama pueda ser transferido desde el host de origen al de destino, debe moverse a través de cada uno de los enlaces individuales que forman la ruta extremo a extremo. En un determinado enlace, un nodo transmisor encapsula el datagrama en una trama de la capa de enlace y transmite la trama a través del enlace.

- Con una analogía del sector del transporte, el turista sería un datagrama, cada uno de los segmentos de transporte sería un enlace de comunicaciones, el modo de transporte sería un protocolo de la capa de enlace y la agencia de viajes sería un protocolo de enrutamiento.

Servicios proporcionados por la capa de enlace

- Aunque el servicio básico de cualquier capa de enlace es mover un datagrama desde un nodo hasta otro adyacente a través de un único enlace de comunicaciones, además puede ofrecer:

• Entramado. Casi todos los protocolos de la capa de enlace encapsulan cada datagrama de la capa de red dentro de una trama de la capa de enlace antes de transmitirla a través del enlace. Una trama consta de un campo de datos, en el que se inserta el datagrama de la capa de red, y de una serie de campos de cabecera.

• Acceso al enlace. Un protocolo de control de acceso al medio (MAC, Medium Access Control) especifica las reglas que se utilizan para transmitir una trama a través del enlace. Para los enlaces punto a punto que tengan un único emisor en un extremo del enlace y un único receptor en el otro extremo, el protocolo MAC es muy simple: el emisor puede enviar una trama siempre que el enlace esté inactivo. Cuando hay varios nodos compartiendo un mismo enlace de difusión, el protocolo MAC sirve para coordinar la transmisión de las tramas de los múltiples nodos.

• Entrega fiable. Cuando un protocolo de la capa de enlace proporciona un servicio de entrega fiable, garantiza que va a transportar cada datagrama de la capa de red a través del enlace sin errores. El servicio de entrega fiable de la capa de enlace suele implementarse mediante confirmaciones y retransmisiones

• Detección y corrección de errores. El hardware de la capa de enlace en un nodo receptor pudiera llegar a decidir, incorrectamente, que un bit contenido en una trama es cero cuando fue transmitido como un uno, y viceversa. Dichos errores de bit se introducen debido a la atenuación de las señales y al ruido electromagnético. Puesto que no hay necesidad de reenviar un datagrama que contenga un error, muchos protocolos de la capa de enlace proporcionan un mecanismo para detectar dichos errores de bit.

¿Dónde se implementa la capa de enlace?

- En su mayor parte, la capa de enlace se implementa en un adaptador de red, también denominado a veces tarjeta de interfaz de red (NIC, Network Interface Card). El corazón de la tarjeta adaptadora de red es el controlador de la capa de enlace, que normalmente es un único chip de propósito especial que implementa muchos de los servicios de la capa de enlace

- En el lado emisor, el controlador toma un datagrama que haya sido creado y almacenado en la memoria del host por las capas superiores de la pila de protocolos, encapsula ese datagrama en una trama de la capa de enlace y luego transmite la trama al enlace de comunicaciones, de acuerdo con el protocolo de acceso al enlace. En el lado receptor, un controlador recibe la trama completa y extrae el datagrama de la capa de red. Si la capa de enlace realiza detección de errores, entonces será el controlador del emisor quien se encargue de configurar los bits de detección de errores en la cabecera de la trama, mientras que el controlador del receptor llevará a cabo la detección de errores.

Técnicas de detección y corrección de errores

- En el nodo emisor, los datos que hay que proteger frente a los errores de bit se complementan con una serie de bits de detección y corrección de errores (EDC, Error Detection and Correction)

- Las técnicas de detección y corrección de errores permiten al receptor detectar en ocasiones, pero no siempre, que se han producido errores en los bits. Incluso utilizando bits de detección de errores pueden seguir existiendo errores de bit no detectados; es decir, el receptor podría perfectamente ser inconsciente de que la información recibida contiene errores en los bits. Como consecuencia, el receptor podría entregar un datagrama corrupto a la capa de red, o no ser consciente de que el contenido de un campo de la cabecera de la trama se ha corrompido.

Comprobaciones de paridad

- Quizá la forma más simple de detección de errores sea el uso de un único bit de paridad.  En un esquema de paridad par, el emisor simplemente incluye un bit adicional y selecciona su valor de modo que el número total de 1s en los d+1 bits sea par. En los esquemas de paridad impar, el valor del bit de paridad se selecciona de modo que exista un número impar de 1s. La operación del receptor también es muy simple cuando se utiliza un único bit de paridad. El receptor sólo necesita contar el número de 1s dentro de los d + 1 bits recibidos. Si se está utilizando un esquema de paridad par y se encuentra un número impar de bits con valor 1, el receptor sabrá que se ha producido al menos un error de bit. Así, la probabilidad de que se produzcan múltiples errores de bit en un único paquete será extremadamente pequeña.

- Suponga ahora que se produce un único error de bit en los d bits de información originales. Con este esquema de paridad bidimensional, detectaremos el error en la paridad tanto de la columna como de la fila que contienen el bit erróneo. De este modo, el receptor no solo podrá detectar el hecho de que se ha producido un único error de bit, sino que puede utilizar los índices de la columna y de la fila que presentan errores de paridad para identificar realmente el bit corrompido y corregir dicho error.  Los esquemas de paridad bidimensional también pueden detectar (¡pero no corregir!) cualquier combinación de dos errores dentro de un paquete.

- La capacidad del receptor para detectar y corregir errores a la vez se conoce con el nombre de Corrección de errores hacia adelante (FEC, Forward Error Correction).

Métodos basados en la suma de comprobación

- En las técnicas de suma de comprobación, los d bits de datos se tratan como una secuencia de enteros de k bits. Un método simple de suma de comprobación consiste en sumar estos enteros de k bits y utilizar la suma resultante como bits de detección de errores. La suma de comprobación de Internet está basada en este enfoque: los bytes de datos se tratan como enteros de 16 bits y se suman. Después, se utiliza el complemento a 1 de esta suma para formar la suma de comprobación de Internet que se incluye en la cabecera del segmento. El receptor verifica la suma de comprobación calculando el complemento a 1 de la suma de los datos recibidos y comprobando si el resultado tiene todos los bits a 1. Si alguno de los bits es un 0, eso indicará que se ha producido un error. Los métodos de suma de comprobación requieren relativamente poca sobrecarga de paquete.

- ¿Por qué se utilizan sumas de comprobación en la capa de transporte y comprobaciones de redundancia cíclica en la capa de enlace? Puesto que el mecanismo de detección de errores de la capa de transporte se implementa por software, es importante utilizar un esquema de detección de errores simple y rápido. Por el contrario, la detección de errores en la capa de enlace se implementa en un hardware dedicado dentro de las tarjetas adaptadoras, pudiendo dicho hardware realizar rápidamente las operaciones CRC más complejas.

Comprobación de redundancia cíclica (CRC)

- Una técnica de detección de errores utilizada ampliamente en las redes de computadoras de hoy día esta basada en los códigos de comprobación de redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy Check). Los códigos CRC también se conocen con el nombre de códigos polinómicos, dado que se puede ver la cadena de bits que hay que enviar como si fuera un polinomio cuyos coeficientes son los valores 0 y 1 de la cadena de bits, interpretándose las operaciones realizadas con la cadena de bits según la aritmética de polinomios.

- Los códigos CRC operan de la siguiente forma: considerando la secuencia de datos de d bits, D, que el nodo emisor quiere transmitir al nodo receptor. El emisor y el receptor tienen que acordar primero un patrón de r + 1 bits, conocido como generador, que denominaremos con la letra G. Impondremos la condición de que el bit más significativo de G sea 1. Para una determinada secuencia de datos, D, el emisor seleccionará r bits adicionales, R, y se los añadirá a D, de modo que el patrón de d + r bits resultante sea exactamente divisible por G utilizando aritmética módulo 2. El proceso de comprobación de errores con los códigos CRC es, por tanto, muy simple: el receptor divide los d 1 r bits recibidos entre G. Si el resto es distinto de cero, el receptor sabrá que se ha producido algún error; en caso contrario, se aceptarán los datos como correctos.

Protocolos y enlaces de acceso múltiple

- Existen dos tipos de enlaces de red: enlaces punto a punto y enlaces de difusión (broadcast). Un enlace punto a punto está compuesto por un único emisor en un extremo del enlace y un único receptor en el otro extremo. Se han diseñado muchos protocolos de la capa de enlace para enlaces punto a punto; dos de esos protocolos son el Protocolo punto a punto (PPP, Point-to-Point Protocol) y el protocolo de Control del enlace de datos de alto nivel (HDLC, High-level Data Link Control). El segundo tipo de enlace, un enlace de difusión, puede tener múltiples nodos emisores y receptores, todos conectados al mismo y único canal de difusión compartido. El cómo coordinar el acceso de múltiples nodos emisores y receptores a un canal de difusión compartido se conoce con el nombre de problema de acceso múltiple.

- Las redes de computadoras tienen protocolos (denominados protocolos de acceso múltiple) mediante los cuales los nodos se encargan de regular sus transmisiones al canal de difusión compartido. Puesto que todos los nodos son capaces de transmitir tramas, podría darse el caso de que más de dos nodos transmitieran tramas al mismo tiempo. Cuando esto sucede, todos los nodos reciben varias tramas simultáneamente; es decir, las tramas transmitidas colisionan en todos los receptores. Normalmente, cuando se produce una colisión ninguno de los nodos receptores puede interpretar ninguna de las tramas transmitidas; en un cierto sentido, las señales de las tramas que han colisionado se entremezclan y no pueden separarse. Por tanto, todas las tramas implicadas en la colisión se pierden y el canal de difusión está desaprovechado durante el intervalo de colisión. Para poder garantizar que el canal de difusión realice un trabajo útil aun cuando haya múltiples nodos activos, es necesario coordinar de alguna manera las transmisiones de esos nodos activos. Este trabajo de coordinación es responsabilidad del protocolo de acceso múltiple.

- Podemos clasificar casi todos los protocolos de acceso múltiple en una de estas tres categorías: protocolos de particionamiento del canal, protocolos de acceso aleatorio y protocolos de toma de turnos.

Protocolos de particionamiento del canal

- TDM divide el tiempo en marcos temporales y luego subdivide cada marco temporal en N particiones de tiempo. Cada partición de tiempo se asigna entonces a uno de los N nodos. Cada vez que un nodo tenga un paquete para enviar, transmite los bits del paquete durante su partición de tiempo asignada, dentro del marco TDM que se repite de forma cíclica.

- TDM resulta muy atractivo porque elimina las colisiones y es perfectamente equitativo: cada nodo obtiene una tasa de transmisión dedicada igual a R/N bps durante cada marco temporal. Sin embargo, presenta dos importantes inconvenientes. En primer lugar, cada nodo está limitado a una tasa promedio de R/N bps aunque sea el único nodo que tiene paquetes para transmitir. El segundo inconveniente es que un nodo siempre tiene que esperar a que le llegue el turno dentro de la secuencia de transmisión, esa espera será obligatoria aún cuando sea el único nodo que tenga una trama que enviar.

- Un tercer protocolo de particionamiento del canal es el protocolo CDMA (Code Division Multiple Access, Acceso múltiple por división de código). CDMA asigna un código diferente a cada nodo. Cada nodo utiliza entonces su código exclusivo para codificar los bits de datos a enviar.  Distintos nodos pueden transmitir simultáneamente y conseguir que sus respectivos receptores decodifiquen correctamente los bits de datos codificados por el emisor aunque haya interferencias provocadas por las transmisiones realizadas por los otros nodos.

Protocolos de acceso aleatorio

- En un protocolo de acceso aleatorio, cada nodo transmisor transmite siempre a la máxima velocidad del canal, que es R bps. Cuando se produce una colisión, cada uno de los nodos implicados en la colisión retransmite repetidamente su trama hasta que la trama consiga pasar sin sufrir colisiones. Pero cuando un nodo experimenta una colisión no retransmite necesariamente la trama de forma inmediata. En lugar de ello, espera durante un tiempo aleatorio antes de retransmitir la trama. Cada nodo implicado en una colisión selecciona un retardo aleatorio independientemente. Los protocolos de acceso aleatorio más comúnmente utilizados: los protocolos ALOHA y los protocolos de Acceso múltiple con sondeo de portadora (CSMA)

ALOHA

- El protocolo ALOHA con particiones requiere que todos los nodos sincronicen sus transmisiones para que estas comiencen al principio de una partición. En el protocolo ALOHA puro, cuando llega una trama (es decir, cuando se pasa un datagrama desde la capa de red en el nodo emisor) el nodo transmite inmediatamente la trama en su totalidad hacia el canal de difusión. Si una trama transmitida experimenta una colisión con una o más transmisiones de otros nodos, el nodo retransmitirá la trama de forma inmediata con una probabilidad p. En caso contrario, el nodo esperará durante un tiempo equivalente al tiempo total de transmisión de una trama. Después de esta espera, transmitirá la trama con probabilidad p, o esperará (permaneciendo inactivo) durante otro periodo de tiempo igual al tiempo de transmisión de una trama con una probabilidad 1 - p.

Acceso múltiple con sondeo de portadora (CSMA)

- Hay dos reglas importantes de buena educación en las conversaciones:

• Escuchar antes de hablar. Si hay otra persona hablando, esperaremos hasta que haya terminado. En el mundo de las redes esto se denomina sondeo de portadora: cada nodo escucha el canal antes de transmitir. Si actualmente se está transmitiendo una trama de otro nodo por el canal, el nodo esperará un intervalo de tiempo corto hasta detectar que no hay ninguna transmisión y luego volverá a iniciar la transmisión.

• Si alguien comienza a hablar al mismo tiempo, hay que dejar de hablar. En el mundo de las redes esto se denomina detección de colisiones: un nodo que esté transmitiendo escuchará qué es lo que hay en el canal mientras dure la transmisión. Si detecta que otro nodo está transmitiendo una trama que interfiere con la suya, dejará de transmitir y esperará una cantidad aleatoria de tiempo antes de repetir el ciclo de detectar y transmitir si no hay actividad.

- Estas dos reglas están integradas en la familia de protocolos de Acceso múltiple con sondeo de portadora (CSMA, Carrier Sense Multiple Access) y CSMA con detección de colisiones (CSMA/ CD)

Eficiencia de CSMA/CD

- Definimos eficiencia de CSMA/CD como la fracción (a largo plazo) de tiempo durante el que las tramas están siendo transmitidas al canal sin colisiones, cuando existe un gran número de nodos activos, teniendo cada uno de ellos una gran cantidad de tramas para enviar

Protocolos de toma de turnos

- Dos propiedades deseables de un protocolo de acceso múltiple son: (1) cuando solo haya un nodo activo, este tendrá una tasa de transferencia de R bps y (2) cuando haya M nodos activos, entonces cada nodo activo dispondrá de una tasa de transferencia de aproximadamente R/M bps. Los protocolos ALOHA y CSMA presentan la primera de las propiedades, pero no la segunda por lo que para esto se crearon los protocolos de toma de turnos.

- El primero es el protocolo de sondeo (polling). Este protocolo requiere que se designe a uno de los nodos como nodo maestro. El nodo maestro sondea a cada uno de los otros nodos a la manera de turno rotatorio (round robin). En particular, el nodo maestro envía primero un mensaje al nodo 1, diciéndole que puede transmitir hasta un cierto número máximo de tramas. Después de que el nodo 1 transmita una serie de tramas, el nodo maestro le dirá al nodo 2 que puede transmitir hasta el máximo número de tramas. El procedimiento continúa de esta forma ininterrumpidamente, encargándose el nodo maestro de sondear a cada uno de los otros nodos de forma cíclica. El protocolo de sondeo elimina las colisiones y las particiones vacías que infectan los protocolos de acceso aleatorio. Esto permite que el mecanismo de sondeo consiga una eficiencia mucho mayor, aunque también presenta algunas desventajas. La primera es que el protocolo introduce un retardo de sondeo: el intervalo de tiempo requerido para indicarle a un nodo que puede transmitir. El segundo inconveniente, que puede ser más grave, es que si el nodo maestro falla entonces todo el canal dejará de estar operativo.

- El segundo protocolo de toma de turnos es el protocolo de paso de testigo. Hay una trama de pequeño tamaño y de propósito especial conocida con el nombre de testigo (token) que va siendo intercambiada entre los nodos en un determinado orden fijo. Cuando un nodo recibe el testigo, lo retiene solo en el caso de que tenga alguna trama para transmitir; en caso contrario, reenvía inmediatamente el testigo al siguiente nodo. Si un nodo tiene tramas que transmitir cuando recibe el testigo, envía una trama detrás de otra, hasta el número máximo de tramas permitido y luego reenvía el testigo al siguiente nodo. El mecanismo de paso de testigo es descentralizado y extremadamente eficiente, aunque también tiene sus propios problemas. El fallo de un nodo puede hacer que todo el canal quede inutilizable, o si un nodo se olvidara accidentalmente de liberar el testigo, entonces sería necesario invocar algún procedimiento de recuperación para hacer que el testigo vuelva a circular.

DOCSIS: el protocolo de la capa de enlace para acceso a Internet por cable

- Una red de acceso por cable contiene las tres clases de protocolos de acceso múltiple: protocolos de particionamiento del canal, protocolos de acceso aleatorio y protocolos de toma de turnos.

- Una red de acceso por cable suele conectar varios miles de módems domésticos de acceso por cable a un sistema de terminación de módem por cable (CMTS, Cable Modem Termination System) en la cabecera de la red de cable. DOCSIS utiliza FDM para dividir los segmentos de red de bajada (del CMTS al módem) y de subida (del módem al CMTS) en múltiples canales de frecuencia. Las tramas transmitidas por el CMTS a través del canal de bajada son recibidas por todos los módems por cable que reciben dicho canal; sin embargo, como hay un único CMTS transmitiendo a través del canal de bajada, no existen problemas de acceso múltiple. La dirección de subida, por su parte, es más interesante y presenta mayores desafíos técnicos, ya que múltiples módems por cable comparten el mismo canal (frecuencia) de subida hacia el CMTS, por lo que podrían producirse colisiones.  cada canal de subida está dividido en intervalos de tiempo (al estilo de TDM), cada uno de los cuales contiene una secuencia de mini-particiones durante las cuales los módems por cable pueden transmitir hacia el CMTS. El CMTS concede explícitamente permiso a los módems por cable individuales para transmitir durante ciertas mini-particiones específicas. El CMTS lleva esto a cabo enviando un mensaje de control, conocido como mensaje MAP, a través de un canal de bajada para especificar qué módem por cable puede transmitir durante qué mini-partición, para el intervalo de tiempo especificado en el mensaje de control.

- Para saber que módems por cable tienen datos para enviar los módems por cable deben enviar al CMTS tramas de solicitud de mini-partición, durante un intervalo especial de mini-particiones que están dedicadas a este propósito. Estas tramas de solicitud de mini-partición se transmiten por el sistema de acceso aleatorio, por lo que pueden colisionar.  El módem por cable deduce que su trama de solicitud de mini-partición sufrió una colisión si no recibe una respuesta a la asignación solicitada en el siguiente mensaje de control recibido a través del canal de bajada. Cuando deduce que se ha producido una colisión, el módem por cable utiliza la técnica de backoff exponencial binario para diferir hasta un instante posterior la retransmisión de su trama de solicitud de mini-partición. Cuando hay poco tráfico en el canal de subida, el módem por cable puede, en la práctica, enviar tramas de datos durante las ranuras nominalmente asignadas a las tramas de solicitud de mini-partición

Redes de área local conmutadas

Direccionamiento de la capa de enlace y ARP

- Los hosts y los routers tienen direcciones de la capa de enlace

Direcciones MAC

- No son los hosts ni los routers los que tienen asignadas direcciones de la capa de enlace, sino que las direcciones de la capa de enlace se asignan a sus adaptadores (es decir, sus interfaces de red). Un host o un router con múltiples interfaces de red tendrá asociadas, por tanto, múltiples direcciones de la capa de enlace, igual que tendrá asociadas múltiples direcciones IP.  A las direcciones de la capa de enlace se las denomina de diversas formas, como dirección LAN, dirección física o dirección MAC. la dirección MAC tiene 6 bytes de longitud, lo que nos da 2^48 posibles direcciones MAC.

- Una propiedad interesante de las direcciones MAC es que nunca puede haber dos adaptadores con la misma dirección. La dirección MAC de un adaptador tiene una estructura plana y nunca varía, independientemente de a dónde se lleve el adaptador. Una computadora portátil con una tarjeta Ethernet siempre tendrá la misma dirección MAC, en cambio las direcciones IP tienen una estructura jerárquica.

- Cuando un adaptador quiere enviar una trama a otro adaptador de destino, inserta la dirección MAC del adaptador de destino en la trama y luego la envía a través de la red LAN. Por tanto, cuando un adaptador recibe una trama, la comprobará para ver si la dirección MAC de destino contenida en esa trama se corresponde con su propia dirección MAC. Si existe una correspondencia, el adaptador extraerá el datagrama incluido en la trama y lo pasará hacia arriba por la pila de protocolos. Si no existe una correspondencia, el adaptador descarta la trama sin pasar el datagrama de la capa de red hacia arriba por la pila de protocolos. De este modo, el nodo de destino sólo será interrumpido cuando se reciba la trama.

- Un adaptador de un emisor sí que quiere que todos los demás adaptadores de la LAN reciban y procesen la trama que va a enviar. En este caso, el adaptador emisor inserta una dirección de difusión MAC especial en el campo de la dirección de destino de la trama.

Protocolo de resolución de direcciones (ARP)

- Para traducir las direcciones de la capa de red a direcciones de la capa de enlace, en Internet, esta tarea la lleva a cabo el protocolo ARP (Address Resolution Protocol, Protocolo de resolución de direcciones)

- Cada host o router tiene en su memoria una tabla ARP, que contiene las correspondencias entre las direcciones IP y las direcciones MAC. La tabla ARP también contiene un valor de tiempo de vida (TTL), que indica cuándo se eliminará cada correspondencia de la tabla.

- ¿Qué ocurre si la tabla ARP no contiene actualmente una entrada para el nodo de destino? El emisor construye un paquete especial denominado paquete ARP. Un paquete ARP contiene varios campos, incluyendo las direcciones MAC e IP del emisor y el receptor. Los paquetes de consulta y de respuesta ARP tienen el mismo formato. El propósito del paquete de consulta ARP es consultar a todos los demás hosts y routers de la subred con el fin de determinar la dirección MAC correspondiente a la dirección IP que está resolviendo.

- Un paquete ARP se encapsula dentro de una trama de la capa de enlace y así se sitúa, arquitectónicamente, encima de la capa de enlace. Sin embargo, un paquete ARP dispone de campos que contienen direcciones de la capa de enlace, por lo que se podría decir que es un protocolo de la capa de enlace, pero también contiene direcciones de la capa de red y, por tanto, podría también argumentarse que es un protocolo de la capa de red.

Envío de un datagrama fuera de la subred

- Un host de una subred desea enviar un datagrama de la capa de red a un host que está fuera de la subred. Cada host tiene exactamente una dirección IP y un adaptador. Un router tiene una dirección IP para cada una de sus interfaces. Para cada interfaz de router existe también un módulo ARP y un adaptador.

- Suponga que el host 1 desea enviar un datagrama IP a un host 2. Como es habitual, el host emisor pasa el datagrama a su adaptador. Pero el host emisor también tiene que indicar a su adaptador una dirección MAC de destino apropiada.
Para que un datagrama vaya desde 1 a un host de la Subred 2, el datagrama tiene en primer lugar que ser enviado a la interfaz de router 1, que es la dirección IP del router del primer salto en el camino hacia su destino final. Por tanto, la dirección MAC apropiada para la trama es la dirección del adaptador de la interfaz de router 1. Utilizando ARP! Una vez que el adaptador del emisor tiene esta dirección MAC, crea una trama y envía la trama hacia la Subred 1. El adaptador del router de la Subred 1 ve que la trama de la capa de enlace se dirige hacia él y, por tanto, pasa la trama a la capa de red del router. El diagrama IP se ha transmitido con éxito desde el host de origen al router. Todavía nos queda llevar el datagrama desde el router al destino. Ahora el router tiene que determinar la interfaz correcta a la que el datagrama será reenviado. Esto se hace consultando la tabla de reenvío del router. La tabla de reenvío indica al router que el datagrama es reenviado a través de la interfaz de router 2. Esta interfaz entonces pasa el datagrama a su adaptador, que encapsula el datagrama en una nueva trama y la envía a la Subred 2. Esta vez, la dirección MAC de destino de la trama es la dirección MAC del destino final.

Ethernet

- En las empresas y universidades, los hosts (y los routers) están directamente conectados a un concentrador mediante un cable de cobre de par trenzado. Un concentrador es un dispositivo de la capa física que actúa sobre los bits individuales en lugar de sobre las tramas. Cuando un bit, que representa un cero o un uno, llega procedente de una interfaz, el concentrador simplemente vuelve a crear el bit, incrementa su intensidad de energía y lo transmite a todas las demás interfaces.

- Las instalaciones Ethernet continuaron utilizando una topología en estrella, pero el concentrador central fue reemplazado por un conmutador (switch).

Estructura de la trama Ethernet

- • Campo de datos (46 a 1.500 bytes). Este campo transporta el datagrama IP. La unidad máxima de transmisión (MTU) de Ethernet es 1.500 bytes, lo que quiere decir que si el datagrama IP excede de 1.500 bytes, entonces el host tiene que fragmentar el datagrama

• Dirección de destino (6 bytes). Este campo contiene la dirección MAC del adaptador de destino

• Dirección de origen (6 bytes). Este campo contiene la dirección MAC del adaptador que transmite la trama hacia la LAN

• Campo de tipo (2 bytes). El campo de tipo permite a Ethernet multiplexar los protocolos de la capa de red.

• Comprobación de redundancia cíclica (CRC) (4 bytes). El propósito del campo CRC es permitir que el adaptador del receptor, el adaptador B, detecte los errores de bit de la trama.

• Preámbulo (8 bytes). Los siete primeros bytes sirven para “despertar” a los adaptadores de recepción y sincronizar sus relojes con el reloj del emisor. Los últimos 2 bits del octavo byte del preámbulo alertan al adaptador B de qué va a llegar “información importante”.

- Todas las tecnologías Ethernet proporcionan un servicio sin conexión a la capa de red. Las tecnologías Ethernet proporcionan un servicio no fiable a la capa de red.

- Cuando una trama no pasa la comprobación CRC, el adaptador B simplemente la descarta. Por tanto, el adaptador A no sabe si la trama que ha transmitido ha llegado al adaptador B y ha superado la comprobación CRC. Esta ausencia de un transporte fiable (en la capa de enlace) hace que Ethernet sea una tecnología simple y barata. Pero también significa que el flujo de datagramas pasado a la capa de red puede presentar “huecos”.

Switches de la capa de enlace

- El propio switch es transparente para los hosts y los routers de la subred; es decir, un host/router dirige una trama a otro host/router y la envía a la red LAN, sin ser consciente de que un switch recibirá la trama y la reenviará. La velocidad a la que llegan las tramas a cualquiera de las interfaces de salida del switch puede ser temporalmente mayor que la capacidad del enlace de dicha interfaz. Para enfrentarse a este problema, las interfaces de salida del switch disponen de buffers, de forma muy parecida a como las interfaces de salida de un router disponen de buffers para los datagramas.

Reenvío y filtrado

- El filtrado es la función del switch que determina si una trama debe ser reenviada a alguna interfaz o debe ser descartada. El reenvío es la función del switch que determina las interfaces a las que una trama debe dirigirse y luego envía la trama a esas interfaces. Las funciones de filtrado y reenvío del switch se realizan utilizando la tabla de conmutación.

- Una entrada de la tabla de conmutación contiene (1) una dirección MAC, (2) la interfaz del switch que lleva hacia dicha dirección MAC y (3) el instante en el que la entrada fue incluida en la tabla.

- Para comprender cómo funciona el filtrado y el reenvío en un switch, suponga que una trama con la dirección de destino D llega a la interfaz x del switch. Este buscará en su tabla la dirección MAC D. Se plantean tres posibilidades:

• No hay ninguna entrada en la tabla para D. En este caso, el switch reenvía copias de la trama a los buffers de salida que preceden a todas las interfaces salvo a la interfaz x. En otras palabras, si no hay ninguna entrada para la dirección de destino, el switch difunde la trama.

• Existe una entrada en la tabla que asocia D con la interfaz x. En este caso, la trama procede de un segmento de la LAN que contiene al adaptador D. Al no existir la necesidad de reenviar la trama a ninguna de las restantes interfaces, el switch lleva a cabo la función de filtrado descartando la trama.

• Existe una entrada en la tabla que asocia D con la interfaz y x. En este caso, la trama tiene que ser reenviada al segmento de la LAN conectado a la interfaz y. El switch lleva a cabo su función de reenvío colocando la trama en un buffer de salida que precede a la interfaz y.

Auto-aprendizaje

- Los switches tienen la fantástica propiedad de que su tabla se construye de forma automática, dinámica y autónoma, sin intervención de un administrador de red ni de ningún protocolo de configuración. En otras palabras, los switches poseen la característica de auto-aprendizaje. Esta capacidad se lleva cabo de la forma siguiente:

1. Inicialmente, la tabla de conmutación está vacía

2. Para cada trama entrante recibida en una interfaz, el switch almacena en su tabla (1) la dirección MAC especificada en el campo dirección de origen de la trama, (2) la interfaz de la que procede la trama y (3) la hora actual. De esta forma, el switch registra en su tabla el segmento de la LAN en la que reside el emisor. Si todos los hosts de la LAN terminan enviando una trama, entonces todos los host terminarán estando registrados en la tabla.

3. El switch borra una dirección de la tabla si no se recibe ninguna trama con esa dirección como dirección de origen transcurrido un cierto periodo de tiempo (el tiempo de envejecimiento). De esta forma, si un PC es sustituido por otro (con un adaptador diferente), la dirección MAC del PC original será eliminada de la tabla de conmutación.

- Los switches son dispositivos plug-and-play porque no requieren intervención ni de un administrador de redes ni de los usuarios.  Los switches también permiten la comunicación full-duplex, lo que significa que cualquier interfaz del switch puede enviar y recibir al mismo tiempo.

Propiedades de la conmutación de la capa de enlace

- • Eliminación de las colisiones. En una red LAN construida con switches (y sin hubs) no se desperdicia ancho de banda a causa de las colisiones. Los switches almacenan las tramas en un buffer y nunca transmiten más de una trama a un segmento simultáneamente.

• Enlaces heterogéneos. Dado que un switch aísla un enlace de otro, los distintos enlaces de una LAN pueden operar a velocidades diferentes y pueden utilizar diferentes medios físicos.

• Administración. Además de proporcionar una seguridad mejorada, un switch también facilita las tareas de gestión de la red.

Switches frente a routers

- Los routers son dispositivos de conmutación de paquetes de almacenamiento y reenvío que reenvían los paquetes utilizando direcciones de la capa de red. Aunque un switch también es un dispositivo de conmutación de paquetes de almacenamiento y reenvío, es fundamentalmente diferente de un router porque reenvía los paquetes utilizando direcciones MAC. Mientras que un router es un dispositivo de conmutación de paquetes de la capa 3, un switch es un dispositivo de conmutación de paquetes de la capa 2.

Aunque los switches y los routers son fundamentalmente diferentes, los administradores de red a menudo tienen que elegir entre ellos a la hora de instalar un dispositivo de interconexión.

Pros y los contras de los switches: Los switches son dispositivos plug-and-play, una propiedad muy apreciada. Los switches también ofrecen tasas de filtrado y reenvío relativamente altas. Por otro lado, para impedir los ciclos de las tramas de difusión, la topología activa de una red conmutada está restringida a un árbol de recubrimiento. Además, una red conmutada grande requerirá tablas ARP grandes en los hosts y routers y generará una cantidad de procesamiento y tráfico ARP sustancial. Los switches tampoco ofrecen ninguna protección frente a las tormentas de difusión.

Pros y los contras de los routers: Puesto que frecuentemente el direccionamiento de red es jerárquico, normalmente los paquetes no seguirán ciclos a través de los routers incluso cuando la red tenga rutas redundantes. Por tanto, los paquetes no están restringidos a un árbol de recubrimiento y pueden utilizar la mejor ruta entre el origen y el destino. Quizá el inconveniente más significativo de los routers es que no son dispositivos plug-and-play. Además, los routers suelen tener un tiempo de procesamiento por paquete mayor que los switches, ya que tienen que procesar campos hasta la capa 3.

Normalmente, las redes pequeñas que constan de unos pocos cientos de hosts tienen pocos segmentos de LAN. Los switches son suficientes para estas redes pequeñas, ya que localizan el tráfico y aumentan la tasa de transferencia agregada sin necesidad de configurar direcciones IP. Pero las redes de mayor tamaño que constan de miles de hosts suelen incluir routers dentro de la red. Los routers proporcionan un aislamiento más robusto del tráfico, controlan las tormentas de difusión y utilizan rutas más “inteligentes” entre los hosts de la red.

Redes de área local virtuales (VLAN)

- Las redes LAN institucionales modernas suelen estar configuradas de forma jerárquica donde podemos identificar tres desventajas:

• Falta de aislamiento del tráfico. Aunque la jerarquía localiza el tráfico del grupo dentro de un mismo switch, el tráfico de difusión tienen que atravesar toda la red institucional. Limitar el ámbito del tráfico de difusión mejoraría el rendimiento de la LAN. Quizá más importante, sería también deseable limitar el tráfico de difusión de la LAN por razones de seguridad y confidencialidad. 
• Uso ineficiente de los switches. Si en lugar de tres grupos la institución tiene 10 grupos, entonces se necesitarían 10 switches de primer nivel. Si cada uno de los grupos es pequeño, entonces un único switch de 96 puertos sería lo suficientemente grande como para acomodar a todo el mundo, pero este único switch no proporcionaría la funcionalidad de aislamiento del tráfico.

• Gestión de los usuarios. Si un empleado se mueve entre grupos, el cableado físico debe modificarse para conectar al empleado a un switch diferente. Los empleados que pertenecen a dos grupos constituyen incluso un problema mayor.

- Cada una de estas desventajas puede ser abordada por un switch compatible con redes de área local virtuales (VLAN, Virtual Local Area Network). Permite definir múltiples redes de área local virtuales sobre una única infraestructura de red de área local física. Los hosts de una VLAN se comunican entre sí como si solo ellos estuvieran conectados al switch.

- Para interconectar los switches VLAN se utiliza la técnica conocida como troncalización VLAN (VLAN Trunking). Con esta técnica, un puerto especial de cada switch se configura como un puerto troncal para interconectar los dos switches VLAN. El puerto troncal pertenece a todas las VLAN y las tramas enviadas a cualquier VLAN son reenviadas a través del enlace troncal hacia el otro switch.

Conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS)

- El objetivo no era abandonar la infraestructura de reenvío de datagramas IP basada en el destino, sustituyéndola por otra basada en etiquetas de longitud fija y circuitos virtuales, sino expandir la infraestructura existente etiquetando selectivamente los datagramas y permitiendo a los routers reenviar esos datagramas basándose en etiquetas de longitud fija, siempre que fuera posible.

- Los routers compatibles con MPLS se suelen denominar routers de conmutación de etiquetas, ya que reenvían las tramas MPLS buscando la etiqueta MPLS en su tabla de reenvío y luego pasando inmediatamente el datagrama a la interfaz de salida apropiada. Por tanto, el router compatible con MPLS no necesita extraer la dirección IP de destino y realizar una búsqueda del prefijo con la coincidencia más larga dentro de la tabla de reenvío.

- MPLS puede utilizarse para implementar las denominadas redes privadas virtuales (VPN, Virtual Private Network). Al implementar una VPN para un cliente, un ISP utiliza su red compatible con MPLS para conectar entre sí las diversas redes del cliente. MPLS puede emplearse para aislar tanto los recursos como el direccionamiento empleados por la VPN del cliente con respecto a los de otros usuarios que también tengan que atravesar la red del ISP

Redes para centros de datos

- Cada centro de datos tiene su propia red del centro de datos, que interconecta entre sí sus hosts y conecta el centro de datos con Internet.

- Las abejas obreras en un centro de datos son los hosts: sirven contenido, almacenan correos electrónicos y documentos y realizan, colectivamente, cálculos masivamente distribuidos. Los hosts de los centros de datos, a los que se denomina servidores blade (cuchilla) y que recuerdan a las cajas de pizza, suele ser hosts de bajo coste, que incorporan la CPU, memoria y almacenamiento en disco. Los hosts se apilan en bastidores (racks), soliendo tener cada bastidor entre 20 y 40 servidores blade. En la parte superior de cada bastidor hay un switch, denominado switch TOR (Top of Rack, parte superior del bastidor), que interconecta los hosts entre sí y con otros switches del centro de datos.

- La red del centro de datos soporta dos tipos de tráfico: el tráfico que fluye entre los clientes externos y los hosts internos, y el tráfico que fluye entre los hosts internos. Para manejar los flujos entre los clientes externos y los hosts internos, la red del centro de datos incluye uno o más routers de frontera, que conectan la red del centro de datos con la Internet pública. La red del centro de datos, por tanto, interconecta los bastidores entre sí y con los routers de frontera.

Equilibrado de carga

- Dentro del centro de datos, las solicitudes externas se dirigen primero a un equilibrador de carga cuya misión consiste en distribuir las solicitudes entre los hosts, equilibrando la carga entre todos ellos en función de su carga actual.

- Al recibir una solicitud para una aplicación concreta, el equilibrador de carga la reenvía a uno de los hosts encargados de gestionar esa aplicación. Cuando el host termina de procesar la solicitud, devuelve la respuesta al equilibrador de carga, que a su vez se la reenvía al cliente externo. El equilibrador no solo distribuye equitativamente la carga de trabajo entre los hosts, sino que también proporciona una función, traduciendo la dirección IP pública externa a la dirección IP interna del host apropiado, y luego realizando la traducción inversa para los paquetes que viajan en dirección contraria, hacia los clientes. Esto evita que los clientes contacten directamente con los hosts del centro de datos, lo que proporciona la ventaja de seguridad de ocultar la estructura interna de la red e impedir que los clientes interactúen directamente con los hosts.

Arquitectura jerárquica

- En la parte superior de la jerarquía, el router de frontera está conectado con una serie de routers de acceso. Debajo de cada router de acceso hay tres niveles de switches. Cada router de acceso se conecta a un switch de nivel superior y cada switch de nivel superior se conecta a múltiples switches de segundo nivel y a un equilibrador de carga. Cada switch de segundo nivel se conecta, a su vez, con múltiples bastidores, a través de los switches TOR (switches de tercer nivel) de los propios bastidores.

Tendencias en las redes para centros de datos

- Para reducir el coste de los centros de datos, y para mejorar al mismo tiempo su retardo de respuesta y su tasa de transferencia. Una de esas tendencias es la de implantar nuevas arquitecturas de interconexión y protocolos de red que resuelvan los problemas de los diseños jerárquicos tradicionales. Una de dichas soluciones consiste en sustituir la jerarquía de switches y routers por una topología completamente conectada. En este diseño, cada switch de nivel 1 se conecta a todos los switches de nivel 2, de modo que (1) el tráfico de host a host nunca necesita subir por encima de los niveles de switches y (2) con n switches de nivel 1, entre cualesquiera dos switches de nivel 2 existirán n rutas disjuntas.

- Otra tendencia importante es la de emplear centros de datos modulares (MDC, Modular Data Center) basados en contenedores. En un MDC, una fábrica construye un “minicentro de datos” dentro de un contenedor estándar de 12 metros y envía el contenedor a las instalaciones del centro de datos. Cada contenedor tiene unos pocos miles de hosts, apilados en decenas de bastidores, que están densamente empaquetados. En las instalaciones del centro de datos se interconectan múltiples contenedores entre sí y con Internet.

- Una posibilidad es emplear algún tipo de enrutamiento aleatorio. Otra posibilidad es incorporar múltiples tarjetas de interfaz de red en cada host, conectar cada host a múltiples switches comerciales de bajo coste y permitir que los propios hosts enruten el tráfico entre switches de forma inteligente.